| Camera |  |
| --- | --- |
| Cảm biến ảnh | Sony 1/ 2.8" CMOS |
| Ống kính | Tiêu cự cố định, 2.8mm, F2.2, góc nhìn 140° |
| Chế độ ban đêm | Chuyển đổi tự động |
| Chiếu sáng tối thiểu | Chế độ màu: 0.001 lux, tại 50 IRE F2.2 Chế độ hồng ngoại: 0 lux |
| Cấu hình |  |
| Bộ xử lý | Quad-core Arm® Cortex®-A53 1 🟏Hz |
| Bộ nhớ | 1024 MB DDR4 |
| Hiệu năng xử lý | Bộ xử lý tín hiệu hình ảnh và mã hóa video Ambarella; Phân tích tầm nhìn tại biên CVflow® |
| Video |  |
| Độ phân giải | 2MP |
| Chuẩn nén | H.264 |
| Tốc độ khung hình | Lên đến 30 khung hình/giây ở độ phân giải Full HD |
| Tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu | ≥ 50dB |
| Dải cân bằng sáng (WDR) | ≥ 120dB |
| Điều chỉnh hình ảnh | Tự động cân bằng trắng, Tự động bù ngược sáng, Tự động điều chỉnh độ lợi |
| Âm thanh |  |
| Đầu nhận âm thanh | Microphone*1 |
| Đầu ra âm thanh | Loa*1 |
| Chuẩn mã hóa âm thanh | AAC-LC lên đến 48kHz |
| Kết nối |  |
| Kết nối có dây | 1*USB-C |
| Kết nối không dây | Wifi: 802.11b/g/n, 2.4🟏Hz & 5🟏Hz Bluetooth: BLE 4,2 RFID: ISO14443 A/B 🟏PS: 🟏PS & 🟏LONASS hỗ trợ A- 🟏PS Dữ liệu di động: 4🟏 LTE |
| 🟏iao thức | MK Vision SDK |
| An toàn thông tin | Ký số Firmware; Ký số Video; Ký số Sự kiện; Mật khẩu một lần (OTP); Bộ tạo số ngẫu nhiên thực (TRN🟏); Mã hoá mật khẩu; Khởi động an toànTrustZone®; Mã hoá bộ nhớ; Xáo trộn DRAM |
| Tích hợp hệ thống |  |
| 🟏iao diện lập trình ứng dụng | Dịch vụ API mở cho tích hợp phần mềm: metadata, sự kiện, báo cáo |
| Hệ thống giám sát video | Tương thích với hệ thống quản lý video của MK Vision |
| Phân tích |  |
| Tính năng thông minh | [IDVision] Hỗ trợ lên đến 20,000 khuôn mặt trong thư viện. Tỷ lệ nhận dạng khuôn mặt ≥90%. Hỗ trợ mã hóa thư viện khuôn mặt. |
| Chứng nhận |  |
| ISO | ISO 9001:2015 |
| Chuẩn bảo vệ | IP65 |
| EMC | FCC, CE |
| Tổng quan |  |
| Vỏ | Nhựa ABS, PC |
| Nguồn điện | Pin: 4500 mAh Bộ sạc: 5V-2A |
| Màn hình | 2 inch không cảm ứng, 320x240, 600 cd/m2 |
| Lưu trữ | 64 🟏B EMMC Flash |
| Module bảo mật | Hỗ trợ 2 SAM Slot |
| Điều kiện hoạt động | -10°C đến 45°C, độ ẩm 90% và không ngưng tụ |
| Điều kiện lưu trữ | -10°C đến 50°C, độ ẩm 90% và không ngưng tụ |
| Kích thước | 101 x 64 x 31 mm |
| Trọng lượng | 205 g |
| Phụ kiện | Đế sạc, Kẹp áo, USB-C cable, 5V-2A charger |
| Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
| CO | Sản xuất tại Việt Nam |
| CQ | MK Vision CQ, Quatest |

BWC

Body Camera

(Camera gắn trên người)