CÔNG TY CỔ PHẦN MK VISION

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

| Mã hiệu dự án | VMS_ Video Management System |
| --- | --- |
| Mã hiệu tài liệu | SRS_ Video Management System |
| Người lập tài liệu | La Thị Hải Yến |
| Nguời duyệt | Lê Tuấn Khôi |
| Phiên bản | V1.0 |

Hà Nội, 03/2026

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| STT | Ngày sửa đổi | Người lập tài liệu | Nội dung sửa đổi | Version |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 05/03/2026 | Hải Yến | - Tài liệu mô tả các modul: - Giám sát video trực tiếp (Live View) - Phát lại video (Playback) - Quản lý thiết bị (Device Management) - Quản lý người dùng (Quản lý người dùng) | v1.0 |

Mục lục

I.	Giới thiệu dự án	4

II.	Tổng quan tài liệu	4

1.	Mục đích tài liệu	4

2.	Phạm vi hệ thống	5

2.1.	Giám sát video trực tiếp (Live View)	5

2.2.	Điều khiển camera PTZ	5

2.3.	Phát lại video (Playback)	6

2.4.	Quản lý thiết bị camera	6

2.5.	Quản lý người dùng và phân quyền	6

3.	Thuật ngữ và viết tắt	7

4.	Đối tượng sử dụng tài liệu	8

III.	Mô tả hệ thống	9

1.	Mô tả yêu cầu chức năng	9

1.1.	Đăng nhập	9

1.2.	Giám sát video trực tiếp (Live View)	18

1.3.	Phát lại video (Playback)	37

Phát lại video (Playback)	37

1.4.	Quản lý thiết bị (Device Management)	61

2.	Mô tả yêu cầu phi chức năng	61

# Giới thiệu dự án

- Hệ thống Video Management System (VMS) là nền tảng phần mềm được thiết kế để quản lý, giám sát và khai thác dữ liệu video từ các thiết bị camera giám sát trong một hệ thống an ninh. VMS cho phép người dùng kết nối, quản lý và điều khiển nhiều thiết bị camera từ các nhà sản xuất khác nhau thông qua một giao diện tập trung, giúp nâng cao hiệu quả giám sát và quản lý an ninh.

- Hệ thống cung cấp các chức năng như xem trực tiếp video (live view), ghi hình, lưu trữ dữ liệu, phát lại video, quản lý thiết bị, phân quyền người dùng và tích hợp các chức năng phân tích video thông minh. Thông qua VMS, người quản trị có thể dễ dàng theo dõi hoạt động của hệ thống camera trong thời gian thực, phát hiện sự cố hoặc các sự kiện bất thường và truy xuất dữ liệu video khi cần thiết.

- VMS được thiết kế để hoạt động trong nhiều môi trường triển khai khác nhau như tòa nhà, khu công nghiệp, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học, đô thị thông minh hoặc các hệ thống giám sát quy mô lớn. Hệ thống có khả năng mở rộng để quản lý hàng trăm đến hàng nghìn camera trong cùng một nền tảng.

- Mục tiêu của dự án là xây dựng một hệ thống VMS ổn định, bảo mật, dễ mở rộng và dễ sử dụng, giúp các tổ chức quản lý hiệu quả hệ thống camera giám sát, tối ưu hóa việc lưu trữ và khai thác dữ liệu video, đồng thời nâng cao khả năng phát hiện và xử lý các sự kiện an ninh.

# Tổng quan tài liệu

## Mục đích tài liệu

- Tài liệu này nhằm mục đích mô tả các yêu cầu của hệ thống VMS – Video Management System, là hệ thống quản lý và giám sát video từ các thiết bị Camera, hỗ trợ các giao thức phổ biến như RTSP và ONVIF. Hệ thống cho phép kết nối, quản lý và khai thác dữ liệu video từ nhiều loại camera khác nhau trong cùng một nền tảng quản lý tập trung.

- Tài liệu đặc tả các chức năng mà hệ thống cần có để tiếp nhận và quản lý luồng video từ các camera, hỗ trợ giám sát video trực tiếp (Live View), ghi hình (Recording), phát lại dữ liệu video (Playback), quản lý thiết bị camera, quản lý người dùng và xử lý các sự kiện cảnh báo phát sinh từ hệ thống giám sát.

- Hệ thống VMS cho phép tích hợp và tương thích với nhiều dòng camera của các hãng khác nhau thông qua chuẩn ONVIF và giao thức RTSP, giúp đảm bảo khả năng mở rộng và triển khai linh hoạt trong các hệ thống giám sát quy mô lớn.

- Tài liệu này được sử dụng làm đầu vào cho các quá trình phân tích nghiệp vụ, thiết kế hệ thống, phát triển phần mềm và kiểm thử, trong suốt vòng đời phát triển của dự án VMS.

## Phạm vi hệ thống

### Giám sát video trực tiếp (Live View)

Hệ thống phải cho phép người dùng theo dõi video trực tiếp từ các camera trong hệ thống. Hệ thống hỗ trợ:

- Xem video trực tiếp từ một hoặc nhiều camera cùng lúc.

- Hiển thị video theo nhiều layout (1, 4, 9, 16 camera…).

- Chuyển đổi giữa các luồng video (main stream / sub stream).

- Chụp ảnh (snapshot) từ video trực tiếp.

- Phóng to / thu nhỏ video.

### Điều khiển camera PTZ

Đối với các camera hỗ trợ PTZ (Pan – Tilt – Zoom), hệ thống phải cho phép người dùng:

- Điều khiển xoay camera trái / phải.

- Điều khiển camera lên / xuống.

- Phóng to / thu nhỏ hình ảnh.

- Lưu và truy cập nhanh các vị trí preset của camera.

- Cấu hình camera tự động tuần tra qua các vị trí preset.

### Phát lại video (Playback)

Hệ thống phải cho phép người dùng truy xuất và phát lại video đã ghi. Các chức năng bao gồm:

- Tìm kiếm video theo thời gian.

- Tìm kiếm video theo camera.

- Phát lại video theo timeline.

- Tua nhanh / tua chậm video.

- Tạm dừng hoặc tiếp tục phát video.

- Chụp ảnh từ video playback.

- Xuất video ra file.

### Quản lý thiết bị camera

Hệ thống phải cho phép người quản trị quản lý các thiết bị camera trong hệ thống giám sát. Hệ thống phải hỗ trợ các chức năng sau:

- Thêm mới camera IP vào hệ thống thông qua địa chỉ IP hoặc tên miền.

- Kết nối camera thông qua các giao thức RTSP và ONVIF.

- Tự động phát hiện camera trong mạng nội bộ (ONVIF Discovery).

- Cấu hình thông tin camera bao gồm:

  - Địa chỉ IP

  - Cổng kết nối

  - Tài khoản truy cập

  - Luồng video (stream profile)

- Hiển thị trạng thái hoạt động của camera (online/offline).

- Cho phép chỉnh sửa hoặc xóa camera khỏi hệ thống.

- Các camera có thể được tổ chức theo nhóm hoặc hiển thị độc lập.

### Quản lý file ảnh và video cắt

Hệ thống cho phép người dùng quản lý các file ảnh và video đã được chụp hoặc cắt từ dữ liệu camera trong hệ thống VMS. Hệ thống phải hỗ trợ các chức năng sau:

- Hiển thị danh sách các file ảnh và video đã được tạo trong hệ thống từ các chức năng chụp ảnh (snapshot) hoặc cắt video (video clipping).

- Cho phép người dùng tìm kiếm file media theo các tiêu chí như: tên file, camera nguồn, người tạo hoặc thời gian tạo file.

- Hiển thị thông tin chi tiết của file media bao gồm:

  - Tên file

  - Loại file (Image / Video)

  - Camera nguồn

  - Thời gian tạo

  - Người tạo

  - Kích thước file

- Cho phép người dùng xem trước nội dung ảnh hoặc video trực tiếp trong hệ thống.

- Cho phép người dùng tải xuống (download) file ảnh hoặc video về thiết bị cá nhân.

- Cho phép người dùng xóa các file media khỏi hệ thống khi không còn nhu cầu sử dụng.

- Hệ thống phải đảm bảo lưu trữ và quản lý các file media một cách tập trung, phục vụ cho việc tra cứu và sử dụng lại khi cần thiết.

### Quản lý người dùng và phân quyền

- Hệ thống cho phép quản trị viên quản lý người dùng và quyền truy cập. Các chức năng bao gồm:

- Tạo mới người dùng.

- Chỉnh sửa thông tin người dùng.

- Xóa người dùng.

- Tạo và quản lý các vai trò (roles).

- Phân quyền truy cập theo vai trò hoặc người dùng.

- Quyền truy cập bao gồm:

- Xem live view

- Xem playback

- Quản lý camera

- Quản lý hệ thống

## Thuật ngữ và viết tắt

| Thuật ngữ / Viết tắt | Mô tả |
| --- | --- |
| VMS (Video Management System) | Hệ thống phần mềm dùng để quản lý, giám sát, ghi hình và phát lại video từ các camera trong hệ thống giám sát. |
| IP Camera | Camera sử dụng giao thức mạng IP để truyền dữ liệu video qua mạng. |
| RTSP (Real Time Streaming Protocol) | Giao thức truyền tải luồng video theo thời gian thực từ camera đến hệ thống VMS hoặc các thiết bị khác. |
| ONVIF (Open Network Video Interface Forum) | Chuẩn giao tiếp mở cho các thiết bị camera IP, cho phép các thiết bị từ nhiều hãng khác nhau có thể kết nối và tương thích với nhau. |
| NVR (Network Video Recorder) | Thiết bị hoặc phần mềm dùng để ghi và lưu trữ video từ các camera IP thông qua mạng. |
| Live View | Chức năng xem video trực tiếp từ camera theo thời gian thực. |
| Playback | Chức năng phát lại các video đã được ghi và lưu trữ trước đó. |
| Recording | Quá trình ghi và lưu trữ dữ liệu video từ camera. |
| PTZ (Pan – Tilt – Zoom) | Loại camera có khả năng xoay ngang (Pan), xoay dọc (Tilt) và phóng to/thu nhỏ hình ảnh (Zoom). |
| Preset | Vị trí camera PTZ được lưu sẵn, cho phép camera di chuyển nhanh đến vị trí đó khi được gọi. |
| PTZ Patrol | Chức năng cho phép camera PTZ tự động di chuyển qua nhiều vị trí preset theo chu kỳ. |
| Stream | Luồng dữ liệu video được truyền từ camera đến hệ thống VMS hoặc client. |
| Media Server | Thành phần của hệ thống VMS chịu trách nhiệm xử lý và phân phối luồng video đến các client. |
| Storage Server | Máy chủ lưu trữ dữ liệu video được ghi từ các camera. |
| Database Server | Máy chủ lưu trữ dữ liệu cấu hình hệ thống, thông tin camera, người dùng và sự kiện. |
| Client Application | Ứng dụng cho phép người dùng truy cập và sử dụng hệ thống VMS, bao gồm Desktop Client, Web Client hoặc Mobile App. |

## Đối tượng sử dụng tài liệu

| Người sử dụng | Mục đích |
| --- | --- |
| Người vận hành hệ thống (Operator / Security Staff) | Giúp người vận hành hiểu rõ cách hệ thống VMS tiếp nhận và hiển thị dữ liệu video từ các camera. Người sử dụng nắm được cách theo dõi video trực tiếp (Live View), phát lại video (Playback), điều khiển camera PTZ và xử lý các cảnh báo phát sinh trong quá trình giám sát. |
| Quản trị hệ thống (System Administrator) | Hiểu rõ cách cấu hình và quản lý hệ thống VMS, bao gồm quản lý camera, cấu hình ghi hình, quản lý người dùng và phân quyền truy cập. Tài liệu giúp quản trị viên vận hành và duy trì hệ thống hoạt động ổn định. |
| Nhóm phát triển hệ thống | Hiểu rõ các chức năng cần xây dựng trong hệ thống VMS, bao gồm tiếp nhận luồng video từ camera (RTSP/ONVIF), xử lý và phân phối video, quản lý thiết bị camera, quản lý người dùng, quản lý sự kiện và lưu trữ dữ liệu video. Tài liệu hỗ trợ quá trình thiết kế kiến trúc và phát triển hệ thống theo đúng yêu cầu. |
| Nhóm kiểm thử | Sử dụng tài liệu để xây dựng các kịch bản kiểm thử nhằm xác nhận hệ thống VMS hoạt động đúng theo yêu cầu, bao gồm các chức năng: Live View, Playback, ghi hình, quản lý camera, phân quyền người dùng và xử lý sự kiện. |

# Mô tả hệ thống

## Mô tả yêu cầu chức năng

### Đăng nhập

#### Thông tin chung

| Tên màn hình | Đăng nhập |
| --- | --- |
| Mục đích | - Cung cấp giao diện để người dùng đăng nhập vào hệ thống Video Management System (VMS). - Cho phép người dùng truy cập hệ thống bằng tài khoản đã được cấp. - Hệ thống không hỗ trợ chức năng tự tạo hoặc đăng ký tài khoản. - Sau khi đăng nhập thành công, người dùng có thể truy cập các chức năng của hệ theo quyền được cấp. |
| Người sử dụng | - Quản trị hệ thống - Nhân viên giám sát - Người dùng được cấp quyền truy cập hệ thống |
| Điều kiện trước | - Tài khoản người dùng đã được tạo và phân quyền trong hệ thống VMS. - Người dùng phải có Tên đăng nhập và Mật khẩu hợp lệ. - Thiết bị của người dùng có thể truy cập vào hệ thống VMS thông qua mạng nội bộ hoặc mạng Internet. |
| Điều kiện sau | - Nếu thông tin đăng nhập hợp lệ → Người dùng được chuyển đến màn hình chính của hệ thống VMS. - Nếu thông tin đăng nhập không hợp lệ → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. - Nếu tài khoản bị khóa, không có quyền truy cập hoặc chưa được cấp → Hệ thống hiển thị thông báo và từ chối đăng nhập. |

#### Mô tả chi tiết

| STT | Tên | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Header |  |  |  |
| 1.1 | Logo / Tên hệ thống | Image / Text | ✔ | - Hiển thị logo hoặc tiêu đề nhận diện hệ thống trên màn đăng nhập. |
| 1.2 | Ngôn ngữ | Dropdown/Menu Item | ✔ | - Mặc định “ Việt Nam” - Hiển thị các lựa chọn: Việt Nam / English (có thể mở rộng). - Khi chọn 1 ngôn ngữ, hệ thống thay đổi toàn bộ text UI ngay lập tức. - Hệ thống lưu ngôn ngữ theo tài khoản người dùng. Khi đăng nhập lại, ngôn ngữ đã chọn được áp dụng tự động. |
| 2 | Form đăng nhập |  |  |  |
| 2.1 | Nhóm người dùng | Dropdown/Menu Item |  | - Mặc định “ Admin” - Hiển thị các lựa chọn Admin/ Viewer → Người xem / giám sát (chỉ xem camera, không cấu hình) - Cho phép hệ thống lưu lại thông tin khi đã thực hiện đăng nhập và lưu thông tin đăng nhập |
| 2.1 | Tên đăng nhập | Text | ✓ | - Là trường bắt buộc phải nhập. - Tên đăng nhập phải đúng với tài khoản đã được cấu hình trong hệ thống. Nhập sai thông tin hoặc không tồn tại → Hệ thống hiển thị thông báo: “Tên đăng nhập không hợp lệ.” - Không được để trống khi thực hiện đăng nhập → Hệ thống hiển thị thông báo: “Vui lòng nhập tên đăng nhập.” - Bao gồm chữ cái, chữ số hoặc ký tự hợp lệ theo quy định của hệ thống. - Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của tên đăng nhập khi người dùng thực hiện đăng nhập. |
| 2.2 | Mật khẩu | Password | ✓ | - Là trường bắt buộc phải nhập khi đăng nhập hệ thống. Nếu để trống → Hệ thống hiển thị thông báo: “Vui lòng nhập mật khẩu.” - Mật khẩu phải đúng với mật khẩu đã được cấu hình cho tài khoản trong hệ thống. Nếu mật khẩu không đúng → Hệ thống hiển thị thông báo: “Mật khẩu không chính xác.” - Các ký tự nhập vào sẽ được ẩn dưới dạng ký tự bảo mật (••••••) để đảm bảo an toàn thông tin. - Mật khẩu phải phân biệt chữ hoa và chữ thường. Bao gồm 8- 15 ký tự chữ cái, chữ số, ký tự đặc biệt |
| 2.3 | Nút Đăng nhập | Button | ✓ | - Hệ thống kiểm tra dữ liệu đã nhập trong các trường Tên đăng nhập và Mật khẩu. - Nếu thông tin hợp lệ → hệ thống cho phép người dùng truy cập vào màn hình chính của hệ thống VMS. - Nếu thông tin không hợp lệ → hệ thống hiển thị thông báo lỗi bên dươi trường thông tin |
| 2.4 | Hiện/Ẩn mật khẩu | Icon Toggle. |  | - Cho phép người dùng có thể bật hoặc tắt chức năng này bằng cách nhấn vào biểu tượng hiển thị mật khẩu - Mặc định mật khẩu được ẩn dưới dạng ký tự bảo mật. - Khi người dùng chọn Hiện mật khẩu → hệ thống hiển thị nội dung mật khẩu. - Khi người dùng chọn Ẩn mật khẩu → hệ thống chuyển lại mật khẩu về dạng ký tự bảo mật. |
| 2.5 | Lưu thông tin đăng nhập | Checkbox |  | - Cho phép người dùng lựa chọn lưu hoặc không lưu thông tin đăng nhập. Khi được bật, hệ thống sẽ ghi nhớ thông tin đăng nhập trên thiết bị. - Mặc định chức năng không được chọn. - Khi người dùng tích chọn Lưu thông tin đăng nhập, hệ thống sẽ lưu thông tin đăng nhập trên thiết bị. - Khi người dùng mở lại hệ thống, các thông tin đã lưu sẽ được hiển thị sẵn trên màn hình đăng nhập. |

#### Biểu đồ luồng xử lý

#### Mô tả dòng sự kiện

| Bước | Mô tả |
| --- | --- |
| - Main Flow (Luồng chính) |  |
| Cách truy cập vào màn hình: | - Người dùng mở ứng dụng hoặc truy cập đường dẫn hệ thống. - Hệ thống tự động điều hướng đến màn hình Đăng nhập. |
| Bước 1 | - Người dùng nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu. - Người dùng nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu. |
| Bước 2 | - Người dùng nhấn Nút Đăng nhập. |
| Bước 3 | - Hệ thống gửi yêu cầu xác thực thông tin đăng nhập. |
| Bước 4 | - Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập trong hệ thống. |
| Bước 5 | - Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống xác thực thành công. |
| Bước 6 | - Hệ thống chuyển người dùng đến Trang chủ / màn hình chính của hệ thống VMS. |
|  | Kết thúc quy trình |
| - Alternative Flow (Luồng thay thế) |  |
| - A1 – Thông tin đăng nhập không hợp lệ |  |
| Bước 1 | Người dùng nhập sai Tên đăng nhập hoặc Mật khẩu. |
| Bước 2 | Hệ thống kiểm tra và phát hiện thông tin không hợp lệ. |
| Bước 3 | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi đăng nhập. |
| Bước 4 | Người dùng quay lại màn hình đăng nhập để nhập lại thông tin. |
| - A2 – Thiếu thông tin đăng nhập |  |
| Bước 1 | Người dùng không nhập Tên đăng nhập hoặc Mật khẩu. |
| Bước 2 | Người dùng nhấn Đăng nhập. |
| Bước 3 | Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin. |
| Bước 4 | Người dùng quay lại bước nhập thông tin. |

#### Quy tắc nghiệp vụ

| BR | Mô tả |
| --- | --- |
| BR01 | - Người dùng phải nhập đầy đủ Username và Password để đăng nhập. |
| BR02 | - Tài khoản chỉ được tạo và phân quyền bởi Quản trị viên. |
| BR03 | - Nhập sai mật khẩu quá 5 lần quy định → tài khoản có thể bị khóa. |
| BR04 | - Mật khẩu được mã hóa và không hiển thị dạng plaintext |

### Giám sát video trực tiếp (Live View)

#### Thông tin chung

| Tên màn hình | Giám sát video trực tiếp (Live View) |
| --- | --- |
| Mục đích | - Cung cấp giao diện để người dùng theo dõi video trực tiếp từ các camera trong hệ thống VMS. - Cho phép người dùng giám sát một hoặc nhiều camera cùng lúc trên màn hình. - Hỗ trợ hiển thị video theo nhiều bố cục (layout) khác nhau nhằm tối ưu việc theo dõi nhiều khu vực. - Cho phép người dùng thực hiện một số thao tác nhanh trong khi giám sát như chụp ảnh từ video, chuyển đổi luồng video hoặc phóng to/thu nhỏ hình ảnh. |
| Người sử dụng | - Quản trị hệ thống - Nhân viên giám sát - Người dùng được cấp quyền truy cập hệ thống |
| Điều kiện trước | - Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống VMS. - Người dùng có quyền truy cập và xem camera được cấu hình trong hệ thống. - Các camera trong hệ thống đang hoạt động và kết nối bình thường với VMS. |
| Điều kiện sau | - Hệ thống hiển thị video trực tiếp từ camera trên màn hình giám sát. - Người dùng có thể xem đồng thời nhiều camera theo các bố cục hiển thị khác nhau (1, 4, 9, 16 camera...). - Người dùng có thể chuyển đổi giữa các luồng video (main stream / sub stream) khi xem trực tiếp. - Người dùng có thể chụp ảnh (snapshot) từ video trực tiếp khi cần lưu lại hình ảnh. - Người dùng có thể phóng to hoặc thu nhỏ video để quan sát chi tiết khu vực giám sát. |

#### Mô tả chi tiết

| STT | Tên | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Header |  |  |  |
| 1.1 | Logo / Tên hệ thống | Image / Text | ✔ | - Hiển thị logo hoặc tiêu đề nhận diện hệ thống trên màn đăng nhập. |
| 1.2 | Thông tin tài khoản | Icon / Menu | ✔ | - Hiển thị thông tin người dùng đang đăng nhập. - Cho phép truy cập nhanh các chức năng như xem thông tin tài khoản, Đổi mật khẩu và Đăng xuất hệ thống. |
| 1.3 | Ngôn ngữ | Dropdown/Menu Item | ✔ | - Mặc định “ Việt Nam” - Hiển thị các lựa chọn: Việt Nam / English (có thể mở rộng). - Khi chọn 1 ngôn ngữ, hệ thống thay đổi toàn bộ text UI ngay lập tức. - Hệ thống lưu ngôn ngữ theo tài khoản người dùng. Khi đăng nhập lại, ngôn ngữ đã chọn được áp dụng tự động. |
| 2 | Thanh Menu: Người dùng click vào từng tab hệ thống điều hướng tới màn tương ứng |  |  |  |
| 2.1 | Live View | Tab | ✔ | - Cho phép người dùng truy cập chức năng giám sát video trực tiếp từ các camera trong hệ thống. - Hiển thị video từ một hoặc nhiều camera cùng lúc theo nhiều bố cục khác nhau. - Hỗ trợ các thao tác như phóng to/thu nhỏ video, chụp ảnh từ video trực tiếp và chuyển đổi giữa các luồng video (main stream / sub stream). - Cho phép người dùng click để điều hướng tới màn tương ứng |
| 2.2 | Play Back | Tab | ✔ | - Cho phép người dùng xem lại video đã được ghi hình từ camera. - Hỗ trợ tìm kiếm video theo thời gian, theo camera hoặc theo khoảng thời gian cụ thể. - Cho phép thực hiện các thao tác như tua nhanh, tạm dừng hoặc phát lại video. - Cho phép người dùng click để điều hướng tới màn tương ứng |
| 2.3 | Device setting | Tab | ✔ | - Cho phép quản lý và cấu hình các thiết bị camera trong hệ thống. - Hỗ trợ thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa camera. - Cho phép cấu hình các thông số của camera như địa chỉ IP, luồng video và trạng thái kết nối. - Cho phép người dùng click để điều hướng tới màn tương ứng |
| 2.4 | Media File Management | Tab | ✔ | - Cung cấp giao diện cho phép người dùng quản lý các file ảnh và video đã được chụp hoặc cắt từ dữ liệu camera trong hệ thống VMS. - Hiển thị danh sách các file media (ảnh và video) đã được lưu trong hệ thống. - Cho phép người dùng tìm kiếm và tra cứu các file media theo các tiêu chí như tên file, camera nguồn hoặc thời gian tạo. - Cho phép người dùng xem trước nội dung ảnh hoặc video trực tiếp trong hệ thống. - Cho phép người dùng tải xuống các file ảnh hoặc video để sử dụng bên ngoài hệ thống. - Cho phép người dùng xóa các file media khỏi hệ thống khi không còn nhu cầu sử dụng. |
| 2.5 | User Management | Tab | ✔ | - Cho phép quản trị viên quản lý tài khoản người dùng trong hệ thống. - Hỗ trợ tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa tài khoản người dùng. - Cho phép phân quyền truy cập cho từng người dùng để đảm bảo sử dụng hệ thống đúng quyền hạn. - Cho phép người dùng click để điều hướng tới màn tương ứng |
| 3 | Danh sách Camera: Hiển thị danh sách các camera được quản lý trên hệ thống. Tùy theo quyền truy cập của từng người dùng, hệ thống sẽ hiển thị số lượng camera tương ứng mà người dùng được phép xem. |  |  |  |
| 3.1 | Thanh tìm kiếm | Texbox+ Icon |  | - Cho phép người dùng nhập từ khóa để tìm kiếm nhanh camera trong danh sách. - Hỗ trợ tìm kiếm theo tên camera hoặc mã camera. - Khi người dùng nhập từ khóa, hệ thống sẽ lọc và hiển thị các camera phù hợp với nội dung tìm kiếm. - Cho phép nhập giá trị đúng, gần đúng để thực hiện tìm kiếm |
| 3.2 | Danh sách camera | Tree List + checkbox | ✔ | - Hiển thị danh sách các camera được quản lý trong hệ thống dưới dạng cấu trúc phân cấp. Các camera có thể được tổ chức theo nhóm hoặc hiển thị độc lập. - Đối với camera được gộp theo nhóm: danh sách sẽ hiển thị theo 2 cấp gồm Nhóm camera (cấp 1) và Camera thuộc nhóm (cấp 2). - Đối với camera không thuộc nhóm: hệ thống hiển thị trực tiếp ở cấp 1 trong danh sách. - Tùy theo quyền truy cập của người dùng, hệ thống chỉ hiển thị các camera mà người dùng được phép xem. - Người dùng có thể chọn một hoặc nhiều camera từ danh sách để hiển thị video trên màn hình giám sát. - Thông tin hiển thị gồm: Tên Camera + Trạng thái Camera |
| 4 | PTZ Control : là chức năng cho phép người dùng điều khiển camera PTZ (Pan – Tilt – Zoom) trong quá trình giám sát video trực tiếp. Người dùng có thể thay đổi hướng quan sát của camera bằng cách xoay ngang, xoay dọc hoặc phóng to/thu nhỏ hình ảnh để quan sát chi tiết khu vực cần giám sát. - Chức năng này giúp người vận hành có thể theo dõi linh hoạt các khu vực khác nhau trong phạm vi giám sát của camera mà không cần thay đổi vị trí lắp đặt camera. - Cho phép người dùng điều khiển camera PTZ (Pan – Tilt – Zoom) trực tiếp trên màn hình giám sát. Chức năng này chỉ khả dụng đối với các camera hỗ trợ PTZ và người dùng có quyền điều khiển camera. |  |  |  |
| 4.1 | Pan – Tilt – Zoom | Direction Control / Icon Button |  | - Giao diện điều khiển PTZ được hiển thị dưới dạng bảng điều khiển hình tròn (joystick). - Bao gồm các nút điều hướng để điều khiển camera theo các hướng: - Lên (Tilt Up) - Xuống (Tilt Down) - Trái (Pan Left) - Phải (Pan Right) - Khi người dùng nhấn giữ nút điều hướng, camera sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng đó cho đến khi người dùng thả nút. - Chức năng này chỉ khả dụng đối với camera hỗ trợ PTZ và người dùng có quyền điều khiển PTZ. |
| 4.2 | Zoom (Phóng to / Thu nhỏ) | Button / Slider |  | - Zoom In: Phóng to khung hình để quan sát rõ các chi tiết như khuôn mặt, biển số xe hoặc các đối tượng trong khu vực giám sát. - Zoom Out: Thu nhỏ khung hình để tăng phạm vi quan sát của camera. - Khi người dùng giữ nút Zoom, mức zoom sẽ thay đổi liên tục cho đến khi thả nút. - Mức độ phóng đại phụ thuộc vào khả năng zoom của camera. |
| 5 | Khu vực hiển thị video (Live View Panel) |  |  |  |
| 5.1 | Chế độ hiển thị | Grid Layout | ✔ | - Cho phép người dùng lựa chọn bố cục hiển thị video trực tiếp - Hệ thống hỗ trợ nhiều bố cục hiển thị như 1, 4, 8, 16, 32, 64 camera trên một màn hình. - Khi thay đổi bố cục, hệ thống tự động sắp xếp lại vị trí hiển thị của các camera trong khu vực Live View. |
| 5.2 | Cửa sổ hiển thị video | Video Window |  | - Mỗi camera được hiển thị trong một cửa sổ video riêng trên màn hình. - Cửa sổ video hiển thị hình ảnh trực tiếp từ camera theo thời gian thực. - Trong mỗi cửa sổ có thể hiển thị thông tin camera bao gồm: - Tên Camera: Hiển thị tên định danh của camera đang được hiển thị trong cửa sổ video. - Thời gian hệ thống: Hiển thị thời gian hiện tại của hệ thống khi video đang được phát. Thời gian này được đồng bộ với thời gian của hệ thống VMS và được hiển thị trực tiếp trên khung video. - Trạng thái ghi hình: Hiển thị trạng thái ghi hình của camera. Trạng thái này cho biết camera đang ghi hình, tạm dừng ghi hình hoặc không ghi hình, giúp người dùng theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống lưu trữ video. - Trong mỗi cửa sổ hiển thị video, hệ thống cung cấp các biểu tượng chức năng (icon) cho phép người dùng thực hiện các thao tác nhanh đối với camera tương ứng. Các chức năng bao gồm: - Chụp màn hình (Snapshot – Icon): Cho phép người dùng chụp ảnh từ video đang hiển thị và lưu lại hình ảnh. Hình ảnh snapshot có thể được lưu vào hệ thống hoặc thiết bị người dùng tùy thuộc vào cài đặt của người dùng - Âm thanh (Audio – Icon): Cho phép bật hoặc tắt âm thanh từ camera (nếu camera hỗ trợ). - View (Icon): Cho phép mở rộng dưới dạng popup - Cài đặt (Setting – Icon): Cho phép truy cập các thiết lập liên quan đến camera - Chuyển đổi giữa các luồng video (main stream / sub stream). Mặc định sử dụng luồng sub stream cho phép người dùng thay đổi luồng sử dụng - Refresh Camera (Icon): cho phép người dùng refresh camera khi bị giật, đứng hình hoặc mất tín hiệu… |

#### Biểu đồ luồng xử lý

#### Mô tả dòng sự kiện

| Bước | Mô tả |
| --- | --- |
| Cách truy cập vào màn hình: | - Người dùng đăng nhập vào hệ thống VMS. |
| Bước 1 | - Người dùng truy cập vào hệ thống và mở chức năng Live View. |
| Bước 2 | - Hệ thống hiển thị giao diện màn hình giám sát video trực tiếp. |
| Bước 3 | - Hệ thống hiển thị danh sách các camera trong hệ thống. |
| Bước 4 | - Người dùng lựa chọn camera cần giám sát từ danh sách camera. |
| Bước 5 | - Hệ thống nhận yêu cầu và hiển thị video trực tiếp từ các camera đã chọn trên màn hình Live View.. |
| Bước 6 | - Người dùng có thể thực hiện các thao tác trên video như: - Zoom (phóng to / thu nhỏ hình ảnh) - PTZ (xoay, nghiêng camera) - Snapshot (chụp ảnh từ video). ………………………………… |
|  | Kết thúc quy trình |

#### Quy tắc nghiệp vụ

| BR | Mô tả |
| --- | --- |
| BR01 | Quy tắc thay đổi Layout - Người dùng có thể thay đổi bố cục hiển thị video (Layout) như: 1, 4, 9, 16 cửa sổ. - Khi thay đổi layout: - Hệ thống tự động sắp xếp lại các camera đang hiển thị theo bố cục mới. - Nếu số lượng camera đang hiển thị nhiều hơn số khung hình của layout mới, hệ thống chỉ hiển thị số camera tương ứng với layout đã chọn. Các camera được hiển thị theo thứ tự camera mà người dùng đã chọn trước đó. - Nếu số lượng camera đang hiển thị ít hơn số khung hình của layout, các khung hình chưa có camera sẽ hiển thị thông báo: “Chọn Camera để thực hiện View”. |
| BR02 | Quy tắc chọn camera hiển thị trên cửa sổ Live View - Số lượng camera được phép hiển thị đồng thời phụ thuộc vào bố cục hiển thị (Layout) mà người dùng đang chọn. - Người dùng chọn camera từ Danh sách camera để hiển thị trên các khung hình của khu vực Live View. - Nếu số lượng camera người dùng chọn vượt quá số khung hình của layout hiện tại, hệ thống sẽ hiển thị thông báo: “Số lượng camera hiển thị đã đạt giới hạn cho phép.” - Khi người dùng muốn thay đổi camera hiển thị: - Người dùng chọn một khung hình (video window) trên layout. - Sau đó chọn camera từ Danh sách camera. - Hệ thống sẽ thay thế camera đang hiển thị trong khung hình đó bằng camera mới được chọn. - Khung hình đang được chọn sẽ được highlight (làm nổi bật) để người dùng nhận biết vị trí camera sẽ được hiển thị. - Khi người dùng di chuyển chuột (hover) vào một khung hình, khung hình đó cũng sẽ được highlight để hỗ trợ người dùng dễ dàng xác định vị trí thao tác. |
| BR03 | Quy tắc sắp xếp camera được chọn vào layout: - Các camera được hiển thị trên Layout theo thứ tự người dùng chọn camera từ danh sách camera. - Trên Layout, các camera được sắp xếp theo thứ tự từ trái sang phải và từ trên xuống dưới. - Camera được chọn đầu tiên sẽ được hiển thị tại khung hình đầu tiên (góc trên bên trái) của Layout. - Các camera tiếp theo sẽ được hiển thị lần lượt tại các khung hình tiếp theo theo thứ tự hiển thị của Layout. - Khi người dùng thay đổi Layout, hệ thống sẽ tự động sắp xếp lại các camera đang hiển thị theo quy tắc sắp xếp nêu trên. |
| BR04 | Quy tắc điều chỉnh luồng video: - Khi hiển thị nhiều camera cùng lúc, hệ thống sử dụng mặc định luồng Sub Stream. Cho phép người dùng thay đổi khi có nhu cầu sử dụng - Khi người dùng phóng to hoặc mở toàn màn hình, hệ thống chuyển sang Main Stream. |
| BR05 | Quy tắc điều khiển PTZ: - Chức năng PTZ chỉ khả dụng khi: Camera hỗ trợ PTZ. Người dùng có quyền điều khiển PTZ. - Nếu camera không hỗ trợ PTZ: Các nút PTZ sẽ bị vô hiệu hóa (Disable) - Nếu nhiều người dùng cùng truy cập một camera PTZ: Chỉ một người dùng được phép điều khiển PTZ tại một thời điểm. Các người dùng khác sẽ thấy thông báo: “Camera đang được điều khiển bởi người dùng khác” |
| BR06 | Quy tắc tự động khôi phục luồng video: khi kết nối mạng tạm thời bị gián đoạn - Hệ thống phải tự động kết nối lại luồng video. - Người dùng không cần tải lại trang Live View. |
| BR07 | Quy tắc Snapshort: - Người dùng có thể sử dụng chức năng Snapshot để chụp ảnh từ video đang hiển thị (Live View hoặc Playback). - Khi người dùng thực hiện Snapshot, hệ thống sẽ chụp và lưu lại hình ảnh tại thời điểm thao tác từ khung hình video đang hiển thị. - Hình ảnh Snapshot được lưu dưới dạng file ảnh JPEG (.jpg) hoặc PNG (.png). - Mỗi file ảnh Snapshot có dung lượng tối đa không vượt quá 5 MB - Sau khi Snapshot thành công, hệ thống hiển thị thông báo: “Chụp ảnh thành công” |
| BR08 | Quy tắc dừng Live View - Hệ thống phải tự động dừng luồng video Live View trong các trường hợp sau: - Người dùng chuyển sang chức năng khác trong hệ thống (ví dụ: Playback, Device Setting, User Management). - Người dùng đăng xuất khỏi hệ thống. - Người dùng đóng ứng dụng - Người dùng tắt tab hoặc cửa sổ Live View. - Khi Live View bị dừng: - Hệ thống phải ngắt kết nối luồng video từ camera. - Các tài nguyên liên quan đến việc hiển thị video như băng thông mạng, bộ nhớ và CPU phải được giải phóng. - Khi người dùng quay lại chức năng Live View, hệ thống: khôi phục layout và danh sách camera đã xem trước đó - Nếu kết nối mạng của người dùng bị gián đoạn: - hệ thống sẽ tự động dừng Live View hiển thị cảnh báo “ Kết nối bị dán đọan” - khi kết nối được khôi phục hiển thị layout và danh sách camera đã xem trước đó - Việc dừng Live View không ảnh hưởng đến quá trình ghi hình của camera hoặc hệ thống lưu trữ video. |
| BR09 | Quy tắc Refresh camera: - Người dùng có thể thực hiện refresh (tải lại) luồng video của camera trong cửa sổ Live View khi video bị giật, đứng hình hoặc mất tín hiệu. - Khi người dùng thực hiện refresh: Hệ thống sẽ ngắt kết nối luồng video hiện tại. Sau đó khởi tạo lại kết nối video từ camera. - Việc refresh chỉ ảnh hưởng đến camera được chọn, không ảnh hưởng đến các camera khác đang hiển thị trên layout. - Sau khi refresh thành công, video sẽ tiếp tục hiển thị trong khung hình hiện tại. |
| BR10 | Quy tắc xử lý khi camera mất kết nối: - Nếu camera mất kết nối hoặc offline, hệ thống phải: - Dừng hiển thị video trong khung hình tương ứng. - Hiển thị trạng thái Camera Offline hoặc Mất kết nối. - Hệ thống có thể tự động thử kết nối lại camera - Khi camera kết nối lại thành công: hệ thống tự động khôi phục luồng video. - Nếu camera không thể kết nối lại:người dùng có thể thực hiện refresh camera để thử kết nối lại. |
| BR11 | Quy tắc nhiều người dùng xem cùng một camera - Hệ thống cho phép nhiều người dùng xem Live View của cùng một camera đồng thời. - Việc nhiều người dùng xem cùng camera không ảnh hưởng đến việc hiển thị video của nhau. - Trong trường hợp camera hỗ trợ PTZ Control: chỉ một người dùng được phép điều khiển PTZ tại một thời điểm. - Nếu một người dùng đang điều khiển PTZ: các người dùng khác sẽ không thể thực hiện thao tác PTZ. |

### Phát lại video (Playback)

#### Thông tin chung

| Tên màn hình | ### Phát lại video (Playback) |
| --- | --- |
| Mục đích | - Cung cấp giao diện cho phép người dùng truy xuất và xem lại các video đã được ghi hình từ camera trong hệ thống VMS. - Cho phép người dùng tìm kiếm và phát lại video theo nhiều tiêu chí khác nhau như thời gian hoặc camera. - Hỗ trợ hiển thị video theo timeline giúp người dùng dễ dàng xác định khoảng thờ gian cần xem lại. - Cho phép người dùng điều khiển quá trình phát lại video với các thao tác như phát, tạm dừng, tua nhanh hoặc tua chậm. - Cho phép người dùng chụp ảnh từ video playback để lưu lại các hình ảnh quan trọng. - Hỗ trợ xuất video ra file để phục vụ việc lưu trữ, chia sẻ hoặc làm bằng chứng khi cần thiết. |
| Người sử dụng | - Quản trị hệ thống - Nhân viên giám sát - Người dùng được cấp quyền truy cập hệ thống |
| Điều kiện trước | - Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống VMS. - Người dùng có quyền truy cập camera và dữ liệu video đã được ghi hình. - Camera đã ghi hình dữ liệu video và lưu trữ trong hệ thống VMS hoặc thiết bị lưu trữ. - Thiết bị của người dùng có kết nối mạng ổn định với hệ thống VMS. |
| Điều kiện sau | - Hệ thống hiển thị video đã được ghi hình từ camera theo thời gian người dùng lựa chọn. - Người dùng có thể tìm kiếm và xem lại video theo camera hoặc khoảng thời gian cụ thể. - Người dùng có thể điều khiển quá trình phát lại video như phát, tạm dừng, tua nhanh hoặc tua chậm. - Người dùng có thể chụp ảnh (snapshot) từ video playback khi cần lưu lại hình ảnh. - Người dùng có thể xuất video ra file để lưu trữ hoặc chia sẻ khi cần thiết. |

#### Mô tả chi tiết

| STT | Tên | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Header |  |  |  |
| 1.1 | Logo / Tên hệ thống | Image / Text | ✔ | - Hiển thị logo hoặc tiêu đề nhận diện hệ thống trên màn đăng nhập. |
| 1.2 | Thông tin tài khoản | Icon / Menu | ✔ | - Hiển thị thông tin người dùng đang đăng nhập. - Cho phép truy cập nhanh các chức năng như xem thông tin tài khoản, Đổi mật khẩu và Đăng xuất hệ thống. |
| 1.3 | Ngôn ngữ | Dropdown/Menu Item | ✔ | - Mặc định “ Việt Nam” - Hiển thị các lựa chọn: Việt Nam / English (có thể mở rộng). - Khi chọn 1 ngôn ngữ, hệ thống thay đổi toàn bộ text UI ngay lập tức. - Hệ thống lưu ngôn ngữ theo tài khoản người dùng. Khi đăng nhập lại, ngôn ngữ đã chọn được áp dụng tự động. |
| 2 | Thanh Menu: Người dùng click vào từng tab hệ thống điều hướng tới màn tương ứng |  |  |  |
| 2.1 | Live View | Tab | ✔ | - Cho phép người dùng truy cập chức năng giám sát video trực tiếp từ các camera trong hệ thống. - Hiển thị video từ một hoặc nhiều camera cùng lúc theo nhiều bố cục khác nhau. - Hỗ trợ các thao tác như phóng to/thu nhỏ video, chụp ảnh từ video trực tiếp và chuyển đổi giữa các luồng video (main stream / sub stream). - Cho phép người dùng click để điều hướng tới màn tương ứng |
| 2.3 | Play Back | Tab | ✔ | - Cho phép người dùng xem lại video đã được ghi hình từ camera. - Hỗ trợ tìm kiếm video theo thời gian, theo camera hoặc theo khoảng thời gian cụ thể. - Cho phép thực hiện các thao tác như tua nhanh, tạm dừng hoặc phát lại video. - Cho phép người dùng click để điều hướng tới màn tương ứng |
| 2.4 | Device setting | Tab | ✔ | - Cho phép quản lý và cấu hình các thiết bị camera trong hệ thống. - Hỗ trợ thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa camera. - Cho phép cấu hình các thông số của camera như địa chỉ IP, luồng video và trạng thái kết nối. - Cho phép người dùng click để điều hướng tới màn tương ứng |
| 2.5 | User Management | Tab | ✔ | - Cho phép quản trị viên quản lý tài khoản người dùng trong hệ thống. - Hỗ trợ tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa tài khoản người dùng. - Cho phép phân quyền truy cập cho từng người dùng để đảm bảo sử dụng hệ thống đúng quyền hạn. - Cho phép người dùng click để điều hướng tới màn tương ứng |
| 3 | Tìm kiếm theo Camera: Danh sách Camera hiển thị danh sách các camera được quản lý trên hệ thống. Tùy theo quyền truy cập của từng người dùng, hệ thống sẽ hiển thị số lượng camera tương ứng mà người dùng được phép xem. |  |  |  |
| 3.1 | Thanh tìm kiếm | Texbox+ Icon |  | - Cho phép người dùng nhập từ khóa để tìm kiếm nhanh camera trong danh sách. - Hỗ trợ tìm kiếm theo tên camera hoặc mã camera. - Khi người dùng nhập từ khóa, hệ thống sẽ lọc và hiển thị các camera phù hợp với nội dung tìm kiếm. - Cho phép nhập giá trị đúng, gần đúng để thực hiện tìm kiếm |
| 3.2 | Danh sách camera | Tree List + checkbox | ✔ | - Hiển thị danh sách các camera được quản lý trong hệ thống dưới dạng cấu trúc phân cấp. Các camera có thể được tổ chức theo nhóm hoặc hiển thị độc lập. - Đối với camera được gộp theo nhóm: danh sách sẽ hiển thị theo 2 cấp gồm Nhóm camera (cấp 1) và Camera thuộc nhóm (cấp 2). - Đối với camera không thuộc nhóm: hệ thống hiển thị trực tiếp ở cấp 1 trong danh sách. - Tùy theo quyền truy cập của người dùng, hệ thống chỉ hiển thị các camera mà người dùng được phép xem. - Thông tin hiển thị gồm: Tên Camera + Mã Camera - Hệ thống cho phép chọn 1 hoặc nhiều camera để thực hiện xem video - Sau khi nhập giá trị tìm kiếm người dùng có thể nhấn enter hoặc nhấn icon để thực hiện gửi yêu cầu tìm kiếm lên hệ thống |
| 4 | Tìm kiếm thời gian: Cho phép người dùng lựa chọn ngày và khoảng thời gian cụ thể để tìm kiếm dữ liệu video đã ghi. |  |  |  |
| 4.1 | Thời gian | Date Picker / Time Range |  | - Người dùng nhập hoặc chọn thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc. Hệ thống sẽ truy xuất dữ liệu video tương ứng với khoảng thời gian đã chọn. - Định dạng giờ ngày: hh:mm:ss dd/mm/yyyy - Sau khi nhập giá trị tìm kiếm người dùng có thể nhấn enter hoặc nhấn icon để thực hiện gửi yêu cầu tìm kiếm lên hệ thống - Thời gian bắt đầu không được lớn hơn thời gian kết thúc. Hiển thị thông báo “Thời gian bắt đầu phải nhỏ hơn thời gian kết thúc - Các trường hợp đặc biệt: - Trường hợp chọn đầy đủ thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc hợp lệ: Hệ thống thực hiện truy vấn dữ liệu video theo khoảng thời gian đã chọn và trả về kết quả tương ứng. - Trường hợp chỉ chọn thời gian kết thúc mà không chọn thời gian bắt đầu: Hệ thống mặc định thời gian bắt đầu là 00:00:00 của ngày hiện tại, sau đó thực hiện truy vấn dữ liệu đến thời gian kết thúc đã chọn. - Trường hợp chỉ chọn thời gian bắt đầu mà không chọn thời gian kết thúc: Hệ thống sẽ thực hiện truy vấn dữ liệu từ thời gian bắt đầu đã chọn đến thời điểm hiện tại của hệ thống. - Trường hợp người dùng chọn ngày trong quá khứ: Hệ thống mặc định truy vấn dữ liệu video trong khoảng thời gian từ 00:00:00 đến 23:59:59 của ngày được chọn. |
| 5 | Khu vực hiển thị video |  |  |  |
| 5.1 | Chế độ hiển thị | Grid Layout | ✔ | - Cho phép người dùng lựa chọn bố cục hiển thị video trực tiếp - Hệ thống hỗ trợ nhiều bố cục hiển thị như 1, 4, 8, 16, 32, 64 camera trên một màn hình. - Khi thay đổi bố cục, hệ thống tự động sắp xếp lại vị trí hiển thị của các camera trong khu vực Live View. |
| 5.2 | Cửa sổ hiển thị video | Video Window | ✔ | - Mỗi camera được hiển thị trong một cửa sổ video riêng trên màn hình. - Cửa sổ video hiển thị hình ảnh trực tiếp từ camera theo thời gian thực. - Trong mỗi cửa sổ có thể hiển thị thông tin camera bao gồm: - Tên Camera: Hiển thị tên định danh của camera đang được hiển thị trong cửa sổ video. - Thời gian hệ thống: Hiển thị thời gian hiện tại của hệ thống khi video đang được phát. Thời gian này được đồng bộ với thời gian của hệ thống VMS và được hiển thị trực tiếp trên khung video. - Trong mỗi cửa sổ hiển thị video, hệ thống cung cấp các biểu tượng chức năng (icon) cho phép người dùng thực hiện các thao tác nhanh đối với camera tương ứng. Các chức năng bao gồm: - Chụp màn hình (Snapshot – Icon): Cho phép người dùng chụp ảnh từ video đang hiển thị và lưu lại hình ảnh. Hình ảnh snapshot có thể được lưu vào hệ thống hoặc thiết bị người dùng tùy thuộc vào cài đặt của người dùng - Âm thanh (Audio – Icon): Cho phép bật hoặc tắt âm thanh từ camera (nếu camera hỗ trợ). - Cắt video: Cho phép người dùng chọn một đoạn thời gian cụ thể trên timeline của video playback để tạo thành một clip video riêng. Người dùng có thể xác định thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc của đoạn video cần cắt. Sau khi thực hiện cắt clip, hệ thống sẽ lưu hoặc cho phép người dùng xuất đoạn video đó thành một file riêng - Xuất video: Cho phép người dùng xuất đoạn video đã chọn ra file video để lưu trữ - View (Icon): Cho phép mở rộng dưới dạng popup - Zoom In: Phóng to khung hình để quan sát rõ các chi tiết như khuôn mặt, biển số xe hoặc các đối tượng trong khu vực giám sát. - Zoom Out: Thu nhỏ khung hình để tăng phạm vi quan sát của camera. - Preview: Hiển thị đoạn video đã chọn trước khi thực hiện cắt clip. |
| 5.3 | Timeline | Timeline Bar | ✔ | - Hiển thị trục thời gian (timeline) của dữ liệu video đã được ghi trong khoảng thời gian tìm kiếm. - Cho phép người dùng kéo thanh timeline hoặc nhấp vào một vị trí bất kỳ trên timeline để chuyển nhanh đến thời điểm cần xem lại video. |
| 5.4 | Điều chỉnh tốc độ phát | Speed Control |  | - Cho phép người dùng thay đổi tốc độ phát video để xem nhanh hoặc xem chậm. Các mức tốc độ bao gồm: 0.5x, 1x, 2x, 4x, 8x. |
| 5.5 | Tua nhanh / tua chậm | Button |  | - Cho phép người dùng tua nhanh hoặc tua chậm video playback để tìm kiếm nhanh các sự kiện quan trọng trong video. |
| 5.6 | Phát / Dừng video | Button / Icon |  | - Cho phép người dùng bắt đầu phát video hoặc dừng quá trình phát lại video tại thời điểm hiện tại trên timeline. - Khi nhấn Play → video bắt đầu phát từ thời điểm hiện tại trên timeline. - Khi nhấn Stop → video dừng phát và giữ nguyên vị trí thời gian hiện tại. - Người dùng có thể tiếp tục Play để phát lại từ vị trí đã dừng. |

#### Biểu đồ luồng xử lý

#### Mô tả dòng sự kiện

| Bước | Mô tả |
| --- | --- |
| Cách truy cập vào màn hình: | - Người dùng đăng nhập vào hệ thống VMS. |
| Bước 1 | - Người dùng truy cập vào hệ thống và chọn chức năng Playback. |
| Bước 2 | - Hệ thống hiển thị giao diện màn hình Playback. |
| Bước 3 | - Hệ thống hiển thị danh sách các camera trong hệ thống. - Người dùng lựa chọn camera cần giám sát từ danh sách camera. |
| Bước 4 | - Người dùng lựa chọn khoảng thời gian cần tìm kiếm dữ liệu video (thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc). |
| Bước 5 | - Người dùng nhấn nút Tìm kiếm để yêu cầu hệ thống truy xuất dữ liệu video. |
| Bước 6 | - Hệ thống kiểm tra dữ liệu video trong khoảng thời gian đã chọn - Nếu không có dữ liệu video, hệ thống hiển thị thông báo cảnh báo cho người dùng. - Nếu có dữ liệu video, hệ thống hiển thị video playback và timeline tương ứng với khoảng thời gian đã tìm kiếm. |
| Bước 7 | - Người dùng có thể thực hiện các thao tác điều khiển video playback như: • Play / Pause (phát / tạm dừng video) • Tua nhanh / tua chậm video • Di chuyển trên timeline để xem lại tại thời điểm bất kỳ • Chụp ảnh từ video (snapshot) • Cắt clip video khi cần thiết. |
|  | Kết thúc quy trình |

#### Quy tắc nghiệp vụ

| BR | Mô tả |
| --- | --- |
| BR01 | Quy tắc thay đổi Layout - Người dùng có thể thay đổi bố cục hiển thị video (Layout) như: 1, 4, 9, 16 cửa sổ. - Khi thay đổi layout: Hệ thống tự động sắp xếp lại các camera đang hiển thị theo bố cục mới. - Nếu số lượng camera đang hiển thị nhiều hơn số khung hình của layout mới, hệ thống chỉ hiển thị số camera tương ứng với layout đã chọn. Các camera được hiển thị theo thứ tự camera mà người dùng đã chọn trước đó. - Nếu số lượng camera đang hiển thị ít hơn số khung hình của layout, các khung hình chưa có camera sẽ hiển thị thông báo: “Chọn Camera để thực hiện View”. |
| BR02 | Quy tắc chọn camera hiển thị trên cửa sổ Live View - Số lượng camera được phép hiển thị đồng thời phụ thuộc vào bố cục hiển thị (Layout) mà người dùng đang chọn. - Người dùng chọn camera từ Danh sách camera để hiển thị trên các khung hình của khu vực Live View. - Nếu số lượng camera người dùng chọn vượt quá số khung hình của layout hiện tại, hệ thống sẽ hiển thị thông báo: “Số lượng camera hiển thị đã đạt giới hạn cho phép.” - Khi người dùng muốn thay đổi camera hiển thị: - Người dùng chọn một khung hình (video window) trên layout. - Sau đó chọn camera từ Danh sách camera. - Hệ thống sẽ thay thế camera đang hiển thị trong khung hình đó bằng camera mới được chọn. - Khung hình đang được chọn sẽ được highlight (làm nổi bật) để người dùng nhận biết vị trí camera sẽ được hiển thị. - Khi người dùng di chuyển chuột (hover) vào một khung hình, khung hình đó cũng sẽ được highlight để hỗ trợ người dùng dễ dàng xác định vị trí thao tác. - Khi người dùng chọn khung hình để thực hiện các thao tác nhanh, khung hình đó sẽ được highlight để hỗ trợ người dùng dễ dàng xác định vị trí thao tác. |
| BR03 | Quy tắc sắp xếp camera được chọn vào layout: - Các camera được hiển thị trên Layout theo thứ tự người dùng chọn camera từ danh sách camera. - Trên Layout, các camera được sắp xếp theo thứ tự từ trái sang phải và từ trên xuống dưới. - Camera được chọn đầu tiên sẽ được hiển thị tại khung hình đầu tiên (góc trên bên trái) của Layout. - Các camera tiếp theo sẽ được hiển thị lần lượt tại các khung hình tiếp theo theo thứ tự hiển thị của Layout. - Khi người dùng thay đổi Layout, hệ thống sẽ tự động sắp xếp lại các camera đang hiển thị theo quy tắc sắp xếp nêu trên. |
| BR04 | Quy tắc đồng bộ thời gian khi chọn nhiều camera thực hiện Playback: - Khi người dùng xem lại video từ nhiều camera đồng thời trong chế độ Playback, hệ thống phải đảm bảo các video được phát đồng bộ theo cùng một mốc thời gian để người dùng có thể theo dõi sự kiện xảy ra tại cùng một thời điểm từ nhiều góc nhìn khác nhau. - Các quy tắc hệ thống cần đáp ứng: - Hệ thống phải sử dụng một mốc thời gian chung (timeline) cho tất cả các camera đang được phát lại. - Khi người dùng nhấp vào một vị trí trên timeline, tất cả các video từ các camera đã chọn phải được phát tại cùng thời điểm tương ứng. - Khi người dùng thực hiện các thao tác điều khiển playback như: Play / Pause, Tua nhanh / tua chậm, Kéo thanh timeline đến một thời điểm khác => thì các video của tất cả camera đang phát phải được cập nhật và phát lại đồng thời theo cùng mốc thời gian. - Trong trường hợp một camera không có dữ liệu video tại thời điểm đang phát, hệ thống vẫn duy trì phát video của các camera còn lại, đồng thời hiển thị trạng thái không có dữ liệu video tại khung hình của camera đó |
| BR05 | Đồng bộ khi thay đổi tốc độ Playback - Khi người dùng thay đổi tốc độ phát video trong chế độ Playback nhiều camera, hệ thống phải đảm bảo tất cả video đang phát được đồng bộ theo cùng tốc độ phát. - Các quy tắc hệ thống cần đáp ứng: - Khi người dùng thay đổi tốc độ playback (ví dụ: 0.5x, 1x, 2x, 4x, 8x), tất cả các camera đang phát sẽ cập nhật tốc độ phát tương ứng. - Tốc độ playback được áp dụng đồng thời cho toàn bộ video đang hiển thị. - Hệ thống phải đảm bảo video được phát liên tục và đúng thứ tự thời gian, ngay cả khi tốc độ phát được thay đổi. |
| BR06 | Quy tắc Xử lý khi một camera bị trễ hoặc thiếu dữ liệu - Khi sử dụng chế độ playback nhiều camera, có thể xảy ra trường hợp một camera không có dữ liệu hoặc bị trễ so với các camera khác. - Các quy tắc hệ thống cần đáp ứng: - Nếu một camera không có dữ liệu video tại thời điểm đang phát, hệ thống vẫn tiếp tục phát video của các camera còn lại. - Khung hình của camera không có dữ liệu sẽ hiển thị trạng thái: “Không có dữ liệu video.” - Trên timeline, các khoảng thời gian không có dữ liệu sẽ được hiển thị dưới dạng khoảng trống hoặc không được đánh dấu. - Khi video của camera đó có dữ liệu trở lại, hệ thống sẽ tiếp tục phát video và đồng bộ với các camera còn lại. |
| BR07 | Quy tắc Snapshort: - Người dùng có thể sử dụng chức năng Snapshot để chụp ảnh từ video đang hiển thị (Live View hoặc Playback). - Khi người dùng thực hiện Snapshot, hệ thống sẽ chụp và lưu lại hình ảnh tại thời điểm thao tác từ khung hình video đang hiển thị. - Hình ảnh Snapshot được lưu dưới dạng file ảnh JPEG (.jpg) hoặc PNG (.png). - Mỗi file ảnh Snapshot có dung lượng tối đa không vượt quá 5 MB - Sau khi Snapshot thành công, hệ thống hiển thị thông báo: “Chụp ảnh thành công” |
| BR08 | Quy tắc giới hạn xuất video - Người dùng phải lựa chọn camera và khoảng thời gian bắt đầu – kết thúc trước khi thực hiện xuất video. Cho phép chọn 1 hoặc nhiều camera để thực hiện - Hệ thống giới hạn dung lượng file video được xuất tối đa 500 MB cho mỗi lần export. Nếu dung lượng video vượt quá giới hạn cho phép, hệ thống sẽ từ chối yêu cầu và hiển thị thông báo: “Dung lượng video xuất vượt quá giới hạn cho phép. Vui lòng chọn khoảng thời gian ngắn hơn.” - Hệ thống giới hạn thời lượng video tối đa cho một lần export là 10p . Nếu dung lượng video vượt quá giới hạn cho phép, hệ thống sẽ từ chối yêu cầu và hiển thị thông báo: “Dung lượng video xuất vượt quá giới hạn cho phép. Vui lòng chọn khoảng thời gian ngắn hơn.” - Nếu khoảng thời gian người dùng chọn vượt quá giới hạn cho phép, hệ thống sẽ từ chối yêu cầu export và hiển thị thông báo: - Trong trường hợp xuất video từ nhiều camera, hệ thống sẽ tính tổng dung lượng video của tất cả camera để kiểm tra giới hạn. - Hệ thống cho phép người dùng xuất video playback dưới các định dạng file sau: MP4 (.mp4), AVI (.avi). Các file video export phải đảm bảo: giữ nguyên chất lượng video theo dữ liệu ghi hình gốc. - Trong quá trình export video, hệ thống phải hiển thị: - Trạng thái export - Hiển thị thông báo khi export hoàn thành: “Xuất video thành công” |
| BR09 | Quy tắc Cắt video: - Người dùng có thể sử dụng chức năng Clip Video để cắt một đoạn video từ dữ liệu video đang xem trong chế độ Playback. - Người dùng xác định thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc của đoạn video cần cắt bằng cách chọn trên timeline hoặc nhập thời gian tương ứng. - Thời gian bắt đầu phải nhỏ hơn thời gian kết thúc. Nếu không hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Khoảng thời gian đã chọn không hợp lệ. Vui lòng chọn thời gian bắt đầu nhỏ hơn thời gian kết thúc.” yêu cầu người dùng chọn lại khoảng thời gian. - Hệ thống chỉ cho phép cắt clip trong khoảng thời gian có dữ liệu video của camera đã chọn. - Sau khi người dùng xác nhận cắt video, hệ thống sẽ tạo một file video mới chứa đoạn video đã chọn. - Clip video được lưu dưới dạng file video (MP4 hoặc AVI) và giữ nguyên chất lượng của video gốc. - Sau khi cắt clip thành công, hệ thống hiển thị thông báo: “Cắt video thành công. Vui lòng kiểm tra file đã xuất.” |
| BR10 | Quy tắc Preview Video: - Cho phép người dùng sử dụng chức năng Preview để xem trước đoạn video đã chọn trước khi thực hiện cắt clip. - Hệ thống sẽ phát đoạn video trong khoảng thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc mà người dùng đã chọn trên timeline. - Khi người dùng thao tác chức năng preview không tạo file video mới và không ảnh hưởng đến dữ liệu video gốc. - Người dùng có thể điều chỉnh lại thời gian bắt đầu hoặc thời gian kết thúc sau khi xem preview để chọn chính xác đoạn video cần cắt. |
| BR11 | Quy tắc hiển thị dung lượng dự kiến của Clip - Khi người dùng chọn khoảng thời gian cần cắt video, hệ thống sẽ ước tính dung lượng file clip dự kiến dựa trên độ dài video và chất lượng luồng video. - Dung lượng dự kiến của clip sẽ được hiển thị để giúp người dùng kiểm soát kích thước file trước khi thực hiện export. - Nếu dung lượng clip vượt quá giới hạn cho phép của hệ thống, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo: “Dung lượng clip vượt quá giới hạn cho phép. Vui lòng giảm khoảng thời gian cắt video.” - Người dùng cần điều chỉnh lại khoảng thời gian cắt video hoặc số lượng camera trước khi thực hiện export. |
| BR12 | Quy tắc tự động đặt tên file - Đặt tên file Video: - Khi người dùng thực hiện cắt video (Clip Video), hệ thống sẽ tự động tạo tên file clip theo quy tắc định danh mặc định. - Tên file clip bao gồm các thông tin: Tên camera, Ngày giờ bắt đầu của clip, Ngày giờ kết thúc của clip - Định dạng tên file: CameraName_StartTime_EndTime.mp4 - Ví dụ: Camera01_20240618_101500_102000.mp4 - Hệ thống cho phép người dùng chỉnh sửa tên file trước khi tải xuống - Đặt tên file Snapshot - Khi người dùng thực hiện Snapshot, hệ thống sẽ tự động đặt tên file ảnh theo quy tắc định danh mặc định. - Tên file Snapshot bao gồm các thông tin: Tên camera, Ngày giờ chụp ảnh - Định dạng tên file: CameraName_DDMMYYYY_HHMMSS.jpg - Ví dụ: Camera01_20240618_101530.jpg - File Snapshot được lưu dưới dạng JPEG (.jpg) hoặc PNG (.png) |

### Quản lý thiết bị (Device Management)

#### Quản lý nhóm camera (Camera Group Management)

##### Quản lý nhóm camera (Camera Group Management)

###### A.1. Thông tin chung

| Tên màn hình | ### Quản lý nhóm camera (Camera Group Management) |
| --- | --- |
| Mục đích | - Cung cấp giao diện cho phép người dùng tạo và quản lý các nhóm camera trong hệ thống VMS. - Cho phép người dùng tổ chức camera theo nhóm để thuận tiện cho việc quản lý và giám sát. - Cho phép người dùng thêm camera vào nhóm hoặc loại bỏ camera khỏi nhóm. - Hỗ trợ người dùng chỉnh sửa thông tin của nhóm camera như tên nhóm hoặc mô tả. - Cho phép người dùng xóa nhóm camera khi không còn nhu cầu sử dụng. |
| Người sử dụng | - Quản trị hệ thống - Nhân viên giám sát - Người dùng được cấp quyền quản lý camera |
| Điều kiện trước | - Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống VMS. - Người dùng có quyền truy cập chức năng quản lý nhóm camera. - Camera đã được thêm vào hệ thống thông qua chức năng quản lý thiết bị. |
| Điều kiện sau | - Hệ thống hiển thị danh sách các nhóm camera hiện có. - Người dùng có thể tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa nhóm camera. - Camera có thể được gán vào một hoặc nhiều nhóm camera tùy theo cấu hình hệ thống. - Các nhóm camera có thể được sử dụng trong các chức năng khác của hệ thống như Live View hoặc Playback để nhanh chóng chọn camera cần giám sát. |

###### A.2. Mô tả chi tiết

| STT | Tên | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Header |  |  |  |
| 1.1 | Logo / Tên hệ thống | Image / Text | ✔ | - Hiển thị logo hoặc tiêu đề nhận diện hệ thống trên màn đăng nhập. |
| 1.2 | Thông tin tài khoản | Icon / Menu | ✔ | - Hiển thị thông tin người dùng đang đăng nhập. - Cho phép truy cập nhanh các chức năng như xem thông tin tài khoản, Đổi mật khẩu và Đăng xuất hệ thống. |
| 1.3 | Ngôn ngữ | Dropdown/Menu Item | ✔ | - Mặc định “ Việt Nam” - Hiển thị các lựa chọn: Việt Nam / English (có thể mở rộng). - Khi chọn 1 ngôn ngữ, hệ thống thay đổi toàn bộ text UI ngay lập tức. - Hệ thống lưu ngôn ngữ theo tài khoản người dùng. Khi đăng nhập lại, ngôn ngữ đã chọn được áp dụng tự động. |
| 2 | Thanh Menu: Người dùng click vào từng tab hệ thống điều hướng tới màn tương ứng |  |  |  |
| 2.1 | Live View | Tab | ✔ | - Cho phép người dùng truy cập chức năng giám sát video trực tiếp từ các camera trong hệ thống. - Hiển thị video từ một hoặc nhiều camera cùng lúc theo nhiều bố cục khác nhau. - Hỗ trợ các thao tác như phóng to/thu nhỏ video, chụp ảnh từ video trực tiếp và chuyển đổi giữa các luồng video (main stream / sub stream). - Cho phép người dùng click để điều hướng tới màn tương ứng |
| 2.2 | Play Back | Tab | ✔ | - Cho phép người dùng xem lại video đã được ghi hình từ camera. - Hỗ trợ tìm kiếm video theo thời gian, theo camera hoặc theo khoảng thời gian cụ thể. - Cho phép thực hiện các thao tác như tua nhanh, tạm dừng hoặc phát lại video. - Cho phép người dùng click để điều hướng tới màn tương ứng |
| 2.3 | Device setting | Tab | ✔ | - Cho phép quản lý và cấu hình các thiết bị camera trong hệ thống. - Hỗ trợ thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa camera. - Cho phép cấu hình các thông số của camera như địa chỉ IP, luồng video và trạng thái kết nối. - Cho phép người dùng click để điều hướng tới màn tương ứng |
| 2.4 | Media File Management | Tab | ✔ | - Cung cấp giao diện cho phép người dùng quản lý các file ảnh và video đã được chụp hoặc cắt từ dữ liệu camera trong hệ thống VMS. - Hiển thị danh sách các file media (ảnh và video) đã được lưu trong hệ thống. - Cho phép người dùng tìm kiếm và tra cứu các file media theo các tiêu chí như tên file, camera nguồn hoặc thời gian tạo. - Cho phép người dùng xem trước nội dung ảnh hoặc video trực tiếp trong hệ thống. - Cho phép người dùng tải xuống các file ảnh hoặc video để sử dụng bên ngoài hệ thống. - Cho phép người dùng xóa các file media khỏi hệ thống khi không còn nhu cầu sử dụng. |
| 2.5 | User Management | Tab | ✔ | - Cho phép quản trị viên quản lý tài khoản người dùng trong hệ thống. - Hỗ trợ tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa tài khoản người dùng. - Cho phép phân quyền truy cập cho từng người dùng để đảm bảo sử dụng hệ thống đúng quyền hạn. - Cho phép người dùng click để điều hướng tới màn tương ứng |
| 3 | Danh sách nhóm camera |  |  |  |
| 3.1 | Tìm kiếm |  |  |  |
| 3.1.1 | Thanh tìm kiếm | Texbox+ Icon |  | - Cho phép người dùng nhập từ khóa tìm kiếm để nhanh chóng tìm nhóm camera trong danh sách nhóm camera của hệ thống. - Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm theo tên nhóm camera đã được tạo trong hệ thống. - Người dùng có thể nhập một phần hoặc toàn bộ tên nhóm để thực hiện tìm kiếm. - Sau khi nhập từ khóa, người dùng có thể nhấn phím Enter hoặc nhấn vào biểu tượng tìm kiếm (icon) để gửi yêu cầu tìm kiếm đến hệ thống. - Hệ thống sẽ lọc và hiển thị các nhóm camera có tên trùng khớp hoặc gần đúng với từ khóa tìm kiếm. - Trong trường hợp không tìm thấy nhóm camera phù hợp, hệ thống sẽ hiển thị thông báo: “Không tìm thấy nhóm camera phù hợp.” - Khi người dùng xóa nội dung trong ô tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị lại toàn bộ danh sách nhóm camera hiện có. |
| 3.2 | Danh sách nhóm: - Hiển thị danh sách tất cả các nhóm camera đã được tạo trong hệ thống. - Mỗi dòng trong bảng tương ứng với một nhóm camera. - Danh sách được sắp xếp theo thứ tự alphabet |  |  |  |
| 3.2.1 | Tên nhóm camera | Text | ✔ | - Hiển thị tên định danh của nhóm camera trong hệ thống. - Tên nhóm được người dùng nhập khi tạo nhóm camera. - Tên nhóm phải duy nhất trong hệ thống và không được trùng với các nhóm camera khác. - Trong trường hợp tên nhóm quá dài, hệ thống sẽ hiển thị rút gọn và hiển thị đầy đủ khi người dùng hover chuột. - Người dùng có thể nhấn vào tên hệ thông hiển thị màn chi tiết |
| 3.2.2 | Số lượng camera | Number | ✓ | - Hiển thị tổng số camera đang được gán vào nhóm camera tương ứng. - Giá trị này được hệ thống tự động cập nhật theo thời gian thực khi camera được thêm vào hoặc xóa khỏi nhóm. - Khi người dùng thêm camera vào nhóm, số lượng camera sẽ tăng tương ứng. - Khi camera bị xóa khỏi nhóm hoặc bị xóa khỏi hệ thống, số lượng camera sẽ được cập nhật lại. - Người dùng có thể nhấn vào số lượng camera để xem danh sách chi tiết các camera thuộc nhóm. |
| 3.2.3 | Ngày tạo | DateTime | ✓ | - Hiển thị thời điểm nhóm camera được tạo trong hệ thống. - Thời gian được tự động ghi nhận bởi hệ thống khi người dùng tạo nhóm camera. - Định dạng hiển thị thời gian theo chuẩn hệ thống: hh:mm:ss dd/mm/yyyy hh:mm:ss - Trường này không thể chỉnh sửa sau khi nhóm camera được tạo. - Thông tin tự động cập nhật khi có sự thay đổi |
| 3.2.4 | Người tạo | Text | ✓ | - Hiển thị tên tài khoản người dùng đã tạo nhóm camera. - Thông tin này được hệ thống tự động ghi nhận tại thời điểm tạo nhóm. - Trường này giúp xác định trách nhiệm quản lý và theo dõi lịch sử thay đổi trong hệ thống. - Người dùng không thể chỉnh sửa thông tin người tạo sau khi nhóm camera được tạo. |
| 3.2.5 | Mô tả | Text |  | - Hiển thị thông tin mô tả chi tiết về nhóm camera (nếu có). - Thông tin mô tả giúp người dùng xác định mục đích sử dụng của nhóm camera hoặc khu vực giám sát. - Ví dụ: “Camera khu vực cổng chính”, “Camera tầng 1”, “Camera bãi xe”. - Trường này không bắt buộc khi tạo nhóm camera. - Trong trường hợp không có dữ liệu, hệ thống có thể hiển thị để trống. - Trong trường hợp tên nhóm quá dài, hệ thống sẽ hiển thị rút gọn và hiển thị đầy đủ khi người dùng hover chuột. |
| 3.2.5 | Hành động | Icon |  | Hiển thị các biểu tượng chức năng cho phép người dùng thực hiện các thao tác quản lý đối với từng nhóm camera trong danh sách. - 👁 Xem chi tiết : Cho phép người dùng xem thông tin chi tiết của nhóm camera. Hệ thống hiển thị danh sách các camera thuộc nhóm. Cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin của nhóm camera. Người dùng có thể cập nhật các thông tin như tên nhóm camera, mô tả nhóm hoặc thêm xóa camera. Sau khi chỉnh sửa và lưu thành công, hệ thống sẽ cập nhật thông tin nhóm camera trong danh sách. - Thêm camera vào nhóm: Cho phép người dùng thêm một hoặc nhiều camera vào nhóm camera đã chọn. Khi người dùng chọn chức năng này, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các camera hiện có trong hệ thống chưa thuộc các nhóm trên hệ thống. Người dùng có thể chọn một hoặc nhiều camera để thêm vào nhóm. Sau khi xác nhận, hệ thống sẽ cập nhật danh sách camera thuộc nhóm và cập nhật lại số lượng camera của nhóm. - Xóa: Cho phép người dùng xóa nhóm camera khỏi hệ thống. Khi người dùng thực hiện xóa, hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại xác nhận để tránh thao tác nhầm. Việc xóa nhóm camera không làm xóa các camera trong hệ thống, chỉ xóa liên kết giữa camera và nhóm. |
| 3.2.6 | Tạo nhóm | Button |  | - Cho phép người dùng tạo mới một nhóm camera trong hệ thống. - Khi người dùng nhấn nút Thêm nhóm, hệ thống sẽ mở màn hình tạo nhóm camera mới. |

###### A.3. Biểu đồ luồng xử lý

###### A.4. Mô tả dòng sự kiện

| Bước | Mô tả |
| --- | --- |
| Cách truy cập vào màn hình: | - Người dùng đăng nhập vào hệ thống VMS. - Người dùng truy cập chức năng Device Setting từ thanh menu của hệ thống. |
| Bước 1 | - Hệ thống hiển thị các tùy chọn trong chức năng Device Setting, bao gồm: • Quản lý nhóm camera • Quản lý thiết bị camera |
| Bước 2 | - Người dùng lựa chọn chức năng Quản lý nhóm camera. |
| Bước 3 | - Hệ thống hiển thị giao diện màn hình Quản lý nhóm camera. |
| Bước 4 | - Người dùng nhập điều kiện tìm kiếm nhóm camera (ví dụ: tên nhóm camera) vào thanh tìm kiếm. - Người dùng nhấn Enter hoặc nhấn nút Tìm kiếm để gửi yêu cầu tìm kiếm đến hệ thống. |
| Bước 5 | - Hệ thống kiểm tra điều kiện tìm kiếm và truy vấn dữ liệu nhóm camera trong hệ thống. • Nếu không có dữ liệu phù hợp → hệ thống trả về dữ liệu trống. • Nếu có dữ liệu phù hợp → hệ thống hiển thị danh sách nhóm camera tương ứng với điều kiện tìm kiếm. |
| Bước 6 | - Người dùng có thể thực hiện các thao tác quản lý nhóm camera như: • Xem chi tiết nhóm camera • Thêm camera vào nhóm • Chỉnh sửa thông tin nhóm camera • Xóa nhóm camera |
|  | Kết thúc quy trình |

###### A.5. Quy tắc nghiệp vụ

| BR | Mô tả |
| --- | --- |
| BR01 | Quy tắc hiển thị danh sách mặc định: - Khi người dùng truy cập vào chức năng Danh sách nhóm camera, hệ thống tự động hiển thị toàn bộ các nhóm camera hiện có trong hệ thống. - Danh sách được hiển thị theo cơ chế phân trang với tối đa 20 bản ghi trên mỗi trang. - Các nhóm camera được sắp xếp theo thứ tự alphabet (A → Z) dựa trên tên nhóm camera. |
| BR02 | Quy tắc phân trang danh sách: - Khi tổng số nhóm camera lớn hơn 20 bản ghi, hệ thống sẽ hiển thị thanh phân trang (Pagination). - Người dùng có thể chuyển trang bằng các nút điều hướng (Next / Previous) hoặc nhập trực tiếp số trang để truy cập trang dữ liệu tương ứng. - Khi chuyển trang, hệ thống sẽ tải và hiển thị dữ liệu của trang đã chọn. |

##### Thêm nhóm camera

###### B.1. Thông tin chung

| Tên màn hình | ### Thêm nhóm camera (Add Camera Group) |
| --- | --- |
| Mục đích | - Cung cấp giao diện cho phép người dùng tạo mới một nhóm camera trong hệ thống VMS. - Cho phép người dùng đặt tên và mô tả nhóm camera để tổ chức camera theo khu vực, chức năng hoặc mục đích giám sát. - Hỗ trợ người dùng quản lý camera theo từng nhóm nhằm thuận tiện cho việc tìm kiếm và giám sát trong các chức năng của hệ thống. - Sau khi nhóm được tạo, người dùng có thể thêm camera vào nhóm để sử dụng trong các chức năng như Live View hoặc Playback. |
| Người sử dụng | - Quản trị hệ thống - Nhân viên giám sát - Người dùng được cấp quyền quản lý camera |
| Điều kiện trước | - Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống VMS. - Người dùng có quyền truy cập chức năng quản lý nhóm camera. - Hệ thống đang hoạt động bình thường và có danh sách camera đã được thêm vào hệ thống thông qua chức năng quản lý thiết bị. |
| Điều kiện sau | - Hệ thống tạo nhóm camera mới trong hệ thống theo thông tin người dùng đã nhập. - Nhóm camera mới sẽ được hiển thị trong danh sách nhóm camera. - Người dùng có thể thêm camera vào nhóm vừa tạo. - Nhóm camera có thể được sử dụng trong các chức năng khác của hệ thống như Live View hoặc Playback. |

###### B.2. Mô tả chi tiết

| STT | Tên | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Tên nhóm camera | Text | ✔ | - Cho phép người dùng nhập tên định danh của nhóm camera cần tạo trong hệ thống. - Đây là trường bắt buộc phải nhập khi tạo nhóm camera. - Tên nhóm camera phải duy nhất trong hệ thống và không được trùng với các nhóm camera đã tồn tại. - Độ dài tên nhóm camera từ 3 – 100 ký tự. - Nếu người dùng để trống hoặc nhập tên đã tồn tại, hệ thống hiển thị thông báo: “Tên nhóm camera không hợp lệ hoặc đã tồn tại.” |
| 1.2 | Số lượng camera | Number | ✓ | - Hiển thị tổng số camera được thêm vào nhóm camera tại thời điểm tạo hoặc chỉnh sửa nhóm. - Giá trị này được hệ thống tự động tính toán và cập nhật khi người dùng thêm hoặc xóa camera khỏi nhóm. - Trường này không cho phép người dùng chỉnh sửa trực tiếp. - Khi người dùng thêm camera vào nhóm, giá trị sẽ tăng tương ứng với số camera được chọn. |
| 1.3 | Mô tả | Text |  | - Cho phép người dùng nhập thông tin mô tả cho nhóm camera. - Nội dung mô tả giúp xác định mục đích sử dụng hoặc khu vực giám sát của nhóm camera. Ví dụ: Camera khu vực cổng chính, Camera tầng 1, Camera bãi đỗ xe. - Trường này không bắt buộc khi tạo nhóm camera. - Độ dài tối đa 255 ký tự. |
| 1.4 | Thêm camera | Checkbox |  | - Cho phép người dùng lựa chọn một trong hai tùy chọn: Chọn camera hoặc Thêm camera mới. - Người dùng chỉ được phép chọn một giá trị tại một thời điểm. - Khi người dùng chọn một trong các tùy chọn, hệ thống sẽ hiển thị các trường thông tin và chức năng tương ứng với lựa chọn đó để người dùng tiếp tục thao tác. |
| 1.4.1 | Chọn camera | Checkbox |  | - Cho phép người dùng chọn camera đã tồn tại trong hệ thống để thêm vào nhóm camera. - Hệ thống hiển thị danh sách các camera đã được cấu hình trong hệ thống. - Mỗi camera được hiển thị kèm checkbox để người dùng lựa chọn. - Người dùng có thể chọn một hoặc nhiều camera để thêm vào nhóm camera. - Danh sách camera chỉ hiển thị các camera hiện chưa được gán vào bất kỳ nhóm camera nào trong hệ thống. - Các camera đã thuộc một nhóm camera sẽ không được hiển thị trong danh sách lựa chọn để tránh việc gán trùng nhóm. |
| 1.4.2 | Thêm camera mới | Checkbox |  | - Khi người dùng nhấn chức năng này, hệ thống sẽ mở màn hình thêm thiết bị/camera mới. - Chi tiết xem tại mục ... |
| 1.5 | Tạo nhóm | Button |  | - Cho phép người dùng lưu thông tin nhóm camera mới vào hệ thống sau khi đã nhập đầy đủ thông tin. - Khi người dùng nhấn nút Tạo nhóm, hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của các trường thông tin như: Tên nhóm camera, danh sách camera được chọn. - Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống sẽ tạo nhóm camera mới và lưu vào hệ thống. - Sau khi tạo thành công, hệ thống hiển thị nhóm camera mới trong danh sách nhóm camera. - Nếu thông tin không hợp lệ hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi “Thông tin không hợp lệ. Vui lòng kiểm tra lại thông tin” |

###### B.3. Biểu đồ luồng xử lý

###### B.4. Mô tả dòng sự kiện

| Bước | Mô tả |
| --- | --- |
| Cách truy cập vào màn hình: | - Người dùng đăng nhập vào hệ thống VMS. - Người dùng truy cập chức năng Device Setting từ thanh menu của hệ thống. |
| Bước 1 | - Hệ thống hiển thị các tùy chọn trong chức năng Device Setting, bao gồm: • Quản lý nhóm camera • Quản lý thiết bị camera |
| Bước 2 | - Người dùng lựa chọn chức năng Quản lý nhóm camera. |
| Bước 3 | - Hệ thống hiển thị giao diện màn hình Quản lý nhóm camera. |
| Bước 4 | - Người dùng nhấn nút Tạo nhóm để thực hiện tạo mới nhóm camera. |
| Bước 5 | - Hệ thống hiển thị màn hình hoặc popup Thêm mới nhóm camera để người dùng nhập thông tin nhóm. |
| Bước 6 | - Người dùng nhập thông tin nhóm camera - Người dùng nhấn nút Tạo nhóm để gửi yêu cầu tạo nhóm camera đến hệ thống. |
| Bước 7 | - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin nhóm camera. • Nếu thông tin không hợp lệ → hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng kiểm tra lại thông tin. • Nếu thông tin hợp lệ → hệ thống thực hiện tạo nhóm camera mới. |
| Bước 8 | - Hệ thống hiển thị thông báo “Thêm mới nhóm camera thành công” và cập nhật nhóm camera mới vào danh sách nhóm camera. |
|  | Kết thúc quy trình |

###### B.5. Quy tắc nghiệp vụ

| BR | Mô tả |
| --- | --- |
| BR01 | Quy tắc lựa chọn camera - Hệ thống cho phép người dùng lựa chọn một hoặc nhiều camera để thêm vào nhóm camera. - Danh sách camera hiển thị để lựa chọn phải là các camera đã được cấu hình và tồn tại trong hệ thống VMS. - Người dùng có thể chọn camera từ danh sách camera bằng checkbox hoặc các công cụ chọn khác do hệ thống cung cấp. - Hệ thống chỉ cho phép thêm các camera hợp lệ và đang được quản lý bởi hệ thống. |

##### Xem chỉnh sửa nhóm camera

###### C.1. Thông tin chung

| Tên màn hình | ### Xem chi tiết nhóm camera (View Camera Group) |
| --- | --- |
| Mục đích | - Cung cấp giao diện cho phép người dùng xem thông tin chi tiết của một nhóm camera trong hệ thống VMS. - Hiển thị các thông tin của nhóm camera bao gồm: tên nhóm, mô tả, số lượng camera, danh sách camera thuộc nhóm. - Cho phép người dùng kiểm tra nhanh các camera đang thuộc nhóm camera đó. - Hệ thống cho phép chỉnh sửa thông tin, thêm xóa camera khỏi nhóm |
| Người sử dụng | - Quản trị hệ thống - Nhân viên giám sát - Người dùng được cấp quyền quản lý camera |
| Điều kiện trước | - Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống VMS. - Người dùng có quyền truy cập chức năng quản lý nhóm camera. - Nhóm camera đã được tạo trong hệ thống. |
| Điều kiện sau | - Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của nhóm camera đã chọn. - Người dùng có thể xem danh sách các camera thuộc nhóm camera. - Người dùng có thể thực hiện các thao tác tiếp theo như chỉnh sửa nhóm camera hoặc thêm/xóa camera khỏi nhóm. |

###### C.2. Mô tả chi tiết

| STT | Tên | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thông tin nhóm |  |  |  |
| 1.1 | Tên nhóm camera | Text | ✔ | - Hiển thị tên định danh của nhóm camera trong hệ thống. - Khi người dùng truy cập màn Xem chi tiết nhóm camera, trường này hiển thị ở chế độ chỉ đọc (Read-only). - Khi người dùng nhấn nút Chỉnh sửa, trường này cho phép chỉnh sửa nội dung. - Tên nhóm camera phải duy nhất trong hệ thống và không được trùng với các nhóm camera khác. - Độ dài tên nhóm camera từ 3 – 100 ký tự. - Nếu người dùng nhập tên không hợp lệ hoặc trùng, hệ thống hiển thị thông báo: “Tên nhóm camera không hợp lệ hoặc đã tồn tại.” |
| 1.2 | Số lượng camera | Number | ✓ | - Hiển thị tổng số camera đang được gán vào nhóm camera. - Giá trị này được hệ thống tự động tính toán dựa trên danh sách camera thuộc nhóm. - Khi người dùng thêm hoặc xóa camera khỏi nhóm, hệ thống sẽ tự động cập nhật số lượng camera theo thời gian thực. - Trường này chỉ hiển thị thông tin và không cho phép chỉnh sửa trực tiếp. |
| 1.3 | Mô tả | Text |  | - Hiển thị thông tin mô tả của nhóm camera. - Trong chế độ xem chi tiết, trường này chỉ hiển thị nội dung. - Khi chuyển sang chế độ chỉnh sửa, người dùng có thể cập nhật nội dung mô tả. - Trường này không bắt buộc. Độ dài tối đa 255 ký tự. |
| 1.4 | Thêm camera | Checkbox |  | - Cho phép người dùng lựa chọn một trong hai tùy chọn: Chọn camera hoặc Thêm camera mới. - Khi người dùng truy cập màn Xem chi tiết nhóm camera, trường này hiển thị ở chế độ chỉ đọc (Read-only). - Người dùng chỉ được phép chọn một giá trị tại một thời điểm. - Khi người dùng chọn một trong các tùy chọn, hệ thống sẽ hiển thị các trường thông tin và chức năng tương ứng với lựa chọn đó để người dùng tiếp tục thao tác. |
| 1.4.1 | Chọn camera | Checkbox |  | - Cho phép người dùng chọn camera đã tồn tại trong hệ thống để thêm vào nhóm camera. - Hệ thống hiển thị danh sách các camera đã được cấu hình trong hệ thống. - Mỗi camera được hiển thị kèm checkbox để người dùng lựa chọn. - Người dùng có thể chọn một hoặc nhiều camera để thêm vào nhóm camera. - Danh sách camera chỉ hiển thị các camera hiện chưa được gán vào bất kỳ nhóm camera nào trong hệ thống. - Các camera đã thuộc một nhóm camera sẽ không được hiển thị trong danh sách lựa chọn để tránh việc gán trùng nhóm. |
| 1.4.2 | Thêm camera mới | Checkbox |  | - Khi người dùng nhấn chức năng này, hệ thống sẽ mở màn hình thêm thiết bị/camera mới. - Chi tiết xem tại mục ... |
| 1..5 | Chỉnh sửa | Button |  | - Cho phép người dùng chuyển màn hình từ chế độ xem chi tiết sang chế độ chỉnh sửa nhóm camera. - Khi người dùng nhấn nút Chỉnh sửa, các trường thông tin của nhóm camera như Tên nhóm camera, Mô tả và danh sách camera trong nhóm sẽ được mở khóa để người dùng có thể cập nhật. - Người dùng có thể thay đổi tên nhóm, cập nhật mô tả, thêm camera mới vào nhóm hoặc xóa camera khỏi nhóm. - Sau khi hoàn tất chỉnh sửa, người dùng có thể nhấn Cập nhật/Lưu để lưu lại các thay đổi. - Nếu người dùng không muốn tiếp tục chỉnh sửa, có thể hủy thao tác để quay lại chế độ xem chi tiết ban đầu. |
|  | Lưu thay đổi | Button | ✔ | - Cho phép lưu các thay đổi sau khi chỉnh sửa. - Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi lưu. - Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật thông tin người dùng và hiển thị thông báo “Cập nhật thành công.” - Nếu không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng. |
| 1.7 | Hủy | Button |  | - Cho phép người dùng hủy thao tác chỉnh sửa thông tin nhóm camera đang thực hiện. - Khi người dùng nhấn nút Hủy, hệ thống không lưu bất kỳ thay đổi nào đã nhập trên màn hình chỉnh sửa. - Hệ thống sẽ đóng màn hình chỉnh sửa và quay lại màn hình xem chi tiết nhóm camera hoặc danh sách nhóm camera trước đó. - Trong trường hợp người dùng đã thay đổi dữ liệu nhưng chưa lưu, hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận với thông báo: “Bạn có chắc chắn muốn hủy các thay đổi? Các thông tin chưa lưu sẽ bị mất.” - Người dùng xác nhận, hệ thống sẽ hủy toàn bộ thay đổi và quay lại màn hình trước đó. |
| 2 | Danh sách camera: - Hiển thị danh sách tất cả các camera đang thuộc nhóm camera được chọn. - Mỗi dòng trong bảng tương ứng với một camera thuộc nhóm. - Danh sách camera được hệ thống tự động tải và hiển thị khi người dùng mở màn hình chi tiết nhóm camera. - Khi người dùng chuyển sang chế độ chỉnh sửa, danh sách này cho phép thực hiện các thao tác quản lý camera trong nhóm. Các thao tác bao gồm: Xóa camera khỏi nhóm/ Xóa Camera khỏi hệ thống, Xem chi tiết, Chỉnh sửa - Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm camera trong nhóm theo tên hoặc mã camera để giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm khi số lượng camera lớn. |  |  |  |
| 2.1 | Tìm kiếm | Textbox + Icon |  | - Cho phép người dùng nhập từ khóa để tìm kiếm nhanh camera trong danh sách camera của nhóm. - Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm theo tên camera, mã camera hoặc địa chỉ IP. - Sau khi nhập từ khóa, người dùng có thể nhấn Enter hoặc nhấn biểu tượng tìm kiếm để thực hiện tìm kiếm. - Hệ thống sẽ lọc và hiển thị các camera có thông tin trùng hoặc gần đúng với từ khóa tìm kiếm. |
| 2.2 | Tên camera | Text | ✓ | - Hiển thị tên định danh của camera trong hệ thống VMS. - Tên camera được cấu hình khi thêm camera vào hệ thống. - Trong trường hợp tên camera quá dài, hệ thống sẽ hiển thị rút gọn và hiển thị đầy đủ khi người dùng hover chuột. |
| 2.3 | Mã camera | Text | ✓ | - Hiển thị mã định danh duy nhất của camera trong hệ thống. - Mã camera được sử dụng để quản lý, tìm kiếm và truy xuất camera trong hệ thống VMS. |
| 2.4 | IP | Text | ✓ | - Hiển thị địa chỉ IP của camera đang được cấu hình trong hệ thống. - Địa chỉ IP giúp xác định thiết bị camera trong mạng và phục vụ việc kết nối với hệ thống VMS. |
| 2.5 | Trạng thái | Status / Label | ✓ | - Hiển thị trạng thái hoạt động của camera. - Trạng thái có thể bao gồm: Online (đang kết nối) hoặc Offline (mất kết nối). - Trạng thái được hệ thống cập nhật theo thời gian thực dựa trên kết nối của camera với hệ thống VMS. |
| 2.6 | Hành động | Icon / Button |  | - Hiển thị các biểu tượng chức năng cho phép người dùng thực hiện thao tác quản lý đối với camera. - Các chức năng bao gồm: • Xóa camera khỏi nhóm: Loại bỏ camera khỏi nhóm hiện tại nhưng vẫn giữ camera trong hệ thống. • Xóa camera khỏi hệ thống: Xóa hoàn toàn camera khỏi hệ thống VMS. • Xem chi tiết: Hiển thị thông tin chi tiết của camera như cấu hình, trạng thái và thông tin kết nối. • Chỉnh sửa: Cho phép người dùng cập nhật thông tin cấu hình của camera. |

###### C.3. Biểu đồ luồng xử lý

###### C.4. Mô tả dòng sự kiện

| Bước | Mô tả |
| --- | --- |
| Cách truy cập vào màn hình: | - Người dùng đăng nhập vào hệ thống VMS. - Người dùng truy cập chức năng Device Setting từ thanh menu của hệ thống. |
| Bước 1 | - Hệ thống hiển thị các tùy chọn trong chức năng Device Setting, bao gồm: • Quản lý nhóm camera • Quản lý thiết bị camera |
| Bước 2 | - Người dùng lựa chọn chức năng Quản lý nhóm camera. |
| Bước 3 | - Hệ thống hiển thị giao diện màn hình Quản lý nhóm camera. - Màn hình hiển thị danh sách các nhóm camera hiện có trong hệ thống. |
| Bước 4 | - Người dùng lựa chọn một nhóm camera trong danh sách để thực hiện xem chi tiết hoặc chỉnh sửa thông tin nhóm camera. |
| Bước 5 | - Hệ thống hiển thị màn hình Xem chi tiết nhóm camera. - Màn hình hiển thị các thông tin của nhóm |
| Bước 6 | - Người dùng thực hiện chỉnh sửa thông tin nhóm camera (nếu cần), bao gồm: • Chỉnh sửa tên nhóm camera • Chỉnh sửa mô tả nhóm camera • Thêm hoặc xóa camera khỏi nhóm. - Sau khi chỉnh sửa thông tin, người dùng nhấn nút Lưu để gửi yêu cầu cập nhật thông tin nhóm camera |
| Bước 7 | - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin đã chỉnh sửa. • Nếu thông tin không hợp lệ → hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng kiểm tra lại thông tin. • Nếu thông tin hợp lệ → hệ thống thực hiện cập nhật thông tin nhóm camera trong hệ thống. |
| Bước 8 | - Hệ thống hiển thị thông báo “Chỉnh sửa nhóm camera thành công”. - Thông tin nhóm camera được cập nhật lại trong danh sách nhóm camera. |
|  | Kết thúc quy trình |

###### C.5. Quy tắc nghiệp vụ

| BR | Mô tả |
| --- | --- |
| BR01 | Quy tắc hiển thị danh sách camera - Khi người dùng truy cập màn hình Xem chi tiết nhóm camera, hệ thống phải hiển thị danh sách tất cả các camera đang thuộc nhóm camera được chọn. - Mỗi camera được hiển thị trên một dòng riêng biệt trong bảng danh sách để người dùng dễ dàng theo dõi và quản lý - Danh sách camera phải tự động cập nhật khi có sự thay đổi như: • Thêm camera vào nhóm • Xóa camera khỏi nhóm • Xóa camera khỏi hệ thống. - Trong trường hợp nhóm camera không có camera nào, hệ thống phải hiển thị thông báo: “Nhóm camera chưa có camera nào.” - Trong trường hợp số lượng camera lớn, hệ thống có thể hỗ trợ phân trang (pagination) để tối ưu việc hiển thị danh sách |
| BR02 | BR phân trang danh sách camera (Pagination) - Khi số lượng camera trong danh sách vượt quá giới hạn hiển thị trên một trang, hệ thống phải tự động chia danh sách camera thành nhiều trang để tối ưu việc hiển thị và hiệu suất hệ thống. - Mặc định, hệ thống hiển thị 20 camera trên mỗi trang. - Hệ thống phải hiển thị thanh phân trang (pagination bar) ở cuối danh sách camera, bao gồm các chức năng: • Chuyển sang trang tiếp theo (Next page) • Chuyển về trang trước (Previous page) • Chuyển đến trang đầu tiên (First page) • Chuyển đến trang cuối cùng (Last page) • Hiển thị số trang hiện tại / tổng số trang. - Người dùng có thể nhấp trực tiếp vào số trang để chuyển đến trang tương ứng. - Khi người dùng thực hiện tìm kiếm camera, hệ thống phải áp dụng phân trang trên kết quả tìm kiếm. - Khi người dùng thêm hoặc xóa camera khỏi nhóm, hệ thống phải tự động cập nhật lại danh sách camera và số trang tương ứng. - Trong trường hợp danh sách camera không vượt quá giới hạn hiển thị của một trang, hệ thống không hiển thị thanh phân trang. |

##### Xóa nhóm camera

| Trigger | Người dùng nhấn vào icon Xóa (Delete) tại cột Hành động của một nhóm camera trong danh sách Quản lý nhóm camera. |
| --- | --- |
| Thông tin chung | - Chức năng cho phép người dùng xóa một nhóm camera khỏi hệ thống VMS khi nhóm camera không còn nhu cầu sử dụng. - Việc xóa nhóm camera chỉ xóa thông tin nhóm camera, không làm xóa các camera đang tồn tại trong hệ thống. - Sau khi nhóm camera bị xóa, các camera trước đó thuộc nhóm sẽ không còn liên kết với nhóm camera đó và vẫn tồn tại trong danh sách camera của hệ thống. |
| Mô tả chi tiết | - Tại màn hình Quản lý nhóm camera, mỗi nhóm camera trong danh sách có cột Hành động cho phép người dùng thực hiện các thao tác quản lý. - Người dùng nhấn vào icon Xóa tương ứng với nhóm camera cần xóa. - Khi người dùng nhấn Xóa, hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận (Confirmation Dialog) với nội dung: - “Bạn có chắc chắn muốn xóa nhóm camera này không?” - Hộp thoại xác nhận bao gồm hai lựa chọn: • Xác nhận (Delete) • Hủy (Cancel) - Nếu người dùng chọn Hủy: - Hệ thống đóng hộp thoại xác nhận. - Không thực hiện xóa nhóm camera. - Nếu người dùng chọn Xác nhận: - Hệ thống thực hiện xóa nhóm camera khỏi hệ thống. - Hệ thống cập nhật lại danh sách nhóm camera. - Sau khi xóa thành công, hệ thống hiển thị thông báo: - “Xóa nhóm camera thành công.” - Nhóm camera đã xóa sẽ không còn hiển thị trong danh sách nhóm camera. |
| Quy tắc nghiệp vụ | - Quy tắc xóa nhóm camera - Người dùng chỉ có thể xóa nhóm camera đã tồn tại trong hệ thống. - Khi nhóm camera bị xóa: - Các camera trong nhóm không bị xóa khỏi hệ thống - Chỉ xóa mối liên kết giữa camera và nhóm camera. - Quy tắc cập nhật dữ liệu Sau khi xóa nhóm camera: - Hệ thống phải tự động cập nhật lại danh sách nhóm camera. - Hệ thống phải cập nhật lại số lượng camera thuộc các nhóm khác (nếu có thay đổi). |

#### Quản lý thiết bị camera (Device Management)

##### A. Quản lý  camera (Camera Management / Camera List)

###### A.1. Thông tin chung

| Tên màn hình | ### Quản lý camera (Camera Management / Camera List) |
| --- | --- |
| Mục đích | - Cung cấp giao diện cho phép người dùng xem và quản lý danh sách các camera đã được cấu hình trong hệ thống VMS. - Hiển thị thông tin cơ bản của camera như tên camera, địa chỉ IP, giao thức kết nối và trạng thái hoạt động của thiết bị. - Cho phép người dùng theo dõi nhanh trạng thái kết nối của camera trong hệ thống (Online / Offline). - Hỗ trợ người dùng tìm kiếm và lọc camera theo các tiêu chí như tên camera, địa chỉ IP hoặc trạng thái hoạt động. - Cho phép người dùng thực hiện các thao tác quản lý camera như xem chi tiết, chỉnh sửa cấu hình hoặc xóa camera khỏi hệ thống. - Cho phép người dùng truy cập nhanh các chức năng liên quan đến camera như cấu hình camera hoặc xem trực tiếp video từ camera. |
| Người sử dụng | - Quản trị hệ thống - Nhân viên giám sát - Người dùng được cấp quyền quản lý camera |
| Điều kiện trước | - Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống VMS. - Người dùng có quyền truy cập chức năng quản lý camera. - Camera đã được thêm vào hệ thống thông qua chức năng thêm thiết bị hoặc phát hiện thiết bị trong mạng (ONVIF Discovery). |
| Điều kiện sau | - Hệ thống hiển thị danh sách tất cả các camera đang được quản lý trong hệ thống. - Người dùng có thể tìm kiếm, lọc hoặc sắp xếp danh sách camera theo các tiêu chí khác nhau. - Người dùng có thể xem thông tin chi tiết của camera. - Người dùng có thể chỉnh sửa cấu hình hoặc xóa camera khỏi hệ thống nếu có quyền. - Danh sách camera có thể được sử dụng trong các chức năng khác của hệ thống như Live View, Playback hoặc gán vào nhóm camera để phục vụ giám sát. |

###### A.2. Mô tả chi tiết

| STT | Tên | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Header |  |  |  |
| 1.1 | Logo / Tên hệ thống | Image / Text | ✔ | - Hiển thị logo hoặc tiêu đề nhận diện hệ thống trên màn đăng nhập. |
| 1.2 | Thông tin tài khoản | Icon / Menu | ✔ | - Hiển thị thông tin người dùng đang đăng nhập. - Cho phép truy cập nhanh các chức năng như xem thông tin tài khoản, Đổi mật khẩu và Đăng xuất hệ thống. |
| 1.3 | Ngôn ngữ | Dropdown/Menu Item | ✔ | - Mặc định “ Việt Nam” - Hiển thị các lựa chọn: Việt Nam / English (có thể mở rộng). - Khi chọn 1 ngôn ngữ, hệ thống thay đổi toàn bộ text UI ngay lập tức. - Hệ thống lưu ngôn ngữ theo tài khoản người dùng. Khi đăng nhập lại, ngôn ngữ đã chọn được áp dụng tự động. |
| 2 | Thanh Menu: Người dùng click vào từng tab hệ thống điều hướng tới màn tương ứng |  |  |  |
| 2.1 | Live View | Tab | ✔ | - Cho phép người dùng truy cập chức năng giám sát video trực tiếp từ các camera trong hệ thống. - Hiển thị video từ một hoặc nhiều camera cùng lúc theo nhiều bố cục khác nhau. - Hỗ trợ các thao tác như phóng to/thu nhỏ video, chụp ảnh từ video trực tiếp và chuyển đổi giữa các luồng video (main stream / sub stream). - Cho phép người dùng click để điều hướng tới màn tương ứng |
| 2.2 | Play Back | Tab | ✔ | - Cho phép người dùng xem lại video đã được ghi hình từ camera. - Hỗ trợ tìm kiếm video theo thời gian, theo camera hoặc theo khoảng thời gian cụ thể. - Cho phép thực hiện các thao tác như tua nhanh, tạm dừng hoặc phát lại video. - Cho phép người dùng click để điều hướng tới màn tương ứng |
| 2.3 | Device setting | Tab | ✔ | - Cho phép quản lý và cấu hình các thiết bị camera trong hệ thống. - Hỗ trợ thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa camera. - Cho phép cấu hình các thông số của camera như địa chỉ IP, luồng video và trạng thái kết nối. - Cho phép người dùng click để điều hướng tới màn tương ứng |
| 2.4 | User Management | Tab | ✔ | - Cho phép quản trị viên quản lý tài khoản người dùng trong hệ thống. - Hỗ trợ tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa tài khoản người dùng. - Cho phép phân quyền truy cập cho từng người dùng để đảm bảo sử dụng hệ thống đúng quyền hạn. - Cho phép người dùng click để điều hướng tới màn tương ứng |
| 3 | Danh sách nhóm camera |  |  |  |
| 3.1 | Tìm kiếm |  |  |  |
| 3.1.1 | Thanh tìm kiếm | Texbox+ Icon |  | - Cho phép người dùng nhập từ khóa để tìm kiếm camera trong danh sách thiết bị camera của hệ thống. - Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm theo tên camera hoặc địa chỉ IP. - Người dùng có thể nhập một phần hoặc toàn bộ tên camera để thực hiện tìm kiếm. - Hệ thống sẽ lọc và hiển thị các camera có thông tin trùng khớp hoặc gần đúng với từ khóa tìm kiếm. - Nếu không tìm thấy camera phù hợp, hệ thống hiển thị thông báo: “Không tìm thấy camera phù hợp.” - Khi người dùng xóa nội dung trong ô tìm kiếm, hệ thống hiển thị lại toàn bộ danh sách camera. |
| 3.1.2 | Lọc camera theo trạng thái | Dropdown / Filter |  | - Cho phép người dùng lọc danh sách camera theo trạng thái hoạt động để dễ dàng theo dõi tình trạng thiết bị trong hệ thống. - Người dùng có thể lựa chọn các trạng thái lọc bao gồm: • Tất cả (All) – Hiển thị toàn bộ camera trong hệ thống. • Online – Hiển thị các camera đang hoạt động và kết nối bình thường với hệ thống. • Offline – Hiển thị các camera đang mất kết nối hoặc không thể truy cập. • Warning – Hiển thị các camera có trạng thái hoạt động không ổn định. - Trong trường hợp không có camera nào phù hợp với điều kiện lọc, hệ thống sẽ hiển thị thông báo: “Không có camera phù hợp với điều kiện lọc.” |
| 3.1.3 | Tìm kiếm | Button |  | - Cho phép người dùng thực hiện tìm kiếm camera dựa trên các điều kiện đã nhập trong các trường tìm kiếm - Khi người dùng nhấn nút Tìm kiếm, hệ thống sẽ gửi yêu cầu truy vấn dữ liệu và hiển thị danh sách camera phù hợp với điều kiện tìm kiếm. - Trong trường hợp không có camera nào phù hợp với điều kiện tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị thông báo: “Không tìm thấy camera phù hợp.” |
| 3.1.4 | Xóa bộ lọc | Button |  | - Cho phép người dùng xóa toàn bộ điều kiện tìm kiếm hoặc bộ lọc đã áp dụng trong màn hình danh sách camera. - Khi người dùng nhấn nút Xóa bộ lọc, hệ thống sẽ xóa nội dung trong các trường tìm kiếm và khôi phục lại danh sách camera ban đầu. - Sau khi xóa bộ lọc, hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ danh sách camera đang được quản lý trong hệ thống. |
| 3.2 | Danh sách nhóm: - Hiển thị danh sách tất cả các nhóm camera đã được tạo trong hệ thống. - Mỗi dòng trong bảng tương ứng với một nhóm camera. - Danh sách được sắp xếp theo thứ tự alphabet |  |  |  |
| 3.2.1 | Tên nhóm camera | Text | ✔ | - Hiển thị tên định danh của camera trong hệ thống VMS. - Tên camera được người dùng nhập khi thực hiện chức năng thêm mới camera vào hệ thống. - Tên camera giúp người dùng dễ dàng nhận diện vị trí lắp đặt hoặc mục đích sử dụng của camera trong hệ thống giám sát. - Ví dụ: Camera cổng chính, Camera bãi xe tầng 1, Camera hành lang tầng 3. - Trong trường hợp tên camera quá dài so với kích thước cột hiển thị, hệ thống sẽ hiển thị rút gọn (ellipsis) và hiển thị đầy đủ nội dung khi người dùng di chuột (hover) vào tên camera. |
| 3.2.2 | Địa chỉ IP | Number | ✓ | - Hiển thị địa chỉ IP của camera đang được quản lý trong hệ thống. - Thông tin này được cấu hình khi thêm camera vào hệ thống. - Trong trường hợp camera được cấu hình bằng Domain, hệ thống sẽ hiển thị tên miền thay cho địa chỉ IP. |
| 3.2.3 | Cổng kết nối | Text | ✓ | - Hiển thị thời điểm nhóm camera được tạo trong hệ thống. - Thời gian được tự động ghi nhận bởi hệ thống khi người dùng tạo nhóm camera. - Định dạng hiển thị thời gian theo chuẩn hệ thống: hh:mm:ss dd/mm/yyyy hh:mm:ss - Trường này không thể chỉnh sửa sau khi nhóm camera được tạo. - Thông tin tự động cập nhật khi có sự thay đổi |
| 3.2.4 | Cổng kết nối. | Number | ✓ | - Hiển thị cổng kết nối (Port) mà hệ thống sử dụng để giao tiếp với camera. - Giá trị này được cấu hình khi người dùng thêm mới camera vào hệ thống. Ví dụ: 80, 554, 8000. - Port có thể khác nhau tùy theo giao thức kết nối hoặc cấu hình của thiết bị camera. |
| 3.2.5 | Giao thức | Text |  | - Hiển thị loại giao thức kết nối được sử dụng giữa hệ thống VMS và camera. - Thông tin này được xác định khi người dùng thêm camera vào hệ thống hoặc khi hệ thống tự động nhận diện thiết bị. - Các giao thức bao gồm: • ONVIF – Chuẩn giao thức phổ biến cho phép VMS kết nối và quản lý camera từ nhiều hãng khác nhau. • RTSP – Giao thức truyền luồng video trực tiếp từ camera đến hệ thống. • IP Camera / Native Protocol – Giao thức riêng của nhà sản xuất camera. - Trường thông tin này được hệ thống tự động hiển thị và không cho phép chỉnh sửa trực tiếp trong danh sách camera. |
| 3.2.6 | Trạng thái | Status | ✔ | - Hiển thị trạng thái hoạt động hiện tại của camera trong hệ thống. - Các trạng thái có thể bao gồm: 🟢 Online – Camera đang hoạt động và kết nối bình thường với hệ thống. 🔴 Offline – Camera mất kết nối hoặc không thể truy cập được. 🟡 Warning – Camera hoạt động nhưng có dấu hiệu không ổn định (mất gói tin, độ trễ cao…). - Trạng thái camera được hệ thống tự động cập nhật theo thời gian thực |
| 3.2.7 | Nhóm camera | Text |  | - Hiển thị tên nhóm camera mà camera hiện đang được gán vào trong hệ thống VMS. - Nhóm camera được sử dụng để tổ chức và phân loại camera theo khu vực giám sát, chức năng hoặc mục đích sử dụng, giúp người dùng dễ dàng quản lý và tìm kiếm camera trong hệ thống. - Ví dụ: Camera bãi xe, Camera tầng 1, Camera khu vực cổng, Camera hành lang. - Tên nhóm camera được hiển thị theo thông tin cấu hình đã được thiết lập trong chức năng quản lý nhóm camera (Camera Group Management). - Trong trường hợp camera chưa được gán vào bất kỳ nhóm nào, hệ thống có thể hiển thị để trống. - Một camera chỉ thuộc một nhóm camera - Khi người dùng thêm hoặc xóa camera khỏi nhóm, thông tin nhóm camera trong danh sách sẽ được cập nhật tự động theo thời gian thực. - Trong trường hợp tên nhóm quá dài, hệ thống sẽ hiển thị rút gọn và hiển thị đầy đủ khi người dùng di chuột (hover) vào tên nhóm. - Người dùng có thể nhấn vào tên nhóm camera để chuyển đến màn hình chi tiết nhóm camera hoặc xem danh sách các camera thuộc nhóm đó |
| 3.2.8 | Ngày tạo | DateTime | ✔ | - Hiển thị thời điểm camera được thêm vào hệ thống VMS. - Thông tin này được hệ thống tự động ghi nhận khi người dùng thực hiện chức năng thêm camera mới vào hệ thống. - Định dạng hiển thị theo chuẩn hệ thống: hh:mm:ss dd/mm/yyyy. - Trường thông tin này có tính chất chỉ đọc (read-only) và không thể chỉnh sửa sau khi camera được tạo. - Trong trường hợp camera được import hàng loạt (Batch Import) hoặc tự động phát hiện (Auto Discovery), hệ thống vẫn ghi nhận thời điểm camera được thêm vào hệ thống VMS, không phải thời điểm camera được sản xuất hoặc lắp đặt. |
| 3.2.9 | Người tạo | Text | ✔ | - Hiển thị tên tài khoản người dùng đã thực hiện thao tác thêm camera vào hệ thống VMS. - Thông tin này được hệ thống tự động ghi nhận tại thời điểm camera được tạo dựa trên tài khoản đang đăng nhập. - Trong trường hợp camera được thêm thông qua Batch Import hoặc tích hợp hệ thống, trường này sẽ hiển thị tài khoản người dùng đã thực hiện thao tác import. - Trường thông tin này có tính chất chỉ đọc (read-only) và không cho phép người dùng chỉnh sửa sau khi camera được thêm vào hệ thống. |
| 3.2.10 | Hành động | Icon |  | - Hiển thị các biểu tượng hành động cho phép người dùng thực hiện các thao tác quản lý đối với camera trong danh sách. - 👁 Xem chi tiết: Cho phép người dùng xem thông tin chi tiết của camera. Khi người dùng nhấn vào biểu tượng này, hệ thống sẽ điều hướng đến màn hình chi tiết camera, nơi hiển thị đầy đủ các thông tin cấu hình của camera. - ⚙ Chỉnh sửa: Cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin cấu hình của camera. Khi nhấn vào biểu tượng này, hệ thống sẽ điều hướng đến màn hình chỉnh sửa camera để người dùng cập nhật các thông tin như địa chỉ IP, cổng kết nối, tài khoản truy cập hoặc các cấu hình liên quan. - ▶ Live View: Cho phép người dùng xem nhanh video trực tiếp của camera. Khi nhấn vào biểu tượng này, hệ thống sẽ mở một cửa sổ popup hiển thị luồng video trực tiếp (live stream) của camera tương ứng. - 🗑 Xóa: Cho phép người dùng xóa camera khỏi hệ thống quản lý. Khi người dùng nhấn vào biểu tượng xóa, hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại xác nhận (popup) để người dùng xác nhận hoặc hủy thao tác xóa nhằm tránh thao tác nhầm |
| 3.2.11 | Thêm camera | Button |  | - Cho phép người dùng thêm mới một camera vào hệ thống VMS. - Khi người dùng nhấn nút Thêm camera, hệ thống sẽ mở màn hình thêm camera (Add Camera) để người dùng nhập thông tin cấu hình của thiết bị. - Người dùng có thể thêm camera bằng các phương thức như: IP Address, ONVIF, RTSP, Auto Discovery hoặc Batch Import tùy theo cấu hình hệ thống. - Sau khi nhập đầy đủ thông tin và xác nhận, hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra kết nối với camera trước khi lưu vào danh sách thiết bị. - Nếu thêm camera thành công, camera sẽ được hiển thị trong danh sách camera và trạng thái kết nối sẽ được cập nhật. |
| 3.2.12 | Refresh trạng thái camera | Button / Icon |  | - Cho phép người dùng làm mới (refresh) trạng thái hoạt động của các camera trong danh sách. - Khi người dùng nhấn vào biểu tượng refresh, hệ thống sẽ gửi yêu cầu kiểm tra kết nối đến các camera đang được quản lý. - Sau khi kiểm tra, hệ thống sẽ cập nhật lại trạng thái camera như Online, Offline hoặc Warning. - Ngoài thao tác thủ công, hệ thống cũng có thể tự động cập nhật trạng thái camera |
| 3.2.13 | Phân trang | Table Control. |  | - Khi tổng số camera lớn hơn 20 bản ghi, hệ thống sẽ hiển thị thanh phân trang (Pagination). - Người dùng có thể chuyển trang bằng các nút Next / Previous hoặc chọn trực tiếp số trang để truy cập dữ liệu tương ứng. - Khi người dùng chuyển trang, hệ thống sẽ tải và hiển thị danh sách camera của trang đã chọn. |

###### A.3. Biểu đồ luồng xử lý

###### A.4. Mô tả dòng sự kiện

| Bước | Mô tả |
| --- | --- |
| Cách truy cập vào màn hình: | - Người dùng đăng nhập vào hệ thống VMS. - Người dùng truy cập chức năng Device Setting từ thanh menu của hệ thống. |
| Bước 1 | - Hệ thống hiển thị các tùy chọn trong chức năng Device Setting, bao gồm: • Quản lý nhóm camera • Quản lý camera |
| Bước 2 | - Người dùng lựa chọn chức năng Quản lý Camera. |
| Bước 3 | - Hệ thống hiển thị giao diện màn hình Quản lý Camera, bao gồm danh sách các camera đang được quản lý trong hệ thống. |
| Bước 4 | - Người dùng nhập điều kiện tìm kiếm camera (ví dụ: tên camera, địa chỉ IP hoặc trạng thái camera) vào thanh tìm kiếm. - Người dùng nhấn nút Tìm kiếm để gửi yêu cầu tìm kiếm đến hệ thống. |
| Bước 5 | - Hệ thống kiểm tra điều kiện tìm kiếm và truy vấn dữ liệu camera trong hệ thống. • Nếu không hợp lệ hoặc không có dữ liệu phù hợp → hệ thống trả về dữ liệu trống. • Nếu hợp lệ và có dữ liệu phù hợp → hệ thống hiển thị danh sách camera theo điều kiện tìm kiếm. |
| Bước 6 | - Người dùng có thể thực hiện các thao tác quản lý camera trong danh sách như: • Xem chi tiết camera • Chỉnh sửa thông tin camera • Xem nhanh video (Live View) • Xóa camera khỏi hệ thống |
|  | Kết thúc quy trình |

###### A.5. Quy tắc nghiệp vụ

| BR | Mô tả |
| --- | --- |
| BR01 | Quy tắc hiển thị danh sách mặc định: - Khi người dùng truy cập vào chức năng Quản lý Camera, hệ thống tự động hiển thị toàn bộ các camera đang được quản lý trong hệ thống VMS. - Danh sách camera được hiển thị theo cơ chế phân trang, với tối đa 20 bản ghi trên mỗi trang. - Danh sách camera được sắp xếp theo thứ tự alphabet (A → Z) dựa trên tên camera. |
| BR02 | Quy tắc tìm kiếm kết hợp nhiều điều kiện: - Hệ thống cho phép người dùng tìm kiếm camera bằng cách kết hợp nhiều điều kiện tìm kiếm cùng lúc. - Khi người dùng nhập từ hai điều kiện trở lên, hệ thống sẽ thực hiện lọc dữ liệu theo nguyên tắc AND, nghĩa là camera phải thỏa mãn tất cả các điều kiện tìm kiếm. - Ví dụ: • Điều kiện 1: Trạng thái = Online • Điều kiện 2: Nhóm camera = Camera tầng 1 → Hệ thống chỉ hiển thị các camera Online và thuộc nhóm Camera tầng 1. - Nếu không có camera nào thỏa mãn đồng thời các điều kiện tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị thông báo: “Không tìm thấy camera phù hợp với điều kiện tìm kiếm.” |
| BR03 | Quy tắc ưu tiên điều kiện tìm kiếm: - Khi người dùng nhập nhiều điều kiện tìm kiếm, hệ thống sẽ áp dụng đồng thời tất cả các điều kiện để truy vấn dữ liệu. - Các điều kiện tìm kiếm không phụ thuộc thứ tự nhập và được xử lý song song trong quá trình lọc dữ liệu. - Người dùng có thể xóa từng điều kiện hoặc xóa toàn bộ bộ lọc để quay lại danh sách camera mặc định. |
| BR04 | Quy tắc làm mới trạng thái camera: - Hệ thống tự động cập nhật trạng thái hoạt động của camera theo chu kỳ định kỳ để đảm bảo thông tin hiển thị luôn chính xác. - Người dùng có thể chủ động làm mới trạng thái camera bằng cách nhấn vào nút Refresh, khi đó hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra lại trạng thái kết nối của các camera và cập nhật thông tin tương ứng trong danh sách. |

##### Thêm camera

###### B.1. Thông tin chung

| Tên màn hình | ### Thêm camera (Add Camera) |
| --- | --- |
| Mục đích | - Cung cấp giao diện cho phép người dùng thêm mới camera vào hệ thống VMS để phục vụ việc giám sát và quản lý video. - Cho phép người dùng cấu hình thông tin kết nối của camera như địa chỉ IP, cổng kết nối, tài khoản truy cập và giao thức kết nối. - Hỗ trợ nhiều phương thức thêm camera khác nhau nhằm đáp ứng các loại thiết bị và mô hình triển khai khác nhau trong hệ thống. - Hỗ trợ kiểm tra khả năng kết nối giữa hệ thống VMS và camera trước khi lưu cấu hình thiết bị. - Sau khi camera được thêm thành công, thiết bị sẽ được hiển thị trong Danh sách camera và có thể sử dụng trong các chức năng của hệ thống như Live View, Playback hoặc gán vào nhóm camera. |
| Người sử dụng | - Quản trị hệ thống - Nhân viên giám sát - Người dùng được cấp quyền quản lý camera |
| Điều kiện trước | - Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống VMS. - Người dùng có quyền truy cập chức năng quản lý camera. - Camera cần thêm đã được kết nối vào mạng và có thể truy cập thông qua địa chỉ IP hoặc giao thức stream. - Hệ thống VMS đang hoạt động bình thường. |
| Điều kiện sau | - Hệ thống lưu thông tin cấu hình camera vào cơ sở dữ liệu hệ thống. - Camera mới được hiển thị trong danh sách camera của hệ thống. - Hệ thống sẽ kiểm tra trạng thái kết nối camera và cập nhật trạng thái Online / Offline. - Camera có thể được gán vào nhóm camera hoặc sử dụng trong các chức năng của hệ thống như Live View, Playback. - Người dùng có thể chỉnh sửa hoặc xóa camera sau khi đã thêm vào hệ thống. |

###### B.2. Mô tả chi tiết

| STT | Tên | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Phương thức thêm camera | Text | ✔ | - Cho phép người dùng lựa chọn phương thức thêm camera vào hệ thống VMS. - Người dùng chỉ có thể chọn một phương thức tại một thời điểm. - Khi người dùng lựa chọn một phương thức, hệ thống sẽ hiển thị các trường dữ liệu tương ứng để cấu hình camera theo phương thức đã chọn. - Các phương thức thêm camera có thể bao gồm: • Add Camera ONVIF – Thêm camera thông qua giao thức ONVIF. • Add Camera RTSP – Thêm camera bằng đường dẫn RTSP stream. • Add Camera IP Address – Thêm camera bằng địa chỉ IP và thông tin xác thực thiết bị. • Auto Discovery (ONVIF Scan) – Hệ thống tự động quét các camera ONVIF trong mạng nội bộ. • Batch Import – Thêm nhiều camera cùng lúc thông qua file import. - Khi người dùng thay đổi phương thức thêm camera, hệ thống sẽ cập nhật lại form nhập liệu và chỉ hiển thị các trường dữ liệu phù hợp với phương thức đã chọn. |
| 1.2 | ONVIF. - Cho phép người dùng thêm camera vào hệ thống VMS thông qua giao thức ONVIF. - ONVIF (Open Network Video Interface Forum) là chuẩn giao thức phổ biến cho các thiết bị camera IP, giúp hệ thống VMS có thể kết nối và quản lý camera từ nhiều hãng khác nhau. - Khi người dùng chọn phương thức Add Camera via ONVIF, hệ thống sẽ hiển thị các trường nhập liệu bắt buộc gồm: Name, Address (IP/Domain), Port, User Name và Password. - Sau khi người dùng nhập đầy đủ thông tin và nhấn Add, hệ thống sẽ thực hiện xác thực kết nối với camera thông qua giao thức ONVIF. - Nếu kết nối thành công, hệ thống sẽ tự động truy vấn thông tin thiết bị từ camera như: model thiết bị, danh sách kênh (channel), và các luồng video (stream profile). - Camera sau khi được thêm thành công sẽ được lưu vào danh sách camera của hệ thống và cập nhật trạng thái hoạt động (Online/Offline). - Người dùng có thể tiếp tục thực hiện các cấu hình khác như thiết lập ghi hình, cấu hình cảnh báo hoặc gán camera vào nhóm camera để sử dụng trong các chức năng như Live View hoặc Playback. |  |  |  |
| 1.2.1 | Name | Text | ✓ | - Cho phép người dùng nhập tên định danh của camera trong hệ thống VMS. - Giá trị nhập tối đa 100 ký tự, không cho phép để trống và không được trùng với tên camera đã tồn tại trong hệ thống. - Hệ thống chặn nhập các ký tự đặc biệt < > / \ ) @ - Hiển thị higlight + cảnh báo “ Trường dữ liệu bắt buộc” ngay dưới textbox khi người dùng bỏ trông trường dữ liệu |
| 1.2.2 | Address | Text | ✔ | - Trường cho phép người dùng nhập địa chỉ truy cập của thiết bị camera để hệ thống VMS thiết lập kết nối tới camera thông qua giao thức ONVIF. - Giá trị nhập có thể là: - Địa chỉ IP dạng IPv4, ví dụ: 192.168.1.10, 10.10.1.25 - Tên miền hoặc hostname, ví dụ: camera01.local, cam-gate.company.vn - Địa chỉ được sử dụng làm tham số định danh thiết bị trong mạng để hệ thống VMS gửi yêu cầu kết nối và giao tiếp với camera. - Khi người dùng nhập giá trị vào trường và thực hiện thao tác Add, hệ thống sẽ thực hiện các bước kiểm tra sau: - Kiểm tra định dạng hợp lệ của địa chỉ IP hoặc hostname. - Thực hiện kết nối thử (connection test) đến thiết bị camera thông qua Address + Port đã nhập. - Trong trường hợp: - Định dạng địa chỉ IP không hợp lệ - Thiết bị camera không tồn tại trong mạng - Camera không phản hồi yêu cầu kết nối - Hệ thống sẽ không cho phép thêm camera và hiển thị thông báo lỗi cho người dùng: “Không thể kết nối tới thiết bị camera.” - Trường Address là trường bắt buộc khi thêm camera bằng phương thức ONVIF. Hệ thống sẽ không cho phép lưu cấu hình camera nếu trường này để trống hoặc nhập sai định dạng. - Trong trường hợp hệ thống phát hiện địa chỉ IP đã tồn tại trong danh sách camera, hệ thống có thể hiển thị cảnh báo để tránh việc thêm trùng thiết bị. |
| 1.2.3 | Port | Number | ✔ | - Cho phép người dùng nhập cổng kết nối ONVIF của camera để hệ thống VMS thiết lập kết nối với thiết bị. - Giá trị nhập phải là số nguyên nằm trong khoảng từ 1 đến 65535, tương ứng với phạm vi cổng hợp lệ của giao thức TCP/IP. - Cổng này phải trùng với cổng ONVIF được cấu hình trên thiết bị camera. Nếu giá trị cổng không đúng với cấu hình của camera, hệ thống sẽ không thể thiết lập kết nối. - Khi người dùng nhập giá trị port và thực hiện thao tác Add, hệ thống sẽ sử dụng thông tin Address + Port + Username + Password để gửi yêu cầu kết nối ONVIF đến thiết bị camera. - Hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra khả năng kết nối đến cổng đã nhập trước khi lưu cấu hình camera vào hệ thống. - Trong trường hợp: - Port không tồn tại trên thiết bị camera - Port bị chặn bởi firewall hoặc network policy - Thiết bị camera không mở dịch vụ ONVIF tại port đó Hệ thống sẽ không thể thiết lập kết nối với camera và hiển thị thông báo lỗi tương ứng cho người dùng. - Trường xữ liệu là trường bắt buộc phải nhập khi thêm camera bằng phương thức ONVIF và hệ thống sẽ không cho phép lưu cấu hình nếu trường này để trống hoặc nhập sai định dạng. |
| 1.2.4 | User Name | Text | ✔ | - Trường cho phép người dùng nhập tên tài khoản đăng nhập của thiết bị camera để hệ thống VMS thực hiện xác thực khi thiết lập kết nối thông qua giao thức ONVIF. - Thông tin tài khoản này được sử dụng cùng với Password để xác minh quyền truy cập vào thiết bị camera trước khi hệ thống có thể truy vấn thông tin thiết bị, lấy luồng video hoặc thực hiện các cấu hình liên quan. - Tài khoản được sử dụng phải có quyền truy cập vào luồng video (video stream) và quyền truy cập cấu hình thiết bị để hệ thống có thể thực hiện các chức năng quản lý camera như Live View, Playback hoặc cấu hình thiết bị. - Trường User Name là trường bắt buộc, hệ thống sẽ không cho phép thực hiện thao tác thêm camera nếu trường này để trống. - Khi người dùng nhập sai thông tin tài khoản hoặc tài khoản không có đủ quyền truy cập, hệ thống sẽ không thể xác thực với thiết bị camera và sẽ hiển thị thông báo lỗi tương ứng |
| 1.2.5 | Password | Text | ✔ | - Trường cho phép người dùng nhập mật khẩu tương ứng với tài khoản đăng nhập của camera được khai báo tại trường User Name. Thông tin này được sử dụng bởi hệ thống VMS để xác thực quyền truy cập thiết bị camera thông qua giao thức ONVIF trước khi thiết lập kết nối và thực hiện các thao tác như truy vấn thông tin thiết bị, lấy luồng video hoặc cấu hình camera. - Mật khẩu phải khớp với thông tin xác thực được cấu hình trên thiết bị camera. Nếu mật khẩu không chính xác, hệ thống sẽ không thể thiết lập kết nối với camera và sẽ hiển thị thông báo lỗi tương ứng cho người dùng. - Trường Password được hiển thị dưới dạng **password mask (ký tự ẩn, ví dụ: ****) nhằm đảm bảo bảo mật thông tin đăng nhập khi người dùng nhập dữ liệu trên giao diện. - Đây là trường bắt buộc, hệ thống sẽ không cho phép thực hiện thao tác Add Camera nếu trường mật khẩu bị để trống. - Hệ thống không lưu mật khẩu dưới dạng văn bản thuần (plain text). Thay vào đó, thông tin mật khẩu sẽ được mã hóa (encrypted credential) trước khi lưu trữ trong cơ sở dữ liệu hệ thống. |
| 1.2.6 | Protocol | Text | ✔ | - Trường hiển thị giao thức kết nối được sử dụng giữa hệ thống VMS và thiết bị camera. - Trường hợp người dùng lựa chọn phương thức ONVIF, giá trị của trường này sẽ được hệ thống tự động thiết lập là ONVIF. - ONVIF (Open Network Video Interface Forum) là chuẩn giao thức mở được sử dụng phổ biến trong các hệ thống giám sát video, cho phép hệ thống VMS có thể kết nối, quản lý và truy xuất luồng video từ camera của nhiều nhà sản xuất khác nhau mà không phụ thuộc vào giao thức riêng của từng hãng. - Khi camera được thêm vào hệ thống bằng giao thức ONVIF, hệ thống VMS có thể thực hiện các chức năng như: - Truy vấn thông tin thiết bị camera - Lấy danh sách kênh video và luồng video (stream) - Thiết lập kết nối Live View - Cấu hình một số thông số cơ bản của camera nếu thiết bị hỗ trợ - Trường Protocol được hệ thống tự động gán giá trị dựa trên phương thức thêm camera mà người dùng đã chọn và không cho phép người dùng chỉnh sửa trên giao diện. |
| 1.2.7 | Group | Dropdown |  | - Trường cho phép hiển thị danh sách các nhóm camera đã được tạo trong hệ thống để người dùng lựa chọn khi thêm mới camera. Dữ liệu của trường này được lấy từ module Camera Group Management và hiển thị dưới dạng danh sách dropdown. Người dùng có thể lựa chọn một nhóm camera phù hợp với vị trí lắp đặt, khu vực giám sát hoặc mục đích sử dụng của camera nhằm phục vụ cho việc quản lý, phân loại và khai thác dữ liệu hiệu quả hơn. - Sau khi người dùng lựa chọn nhóm và thực hiện thêm camera thành công, hệ thống sẽ tự động tạo liên kết giữa camera và nhóm camera đã chọn. Camera sẽ được hiển thị trong danh sách của nhóm tương ứng tại các màn hình quản lý nhóm camera và các chức năng liên quan như Live View, Playback hoặc phân quyền truy cập theo nhóm. - Trường này không bắt buộc, người dùng có thể bỏ qua trong trường hợp chưa cần phân nhóm tại thời điểm thêm mới. Trong trường hợp hệ thống chưa tồn tại nhóm camera nào, dropdown sẽ hiển thị trạng thái rỗng hoặc thông báo “Chưa có nhóm camera” để hướng dẫn người dùng tạo nhóm trước khi thực hiện gán camera. |
| 1.3 | RTSP - RTSP (Real Time Streaming Protocol) là giao thức truyền tải luồng video theo thời gian thực, cho phép hệ thống VMS truy cập trực tiếp vào luồng video của camera thông qua đường dẫn RTSP URL. - Khi người dùng lựa chọn phương thức Add Camera via RTSP, hệ thống sẽ hiển thị các trường nhập liệu bao gồm: Name, RTSP URL, Address, Port, User Name và Password. - Sau khi người dùng nhập đầy đủ thông tin và nhấn Add, hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra định dạng RTSP URL, xác thực thông tin đăng nhập và thử kết nối tới luồng video của camera. - Nếu kết nối thành công, camera sẽ được thêm vào hệ thống và hiển thị trong danh sách camera với trạng thái hoạt động. - Người dùng có thể sử dụng camera trong các chức năng như Live View, Playback và các chức năng giám sát khác. |  |  |  |
| 1.3.1 | Name | Text | ✔ | - Cho phép người dùng nhập tên định danh của camera trong hệ thống VMS. - Tên camera được sử dụng để hiển thị trong các chức năng như Camera List, Live View, Playback, Alarm Event và báo cáo. - Giá trị tối đa 100 ký tự, không cho phép để trống và không được trùng với tên camera đã tồn tại trong hệ thống. - Hệ thống chặn nhập các ký tự đặc biệt < > / \ @. - Khi người dùng bỏ trống trường dữ liệu, hệ thống hiển thị cảnh báo “Trường dữ liệu bắt buộc”. |
| 1.3.2 | RTSP URL | Text | ✔ | - Cho phép người dùng nhập đường dẫn RTSP của camera để hệ thống VMS truy cập trực tiếp vào luồng video. - Định dạng phổ biến: rtsp://username:password@ip_address:port/stream_path. - Ví dụ: rtsp://admin:123456@192.168.1.10:554/Streaming/Channels/101. - Khi người dùng thực hiện Add, hệ thống sẽ kiểm tra định dạng URL và thử kết nối tới luồng video. - Trong trường hợp URL không hợp lệ, không truy cập được hoặc sai thông tin xác thực, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và không cho phép thêm camera. - Đây là trường bắt buộc. |
| 1.3.3 | Address | Text | ✔ | - Trường cho phép người dùng nhập địa chỉ IP hoặc domain của camera. - Ví dụ: 192.168.1.10 hoặc camera01.local. - Hệ thống sử dụng thông tin này để kiểm tra khả năng kết nối tới thiết bị. - Khi thực hiện Add, hệ thống sẽ kiểm tra định dạng hợp lệ và khả năng truy cập thiết bị. - Nếu không thể kết nối tới camera, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi tương ứng - Đây là trường bắt buộc. |
| 1.3.4 | Port | Number | ✔ | - Cho phép người dùng nhập cổng RTSP của camera - Giá trị hợp lệ từ 1 đến 65535, giá trị mặc định thường là 554. - Hệ thống sử dụng port này để thiết lập kết nối tới luồng video. - Nếu port không đúng hoặc bị chặn, hệ thống sẽ không thể kết nối tới camera và hiển thị thông báo lỗi. - Đây là trường bắt buộc. |
| 1.3.5 | User Name | Text | ✖ | - Trường cho phép người dùng nhập tài khoản đăng nhập của camera trong trường hợp thông tin này chưa được khai báo trong RTSP URL. - Thông tin này được sử dụng để xác thực truy cập tới luồng video. - Nếu thông tin tài khoản không chính xác, hệ thống sẽ không thể kết nối tới camera. - Trường này không bắt buộc nếu thông tin đã được bao gồm trong RTSP URL. |
| 1.3.6 | Password | Password | ✖ | - Trường cho phép người dùng nhập mật khẩu tương ứng với User Name. - Mật khẩu được hiển thị dưới dạng ký tự ẩn nhằm đảm bảo bảo mật. - Hệ thống sử dụng thông tin này để xác thực khi kết nối tới camera. - Nếu mật khẩu không chính xác, hệ thống sẽ không thể truy cập luồng video. - Trường này không bắt buộc nếu thông tin đã có trong RTSP URL. |
| 1.3.7 | Protocol | Text | ✔ | - Trường hiển thị giao thức kết nối giữa hệ thống VMS và camera. - Khi sử dụng phương thức RTSP, giá trị được hệ thống tự động gán là RTSP và không cho phép chỉnh sửa. |
| 1.2.8 | Group | Dropdown |  | - Trường cho phép hiển thị danh sách các nhóm camera đã được tạo trong hệ thống để người dùng lựa chọn khi thêm mới camera. Dữ liệu của trường này được lấy từ module Camera Group Management và hiển thị dưới dạng danh sách dropdown. Người dùng có thể lựa chọn một nhóm camera phù hợp với vị trí lắp đặt, khu vực giám sát hoặc mục đích sử dụng của camera nhằm phục vụ cho việc quản lý, phân loại và khai thác dữ liệu hiệu quả hơn. - Sau khi người dùng lựa chọn nhóm và thực hiện thêm camera thành công, hệ thống sẽ tự động tạo liên kết giữa camera và nhóm camera đã chọn. Camera sẽ được hiển thị trong danh sách của nhóm tương ứng tại các màn hình quản lý nhóm camera và các chức năng liên quan như Live View, Playback hoặc phân quyền truy cập theo nhóm. - Trường này không bắt buộc, người dùng có thể bỏ qua trong trường hợp chưa cần phân nhóm tại thời điểm thêm mới. Trong trường hợp hệ thống chưa tồn tại nhóm camera nào, dropdown sẽ hiển thị trạng thái rỗng hoặc thông báo “Chưa có nhóm camera” để hướng dẫn người dùng tạo nhóm trước khi thực hiện gán camera. |
| 1.4 | IP Address - Cho phép người dùng thêm camera vào hệ thống VMS thông qua việc khai báo trực tiếp địa chỉ IP và thông tin xác thực của thiết bị camera. - Phương thức này thường được sử dụng cho các camera sử dụng giao thức riêng của hãng (Hikvision, Dahua, Uniview…) hoặc trong trường hợp hệ thống không sử dụng ONVIF. - Khi người dùng lựa chọn phương thức Add Camera via IP Address, hệ thống sẽ hiển thị các trường nhập liệu gồm: Name, Address, Port, User Name, Password, Brand, Protocol và Channel. - Sau khi người dùng nhập đầy đủ thông tin và nhấn Add, hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra kết nối tới thiết bị camera thông qua địa chỉ IP và thông tin xác thực đã nhập. - Nếu kết nối thành công, hệ thống sẽ thiết lập luồng video từ camera và thêm camera vào danh sách quản lý của hệ thống. - Camera sau khi được thêm thành công sẽ có thể sử dụng trong các chức năng như Live View, Playback và các chức năng giám sát khác. |  |  |  |
| 1.4.1 | Name | Text | ✔ | - Cho phép người dùng nhập tên định danh của camera trong hệ thống VMS. - Tên camera được sử dụng để hiển thị trong các chức năng như Camera List, Live View, Playback, Alarm Event và báo cáo. - Giá trị tối đa 100 ký tự, không cho phép để trống và không được trùng với tên camera đã tồn tại trong hệ thống. - Hệ thống chặn nhập các ký tự đặc biệt < > / \ @. - Khi người dùng bỏ trống trường dữ liệu, hệ thống hiển thị cảnh báo “Trường dữ liệu bắt buộc”. |
| 1.4.2 | Address | Text | ✔ | - Trường cho phép người dùng nhập địa chỉ IP hoặc domain của thiết bị camera để hệ thống VMS thiết lập kết nối. - Giá trị có thể là IPv4 hoặc hostname, ví dụ: 192.168.1.10 hoặc cam01.local. - Khi người dùng nhập giá trị và thực hiện Add, hệ thống sẽ kiểm tra: • Định dạng địa chỉ hợp lệ • Khả năng kết nối tới thiết bị thông qua Address và Port - Trong trường hợp thiết bị không tồn tại hoặc không phản hồi, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi: “Không thể kết nối tới thiết bị camera.” - Đây là trường bắt buộc. |
|  | Port | Number | ✔ | - Cho phép người dùng nhập cổng kết nối của camera. - Giá trị phải nằm trong khoảng từ 1 đến 65535. - Port phải đúng với cấu hình thực tế của camera, nếu không hệ thống sẽ không thể thiết lập kết nối. - Hệ thống sẽ sử dụng Address + Port để kiểm tra kết nối trước khi lưu camera. - Nếu port không tồn tại hoặc bị chặn, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi tương ứng. - Đây là trường bắt buộc. |
| 1.4.4 | User Name | Text | ✔ | - Cho phép người dùng nhập tài khoản đăng nhập của camera. - Tài khoản phải có quyền truy cập vào luồng video của thiết bị. - Hệ thống sử dụng thông tin này để xác thực khi kết nối tới camera. - Nếu tài khoản không đúng hoặc không đủ quyền, hệ thống sẽ không thể lấy được luồng video và hiển thị lỗi. - Đây là trường bắt buộc. |
| 1.4.5 | Password | Text | ✔ | - Cho phép người dùng nhập mật khẩu tương ứng với User Name. - Mật khẩu được hiển thị dưới dạng ký tự ẩn (****) nhằm đảm bảo bảo mật thông tin. - Hệ thống sử dụng thông tin này để xác thực với camera trước khi thiết lập kết nối. - Nếu mật khẩu không chính xác, hệ thống sẽ không thể kết nối và hiển thị thông báo lỗi. - Mật khẩu sẽ được mã hóa trước khi lưu trong hệ thống. - Đây là trường bắt buộc. |
| 1.4.6 | Brand | Dropdown | ✔ | - Trường cho phép người dùng lựa chọn hãng của camera (ví dụ: Hikvision, Dahua, Uniview…). - Thông tin này giúp hệ thống xác định giao thức và cách thức kết nối phù hợp với thiết bị. - Trong một số trường hợp, hệ thống sẽ sử dụng thông tin Brand để tự động xây dựng đường dẫn stream hoặc áp dụng cấu hình tương ứng. - Đây là trường bắt buộc, nếu không chọn, hệ thống sẽ không cho phép thêm camera. |
| 1.4.7 | Protocol | Dropdown | ✔ | - Trường cho phép người dùng lựa chọn giao thức kết nối giữa hệ thống VMS và camera. - Các giá trị bao gồm: Private Protocol, RTSP hoặc HTTP tùy theo thiết bị. - Giao thức phải phù hợp với loại camera, nếu chọn sai, hệ thống sẽ không thể lấy được luồng video. - Đây là trường bắt buộc. |
| 1.4.8 | Channel | Number | ✔ | - Cho phép người dùng nhập số kênh của camera (áp dụng đối với thiết bị NVR hoặc camera nhiều kênh). - Giá trị phải đúng với kênh tồn tại trên thiết bị. - Nếu nhập sai channel, hệ thống sẽ không thể hiển thị video mặc dù kết nối thành công. - Đây là trường bắt buộc. |
| 1.4.9 | Group | Dropdown |  | - Trường cho phép hiển thị danh sách các nhóm camera đã được tạo trong hệ thống để người dùng lựa chọn khi thêm mới camera. Dữ liệu của trường này được lấy từ module Camera Group Management và hiển thị dưới dạng danh sách dropdown. Người dùng có thể lựa chọn một nhóm camera phù hợp với vị trí lắp đặt, khu vực giám sát hoặc mục đích sử dụng của camera nhằm phục vụ cho việc quản lý, phân loại và khai thác dữ liệu hiệu quả hơn. - Sau khi người dùng lựa chọn nhóm và thực hiện thêm camera thành công, hệ thống sẽ tự động tạo liên kết giữa camera và nhóm camera đã chọn. Camera sẽ được hiển thị trong danh sách của nhóm tương ứng tại các màn hình quản lý nhóm camera và các chức năng liên quan như Live View, Playback hoặc phân quyền truy cập theo nhóm. - Trường này không bắt buộc, người dùng có thể bỏ qua trong trường hợp chưa cần phân nhóm tại thời điểm thêm mới. Trong trường hợp hệ thống chưa tồn tại nhóm camera nào, dropdown sẽ hiển thị trạng thái rỗng hoặc thông báo “Chưa có nhóm camera” để hướng dẫn người dùng tạo nhóm trước khi thực hiện gán camera. |
| 1.5 | Auto Discovery (ONVIF Scan) - Cho phép hệ thống VMS tự động quét và phát hiện các thiết bị camera hỗ trợ giao thức ONVIF trong mạng nội bộ (LAN). - Phương thức này giúp người dùng nhanh chóng tìm kiếm và thêm camera mà không cần nhập thủ công địa chỉ IP hoặc thông tin cấu hình chi tiết. - Khi người dùng thực hiện thao tác Scan, hệ thống sẽ gửi các yêu cầu broadcast/multicast trong dải IP được chỉ định để tìm kiếm các thiết bị camera đang hoạt động trong mạng. - Các thiết bị camera phản hồi sẽ được hệ thống thu thập thông tin và hiển thị trong danh sách kết quả bao gồm: địa chỉ IP, tên thiết bị, hãng sản xuất (Manufacturer), model và trạng thái kết nối. - Người dùng có thể lựa chọn một hoặc nhiều camera từ danh sách này để thực hiện thêm vào hệ thống. - Sau khi lựa chọn camera, người dùng cần nhập thông tin xác thực (User Name, Password) để hệ thống thiết lập kết nối và truy vấn thông tin thiết bị. - Hệ thống sẽ thực hiện xác thực và kiểm tra khả năng truy cập luồng video trước khi lưu camera vào hệ thống. - Camera sau khi được thêm thành công sẽ được hiển thị trong danh sách camera và có thể sử dụng trong các chức năng như Live View, Playback, Alarm Event. |  |  |  |
| 1.5.1 | Scan (Quét thiết bị) - Người dùng nhập thông tin dải IP và thực hiện thao tác Scan. - Hệ thống sẽ gửi yêu cầu tìm kiếm các thiết bị ONVIF trong dải IP được chỉ định. - Hệ thống lần lượt kiểm tra các địa chỉ IP trong dải và thu thập các thiết bị phản hồi |  |  |  |
| 1.5.1.1 | Scan Range | Text | ✔ | - Cho phép người dùng nhập dải địa chỉ IP cần quét, ví dụ: 192.168.1.1 – 192.168.1.255. - Hệ thống sử dụng dải IP này để tìm kiếm camera trong mạng. - Hệ thống kiểm tra định dạng hợp lệ của dải IP trước khi thực hiện scan. - Trong trường hợp: • Dải IP không hợp lệ → Hệ thống hiển thị thông báo: “Dải IP không hợp lệ” và không thực hiện scan. - Đây là trường bắt buộc. |
| 1.5.1.2 | Port | Number | ✖ | - Cho phép người dùng nhập port ONVIF để thực hiện quét thiết bị camera. - Port này phải trùng với port ONVIF được cấu hình trên camera (thường là 80, 8000 hoặc 8899 tùy theo hãng). - Nếu người dùng không nhập, hệ thống sẽ sử dụng port mặc định. - Khi thực hiện scan, hệ thống sẽ sử dụng port này để gửi yêu cầu kết nối tới thiết bị. - Trong trường hợp: • Port không đúng • Port bị chặn bởi firewall → Camera sẽ không được phát hiện trong quá trình scan. |
| 1.5.1.3 | Timeout | Number | ✖ | - Cho phép người dùng cấu hình thời gian chờ phản hồi từ thiết bị khi thực hiện scan. - Giá trị timeout càng lớn thì khả năng phát hiện thiết bị càng cao nhưng thời gian scan sẽ kéo dài. - Hệ thống sẽ chờ phản hồi từ mỗi thiết bị trong khoảng thời gian timeout đã cấu hình trước khi chuyển sang địa chỉ IP tiếp theo. - Nếu timeout quá thấp, một số camera có thể không kịp phản hồi và không được hiển thị trong danh sách kết quả. |
| 1.5.1.4 | Scan | Button |  | - Nút chức năng cho phép người dùng thực hiện thao tác quét (scan) các thiết bị camera trong mạng nội bộ dựa trên các thông tin đã nhập tại các trường Scan Range, Port và Timeout. - Khi người dùng nhấn vào nút Scan, hệ thống sẽ bắt đầu gửi các yêu cầu tìm kiếm thiết bị ONVIF tới các địa chỉ IP trong dải đã cấu hình. - Hệ thống thực hiện kiểm tra điều kiện trước khi scan: • Trường Scan Range đã được nhập hợp lệ • Các tham số (Port, Timeout) đúng định dạng (nếu có nhập) - Trong trường hợp dữ liệu không hợp lệ, hệ thống sẽ không thực hiện scan và hiển thị thông báo lỗi tương ứng cho người dùng. - Trong quá trình scan, hệ thống hiển thị trạng thái loading hoặc progress để thông báo cho người dùng biết quá trình đang được thực hiện. - Sau khi hoàn tất scan, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các camera tìm thấy trong khu vực kết quả. - Nếu không tìm thấy camera nào, hệ thống hiển thị thông báo: “Không tìm thấy camera trong dải IP đã nhập”. - Người dùng có thể thực hiện lại thao tác scan bất kỳ lúc nào bằng cách nhấn lại nút Scan. |
| 1.5.2 | Danh sách camera - Hệ thống hiển thị danh sách các camera được phát hiện sau khi người dùng thực hiện thao tác Scan. - Danh sách được hiển thị dưới dạng bảng, mỗi dòng tương ứng với một thiết bị camera tìm thấy trong mạng. - Thông tin hiển thị bao gồm: IP Address, Model, Manufacturer, Trạng thái thiết bị và các trường xác thực (User Name, Password). - Người dùng có thể lựa chọn một hoặc nhiều camera để thêm vào hệ thống thông qua checkbox tại mỗi dòng. - Khi người dùng chọn camera, hệ thống yêu cầu người dùng nhập thông tin xác thực (User Name, Password) tương ứng cho camera đó. - Trường xác thực chỉ được enable khi camera được chọn. - Trong trường hợp người dùng chưa nhập thông tin xác thực, hệ thống sẽ không cho phép thực hiện bước tiếp theo - Các camera đã tồn tại trong hệ thống disable để tránh thêm trùng. |  |  |  |
| 1.5.2.1 | IP Address | Text | ✔ | - Hiển thị địa chỉ IP của camera được phát hiện trong quá trình scan. - Đây là thông tin định danh thiết bị trong mạng để hệ thống thực hiện kết nối. - Giá trị được hệ thống tự động lấy từ kết quả scan và không cho phép chỉnh sửa. |
| 1.5.2.2 | Model | Text | ✖ | - Hiển thị model của thiết bị camera. - Thông tin này được hệ thống truy vấn từ camera thông qua giao thức ONVIF trong quá trình scan. |
| 1.5.2.3 | Manufacturer | Text | ✖ | - Hiển thị tên hãng sản xuất của camera (ví dụ: Hikvision, Dahua, Uniview…). - Dữ liệu được lấy tự động từ thiết bị camera. |
| 1.5.2.4 | Trạng thái thiết bị | Text | ✔ | - Hiển thị trạng thái hiện tại của camera trong quá trình scan. - Các trạng thái có thể bao gồm: • Online: Thiết bị đang hoạt động và có thể kết nối • Offline: Thiết bị không phản hồi • Chưa xác thực: Chưa nhập thông tin đăng nhập |
| 1.5.2.5 | Chọn camera | Checkbox | ✔ | - Cho phép người dùng lựa chọn camera để thêm vào hệ thống. - Người dùng có thể chọn một hoặc nhiều camera cùng lúc. - Trong trường hợp camera đã tồn tại trong hệ thống, checkbox có thể bị disable hoặc hiển thị cảnh báo để tránh thêm trùng. - Đây là trường bắt buộc để xác định camera nào sẽ được đưa sang bước xác thực. |
| 1.5.2.6 | User Name | Text | ✔ | - Trường cho phép người dùng nhập tài khoản đăng nhập của camera. - Chỉ cho phép nhập khi camera được chọn. - Đây là thông tin bắt buộc để hệ thống xác thực kết nối tới thiết bị. - Nếu để trống khi đã chọn camera, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo và không cho phép tiếp tục. |
| 1.5.2.7 | Password | Password | ✔ | - Trường cho phép người dùng nhập mật khẩu tương ứng với User Name. - Hiển thị dưới dạng ký tự ẩn nhằm đảm bảo bảo mật. - Chỉ cho phép nhập khi camera được chọn. - Nếu mật khẩu không chính xác, hệ thống sẽ không thể kết nối tới camera - Đây là trường bắt buộc khi camera được chọn. |
| 1.5.2.8 | Add Camera | Button | ✔ | - Nút chức năng cho phép người dùng xác nhận danh sách camera đã lựa chọn và thông tin xác thực tương ứng để chuyển sang bước tiếp theo trong quy trình thêm camera. - Nút chỉ được kích hoạt (enable) khi người dùng đã lựa chọn ít nhất một camera trong danh sách và nhập đầy đủ thông tin User Name và Password cho tất cả các camera đã chọn. - Khi người dùng nhấn nút Add Camera, hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra: • Có ít nhất một camera được chọn • Tất cả các camera đã chọn đều đã nhập đầy đủ User Name và Password • Dữ liệu nhập không để trống - Trong trường hợp dữ liệu chưa hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo tương ứng và không cho phép chuyển bước. - Sau khi kiểm tra hợp lệ, hệ thống sẽ chuyển sang bước tiếp theo (bước cấu hình camera), nơi người dùng tiếp tục nhập các thông tin như Name, Channel, Group cho từng camera. - Người dùng có thể quay lại bước trước để thay đổi lựa chọn camera hoặc chỉnh sửa thông tin xác thực trước khi tiếp tục. |
| 1.5.3 | Thêm Camera vào hệ thống - Sau khi người dùng hoàn thành bước lựa chọn camera và nhập thông tin xác thực thành công, hệ thống chuyển sang bước cấu hình camera. - Tại bước này, người dùng cần nhập các thông tin cấu hình cơ bản của camera trước khi lưu vào hệ thống VMS. - Hệ thống sẽ sử dụng các thông tin đã nhập để thiết lập kết nối, truy vấn thông tin thiết bị và hoàn tất việc thêm camera. - Sau khi người dùng nhấn Add/Save, hệ thống sẽ thực hiện lưu camera vào cơ sở dữ liệu và cập nhật trạng thái hoạt động của camera. |  |  |  |
| 1.5.3.1 | Name | Text | ✔ | - Cho phép người dùng nhập tên định danh của camera trong hệ thống VMS. - Tên camera được sử dụng để hiển thị trong các chức năng như Camera List, Live View, Playback và báo cáo. - Giá trị tối đa 100 ký tự, không cho phép để trống và không được trùng với camera đã tồn tại trong hệ thống. - Hệ thống chặn nhập các ký tự đặc biệt < > / \ @. - Nếu để trống, hiển thị cảnh báo “Trường dữ liệu bắt buộc”. |
| 1.5.3.2 | Channel | Number | ✔ | - Cho phép người dùng nhập kênh camera (áp dụng với thiết bị nhiều kênh hoặc NVR). - Giá trị phải tương ứng với kênh thực tế trên thiết bị. - Nếu nhập sai, hệ thống có thể kết nối thành công nhưng không hiển thị được video. - Đây là trường bắt buộc. |
| 1.5.3.3 | Group | Dropdown | ✖ | - Cho phép người dùng lựa chọn nhóm camera để gán camera sau khi thêm vào hệ thống. - Danh sách nhóm được lấy từ module quản lý nhóm camera. - Sau khi thêm thành công, camera sẽ được liên kết với nhóm tương ứng. - Trường này không bắt buộc, người dùng có thể bỏ qua nếu chưa cần phân nhóm. |
| 1.5 | Batch Import - Cho phép người dùng thêm nhiều camera vào hệ thống VMS cùng lúc thông qua file import (Excel/CSV). - Phương thức này phù hợp khi triển khai hệ thống với số lượng camera lớn, giúp giảm thời gian nhập liệu thủ công. - Khi người dùng upload file, hệ thống sẽ đọc dữ liệu, kiểm tra tính hợp lệ của từng dòng và thực hiện thêm camera tương ứng. - Các camera hợp lệ sẽ được thêm vào hệ thống, các camera lỗi sẽ được trả về danh sách lỗi chi tiết. |  |  |  |
| 1.5.1 | File Upload | File | ✔ | - Cho phép người dùng chọn và upload file chứa danh sách camera. - Hỗ trợ định dạng: .xlsx, .csv. - File phải đúng template hệ thống quy định. - Giới hạn dung lượng file (ví dụ: ≤10MB). - Sau khi upload thành công, hệ thống tự động đọc dữ liệu và chuyển sang bước validate. - Nếu file sai định dạng hoặc không đọc được, hiển thị lỗi: “File không hợp lệ hoặc không đúng định dạng”. |
| 1.5.2 | Download Template | Button | ✖ | - Cho phép người dùng tải file mẫu chuẩn để nhập dữ liệu. - Template bao gồm các cột bắt buộc và hướng dẫn nhập liệu. - Đảm bảo dữ liệu import đúng cấu trúc hệ thống. |
| 1.5.3 | Danh sách camera import - Hiển thị danh sách camera đọc từ file upload. - Mỗi dòng tương ứng với một camera. - Các trường dữ liệu có thể chỉnh sửa trực tiếp trên bảng (inline editing). - Hệ thống cho phép người dùng chỉnh sửa các trường bị lỗi mà không cần upload lại file. - Các dòng lỗi được highlight (màu đỏ) để dễ nhận biết - Dữ liệu được cập nhật lại trạng thái ngay sau khi người dùng chỉnh sửa. |  |  |  |
| 1.5.3.1 | Name | Text | ✔ | - Trường cho phép người dùng nhập tên định danh của camera trong hệ thống VMS. - Tên camera được sử dụng để hiển thị trong các chức năng như Camera List, Live View, Playback và các báo cáo liên quan. - Giá trị tối đa 100 ký tự, không cho phép để trống. - Không được trùng với tên camera đã tồn tại trong hệ thống hoặc trùng trong file import. - Hệ thống chặn nhập các ký tự đặc biệt < > / \ @. - Hỗ trợ chỉnh sửa trực tiếp trên bảng (inline editing). - Sau khi người dùng chỉnh sửa, hệ thống thực hiện validate ngay: • Nếu hợp lệ → cập nhật trạng thái Valid • Nếu không hợp lệ → highlight ô dữ liệu + hiển thị thông báo lỗi “Tên camera không hợp lệ hoặc đã tồn tại”. |
| 1.5.3.2 | IP Address | Text | ✔ | - Trường cho phép nhập địa chỉ IP của camera. - Giá trị phải đúng định dạng IPv4 (ví dụ: 192.168.1.10). - Không cho phép để trống. - Hệ thống kiểm tra trùng IP với các camera đã tồn tại trong hệ thống hoặc trong file import. - Hỗ trợ chỉnh sửa trực tiếp trên bảng. - Sau khi chỉnh sửa, hệ thống validate ngay: • Kiểm tra định dạng IP • Kiểm tra khả năng kết nối (optional) - Nếu không hợp lệ → highlight + hiển thị lỗi “Địa chỉ IP không hợp lệ hoặc không tồn tại”. |
| 1.5.3.3 | Port | Number | ✔ | - Trường cho phép nhập cổng kết nối của camera. - Giá trị phải là số nguyên trong khoảng từ 1 đến 65535. - Không cho phép để trống. - Phải phù hợp với cấu hình thực tế của camera. - Hỗ trợ chỉnh sửa inline. - Sau khi chỉnh sửa, hệ thống validate: • Kiểm tra giá trị số hợp lệ • Kiểm tra kết nối với IP (nếu có validate nâng cao) - Nếu không hợp lệ → hiển thị lỗi “Port không hợp lệ”. |
| 1.5.3.4 | Username | Text | ✔ | - Trường cho phép nhập tài khoản đăng nhập của camera. - Không cho phép để trống. - Tài khoản phải có quyền truy cập luồng video của camera. - Hỗ trợ chỉnh sửa trực tiếp trên bảng. - Sau khi chỉnh sửa, hệ thống validate ngay. - Nếu để trống hoặc sai → hiển thị lỗi “Vui lòng nhập Username hợp lệ”. |
| 1.5.3.5 | Password | Password | ✔ | - Trường cho phép nhập mật khẩu tương ứng với Username. - Hiển thị dưới dạng ký tự ẩn (****) nhằm đảm bảo bảo mật. - Không cho phép để trống. - Hỗ trợ chỉnh sửa inline. - Hệ thống sử dụng thông tin này để xác thực khi kết nối camera. - Nếu sai → hiển thị lỗi “Sai thông tin đăng nhập”. - Mật khẩu được mã hóa trước khi lưu vào hệ thống. |
| 1.5.3.6 | Protocol | Dropdown | ✔ | - Trường cho phép lựa chọn giao thức kết nối camera. - Các giá trị bao gồm: ONVIF / RTSP / Private. - Giá trị mặc định có thể được hệ thống gán dựa trên dữ liệu import. - Người dùng có thể thay đổi giá trị nếu cần. - Giao thức phải phù hợp với thiết bị, nếu không hệ thống sẽ không thể kết nối hoặc lấy stream. - Nếu chọn sai → có thể phát sinh lỗi khi import. |
| 1.5.3.7 | Channel | Number | ✔ | - Trường cho phép nhập kênh camera (áp dụng với thiết bị NVR hoặc camera nhiều kênh). - Không cho phép để trống. - Giá trị phải là số nguyên ≥ 1 và phải tồn tại trên thiết bị. - Hỗ trợ chỉnh sửa trực tiếp trên bảng - Sau khi chỉnh sửa, hệ thống validate ngay. - Nếu không hợp lệ → hiển thị lỗi “Channel không hợp lệ”. |
| 1.5.3.8 | Group | Dropdown | ✖ | - Trường cho phép người dùng lựa chọn nhóm camera để phân loại sau khi thêm vào hệ thống. - Dữ liệu được lấy từ danh sách nhóm camera đã tạo trong hệ thống. - Người dùng có thể chọn hoặc bỏ qua. - Nếu chọn, hệ thống sẽ tự động gán camera vào nhóm tương ứng sau khi import thành công. - Nếu hệ thống chưa có nhóm camera, dropdown sẽ hiển thị trạng thái rỗng hoặc thông báo “Chưa có nhóm camera”. |
| 1.6 | Import Camera | Button | ✔ | - Cho phép người dùng thực hiện thêm camera vào hệ thống từ danh sách đã validate. - Nút chỉ enable khi có ít nhất một dòng dữ liệu hợp lệ (Status = Valid). - Khi nhấn, hệ thống sẽ: • Thực hiện kết nối tới từng camera hợp lệ • Xác thực thông tin đăng nhập • Lưu camera vào hệ thống - Không thực hiện import đối với các dòng lỗi. |
| 1.7 | Cancel | Button | ✖ | - Cho phép người dùng hủy thao tác import và quay về màn hình trước. - Không lưu bất kỳ dữ liệu nào. |

###### B.3. Biểu đồ luồng xử lý

###### B.4. Mô tả dòng sự kiện

<<<<< Chưa hoàn thiện>>>>>

###### B.5. Quy tắc nghiệp vụ

<<<<< Chưa hoàn thiện>>>>>

##### Xem chi tiết/ chỉnh sửa / Cấu hình camera

<<<<< Chưa hoàn thiện>>>>>

##### Xóa Camera

<<<<< Chưa hoàn thiện>>>>>

### Quản lý file ảnh và video cắt ghép (Media File Management)

#### Thông tin chung

| Tên màn hình | Quản lý file ảnh và video cắt ghép (Media File Management) |
| --- | --- |
| Mục đích | - Cung cấp giao diện cho phép người dùng quản lý các file ảnh và video đã được chụp hoặc cắt từ dữ liệu camera trong hệ thống VMS. - Hiển thị danh sách các file media (ảnh và video) đã được lưu trong hệ thống. - Cho phép người dùng tìm kiếm và tra cứu các file media theo các tiêu chí như tên file, camera nguồn hoặc thời gian tạo. - Cho phép người dùng xem trước nội dung ảnh hoặc video trực tiếp trong hệ thống. - Cho phép người dùng tải xuống các file ảnh hoặc video để sử dụng bên ngoài hệ thống. - Cho phép người dùng xóa các file media khỏi hệ thống khi không còn nhu cầu sử dụng. |
| Người sử dụng | - Quản trị hệ thống - Nhân viên giám sát - Người dùng được cấp quyền truy cập hệ thống |
| Điều kiện trước | - Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống VMS. - Người dùng có quyền truy cập chức năng quản lý file media trong hệ thống. - Hệ thống đã có các file ảnh hoặc video được tạo từ các chức năng chụp ảnh hoặc cắt video trong hệ thống. |
| Điều kiện sau | - Hệ thống hiển thị danh sách các file ảnh và video đã được lưu trong hệ thống. - Người dùng có thể xem thông tin chi tiết của từng file media. - Người dùng có thể tải xuống hoặc xóa file media khỏi hệ thống theo quyền được cấp. - Các thay đổi (ví dụ: xóa file) sẽ được cập nhật ngay trong danh sách file media của hệ thống. |

#### Mô tả chi tiết

| STT | Tên | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Header |  |  |  |
| 1.1 | Logo / Tên hệ thống | Image / Text | ✔ | - Hiển thị logo hoặc tiêu đề nhận diện hệ thống trên màn đăng nhập. |
| 1.2 | Thông tin tài khoản | Icon / Menu | ✔ | - Hiển thị thông tin người dùng đang đăng nhập. - Cho phép truy cập nhanh các chức năng như xem thông tin tài khoản, Đổi mật khẩu và Đăng xuất hệ thống. |
| 1.3 | Ngôn ngữ | Dropdown/Menu Item | ✔ | - Mặc định “ Việt Nam” - Hiển thị các lựa chọn: Việt Nam / English (có thể mở rộng). - Khi chọn 1 ngôn ngữ, hệ thống thay đổi toàn bộ text UI ngay lập tức. - Hệ thống lưu ngôn ngữ theo tài khoản người dùng. Khi đăng nhập lại, ngôn ngữ đã chọn được áp dụng tự động. |
| 2 | Thanh Menu: Người dùng click vào từng tab hệ thống điều hướng tới màn tương ứng |  |  |  |
| 2.1 | Live View | Tab | ✔ | - Cho phép người dùng truy cập chức năng giám sát video trực tiếp từ các camera trong hệ thống. - Hiển thị video từ một hoặc nhiều camera cùng lúc theo nhiều bố cục khác nhau. - Hỗ trợ các thao tác như phóng to/thu nhỏ video, chụp ảnh từ video trực tiếp và chuyển đổi giữa các luồng video (main stream / sub stream). - Cho phép người dùng click để điều hướng tới màn tương ứng |
| 2.2 | Play Back | Tab | ✔ | - Cho phép người dùng xem lại video đã được ghi hình từ camera. - Hỗ trợ tìm kiếm video theo thời gian, theo camera hoặc theo khoảng thời gian cụ thể. - Cho phép thực hiện các thao tác như tua nhanh, tạm dừng hoặc phát lại video. - Cho phép người dùng click để điều hướng tới màn tương ứng |
| 2.3 | Device setting | Tab | ✔ | - Cho phép quản lý và cấu hình các thiết bị camera trong hệ thống. - Hỗ trợ thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa camera. - Cho phép cấu hình các thông số của camera như địa chỉ IP, luồng video và trạng thái kết nối. - Cho phép người dùng click để điều hướng tới màn tương ứng |
| 2.4 | Media File Management | Tab | ✔ | - Cung cấp giao diện cho phép người dùng quản lý các file ảnh và video đã được chụp hoặc cắt từ dữ liệu camera trong hệ thống VMS. - Hiển thị danh sách các file media (ảnh và video) đã được lưu trong hệ thống. - Cho phép người dùng tìm kiếm và tra cứu các file media theo các tiêu chí như tên file, camera nguồn hoặc thời gian tạo. - Cho phép người dùng xem trước nội dung ảnh hoặc video trực tiếp trong hệ thống. - Cho phép người dùng tải xuống các file ảnh hoặc video để sử dụng bên ngoài hệ thống. - Cho phép người dùng xóa các file media khỏi hệ thống khi không còn nhu cầu sử dụng. |
| 2.5 | User Management | Tab | ✔ | - Cho phép quản trị viên quản lý tài khoản người dùng trong hệ thống. - Hỗ trợ tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa tài khoản người dùng. - Cho phép phân quyền truy cập cho từng người dùng để đảm bảo sử dụng hệ thống đúng quyền hạn. - Cho phép người dùng click để điều hướng tới màn tương ứng |
| 3 | Danh sách file ảnh và video: - Hiển thị danh sách các file ảnh và video đã được tạo từ các chức năng Snapshot (chụp ảnh) hoặc Video Clipping (cắt video) trong hệ thống VMS. - Các file media có thể được hiển thị dưới dạng danh sách dạng thẻ (Grid/Card View) với thumbnail để người dùng dễ nhận diện nội dung file. - Các file media được lưu trữ và nhóm theo ngày tạo nhằm giúp người dùng dễ dàng quản lý và tra cứu dữ liệu. Mỗi file media được hiển thị như một item riêng biệt - Hệ thống sẽ sắp xếp danh sách file theo thời gian tạo từ cũ đến mới (Oldest → Newest) theo mặc định. - Người dùng có thể cuộn (scroll) danh sách để xem thêm các file media khác đã được lưu trong hệ thống. - Tùy theo quyền truy cập của người dùng, hệ thống chỉ hiển thị các file media mà người dùng tạo. |  |  |  |
| 3.1 | Tìm kiếm: Cho phép người dùng nhập các điều kiện tìm kiếm để lọc và hiển thị danh sách file ảnh hoặc video đã được tạo trong hệ thống. Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm theo nhiều tiêu chí khác nhau nhằm giúp người dùng nhanh chóng tra cứu các file media cần thiết. |  |  |  |
| 3.1.1 | Tên File | Textbox |  | - Cho phép người dùng nhập tên file hoặc một phần tên file để tìm kiếm các file media trong hệ thống. - Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm theo tên file đầy đủ hoặc gần đúng (partial match). - Khi người dùng nhập từ khóa, hệ thống sẽ lọc và hiển thị các file có tên phù hợp với nội dung tìm kiếm. |
| 3.1.2 | Camera | Dropdown |  | - Cho phép người dùng lựa chọn camera nguồn đã tạo ra file ảnh hoặc video. - Danh sách camera được hiển thị trong dropdown được lấy từ danh sách camera đã được cấu hình trong hệ thống VMS. - Khi người dùng chọn một camera, hệ thống sẽ lọc và hiển thị các file media được tạo từ camera đó. - Danh sách camera chỉ hiển thị các camera người dùng được phân quyền xem |
| 3.1.3 | Thời gian |  |  | - Cho phép người dùng xác định khoảng thời gian tạo file media để lọc dữ liệu trong danh sách file ảnh và video của hệ thống. - Giao diện hiển thị dưới dạng Date Range Picker, bao gồm hai trường lựa chọn thời gian: • Thời gian bắt đầu (From Date) – xác định thời điểm bắt đầu của khoảng thời gian tìm kiếm. • Thời gian kết thúc (To Date) – xác định thời điểm kết thúc của khoảng thời gian tìm kiếm. - Người dùng có thể chọn thời gian bằng cách: • Chọn trực tiếp từ lịch (calendar) hiển thị trên giao diện. • Hoặc nhập thủ công theo định dạng thời gian của hệ thống. • Đih dạng cho phép: hh:mm:ss dd/mm/yyyy - Sau khi người dùng chọn khoảng thời gian, hệ thống sẽ lọc và hiển thị các file media có thời điểm tạo nằm trong khoảng thời gian đã chọn. - Nếu người dùng chỉ chọn thời gian bắt đầu (From Date) mà không chọn thời gian kết thúc, hệ thống sẽ hiển thị các file media được tạo từ thời điểm đó đến thời điểm hiện tại. - Nếu người dùng chỉ chọn thời gian kết thúc (To Date), hệ thống sẽ hiển thị các file media được tạo trước thời điểm đó. (tối đa 30 ngày đến ngày đã chọn) - Nếu người dùng không chọn bất kỳ giá trị thời gian nào, hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ danh sách file media theo cấu hình mặc định của hệ thống. - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của khoảng thời gian: • From Date không được lớn hơn To Date. • Nếu giá trị không hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi “Khoảng thời gian không hợp lệ. Vui lòng chọn lại khoảng thời gian tìm kiếm” và yêu cầu người dùng chọn lại khoảng thời gian hợp lệ. |
| 3.2.4 | Loại file |  |  | - Cho phép người dùng lọc danh sách file media theo loại file. - Các tùy chọn bao gồm: • Image (Ảnh chụp) – các file được tạo từ chức năng Snapshot trong Live View hoặc Playback. • Video (Video cắt) – các file được tạo từ chức năng Video Clipping. - Khi người dùng chọn một loại file, hệ thống sẽ lọc và hiển thị các file media tương ứng với loại đã chọn. |
| 3.2.4 | Tìm kiếm | Button |  | - Cho phép người dùng thực hiện thao tác tìm kiếm các file media theo các điều kiện đã nhập trong khu vực bộ lọc. - Khi người dùng nhấn nút Tìm kiếm, hệ thống sẽ gửi yêu cầu truy vấn dữ liệu dựa trên các tiêu chí tìm kiếm như: Tên file, Camera, Khoảng thời gian và Loại file. - Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của các điều kiện tìm kiếm trước khi thực hiện truy vấn dữ liệu. - Sau khi xử lý, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các file media phù hợp với điều kiện tìm kiếm. - Trong trường hợp không có dữ liệu phù hợp, hệ thống sẽ hiển thị thông báo: “Không tìm thấy dữ liệu phù hợp.”. |
| 3.2.5 | Xóa bộ lọc | Button |  | - Nút cho phép người dùng xóa toàn bộ các điều kiện tìm kiếm đã nhập trong khu vực bộ lọc. - Khi người dùng nhấn nút Xóa bộ lọc, hệ thống sẽ đặt lại tất cả các trường tìm kiếm về trạng thái mặc định ban đầu. - Sau khi xóa bộ lọc, hệ thống sẽ hiển thị lại toàn bộ danh sách file media theo cấu hình hiển thị mặc định của hệ thống. |
| 3.2 | Danh sách file |  |  |  |
| 3.2.1 | Tên file (File Name) | Text | ✔ | - Hiển thị tên định danh của file media được lưu trong hệ thống. - Tên file được hệ thống tạo tự động theo quy tắc đặt tên hoặc tên theo người dùng đặt. Thông thường tên file được - Cấu trúc theo dạng mặc định hệ thống: TênCamera_ThờiGianTạoFile Ví dụ: Camera_CongChinh_20240601_.mp4. - Nếu tên file quá dài, hệ thống sẽ hiển thị rút gọn và hiển thị đầy đủ khi người dùng di chuột (hover) vào tên file. |
| 3.2.2 | Loại file (File Type) | Text | ✔ | - Hiển thị loại file media được lưu trong hệ thống. Hệ thống hỗ trợ hai loại file chính: Image (ảnh chụp từ video) và Video (video cắt từ dữ liệu ghi hình). |
| 3.2.3 | Thời gian tạo (Created Time) | DateTime | ✔` | - Hiển thị thời điểm file media được tạo trong hệ thống. - Thời gian này được hệ thống tự động ghi nhận khi người dùng thực hiện thao tác chụp ảnh (Snapshot) hoặc cắt video (Video Clipping). - Thời gian hiển thị theo định dạng chuẩn của hệ thống: hh:mm:ss dd/MM/yyyy. |
| 3.2.4 | Thời lượng (Duration) | Time | ✔ | - Hiển thị thời lượng của video đối với các file media loại Video. - Thời lượng được tính dựa trên khoảng thời gian video được cắt từ dữ liệu ghi hình. Giá trị hiển thị theo định dạng hh:mm:ss. - Trường này không áp dụng cho file ảnh (Image) |
| 3.2.5 | Kích thước file (File Size) | Text | ✔ | - Hiển thị dung lượng của file media được lưu trữ trong hệ thống. - Kích thước file được hiển thị theo đơn vị KB / MB / GB |
| 3.2.6 | Hành động (Action) | Icon |  | - Hiển thị các biểu tượng chức năng cho phép người dùng thực hiện các thao tác quản lý đối với từng file media trong danh sách. Người dùng có thể sử dụng các chức năng này để xem, tải xuống hoặc xóa file media khỏi hệ thống. Các thao tác bao gồm: View (Xem trước) - Cho phép người dùng mở file media để xem nội dung trực tiếp trong hệ thống VMS. - Đối với file ảnh (Image): hệ thống hiển thị ảnh ở chế độ preview với kích thước phù hợp trong một cửa sổ popup hoặc modal viewer. - Đối với file video (Video): hệ thống hiển thị video player cho phép người dùng phát video, tạm dừng (Pause), tua nhanh (Seek) hoặc xem toàn màn hình (Full Screen). Download (Tải xuống) - Cho phép người dùng tải file media về thiết bị cá nhân. - File sẽ được tải xuống theo định dạng gốc của file đã được lưu trong hệ thống (ví dụ: JPG, PNG đối với ảnh; MP4 hoặc AVI đối với video). - Khi người dùng chọn chức năng Download, hệ thống sẽ bắt đầu quá trình tải file về thiết bị - Thời gian tải file phụ thuộc vào kích thước file và tốc độ mạng của người dùng. Delete (Xóa) - Cho phép người dùng xóa file media khỏi hệ thống khi file không còn nhu cầu sử dụng. - Khi người dùng chọn chức năng Delete, hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại xác nhận (Confirmation Dialog) để tránh thao tác nhầm. - Nội dung thông báo ví dụ: “Bạn có chắc chắn muốn xóa file này không?” - Nếu người dùng xác nhận xóa, hệ thống sẽ thực hiện xóa file khỏi hệ thống và cập nhật lại danh sách file media. - Nếu người dùng hủy thao tác, hệ thống sẽ đóng hộp thoại và không thực hiện thay đổi dữ liệu. |

#### Biểu đồ luồng xử lý

#### Mô tả dòng sự kiện

| Bước | Mô tả |
| --- | --- |
| Cách truy cập vào màn hình: | - Người dùng đăng nhập vào hệ thống VMS. - Người dùng truy cập vào chức năng Media File Management từ thanh menu của hệ thống. |
| Bước 1 | - Hệ thống hiển thị giao diện màn hình Quản lý file ảnh và video cắt ghép. - Hệ thống tải danh sách các file media đã được lưu trong hệ thống. |
| Bước 2 | - Người dùng có thể nhập điều kiện tìm kiếm file media như: • Tên file • Camera • Khoảng thời gian • Loại file (Image / Video). |
| Bước 3 | - Người dùng nhấn Search hoặc Enter để thực hiện tìm kiếm. |
| Bước 4 | - Hệ thống kiểm tra điều kiện tìm kiếm và truy vấn dữ liệu file media trong hệ thống. • Nếu không có dữ liệu phù hợp → hệ thống hiển thị thông báo “Không tìm thấy dữ liệu phù hợp.”. • Nếu có dữ liệu phù hợp → hệ thống hiển thị danh sách file media tương ứng với điều kiện tìm kiếm. |
| Bước 5 | - Người dùng có thể thực hiện các thao tác quản lý file media trong danh sách như: • View – xem trước nội dung file media. • Download – tải file về thiết bị người dùng. • Delete – xóa file khỏi hệ thống. |
|  | Kết thúc quy trình |

#### Quy tắc nghiệp vụ

| BR | Mô tả |
| --- | --- |
| BR01 | Quy tắc hiển thị danh sách file media mặc định: - Khi người dùng truy cập vào chức năng Quản lý file ảnh và video cắt ghép, hệ thống tự động hiển thị danh sách các file media đã được tạo trong hệ thống. - Danh sách file media bao gồm các file ảnh (Image) được tạo từ chức năng Snapshot và video (Video) được tạo từ chức năng Video Clipping. - Các file media được sắp xếp mặc định theo thời gian tạo từ cũ đến mới dựa trên trường Created Time. |
| BR02 | Quy tắc tìm kiếm kết hợp nhiều điều kiện: - Hệ thống cho phép người dùng tìm kiếm file media bằng cách kết hợp nhiều điều kiện tìm kiếm cùng lúc. - Khi người dùng nhập từ hai điều kiện trở lên, hệ thống sẽ thực hiện lọc dữ liệu theo nguyên tắc AND, nghĩa là file media phải thỏa mãn tất cả các điều kiện tìm kiếm. - Ví dụ: • Điều kiện 1: Loại file = Video • Điều kiện 2: Camera = Camera Cổng Chính → Hệ thống chỉ hiển thị các file video được tạo từ Camera Cổng Chính. - Nếu không có file media nào thỏa mãn đồng thời các điều kiện tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị thông báo: “Không tìm thấy file media phù hợp với điều kiện tìm kiếm.” |
| BR03 | Quy tắc ưu tiên điều kiện tìm kiếm: - Khi người dùng nhập nhiều điều kiện tìm kiếm, hệ thống sẽ áp dụng đồng thời tất cả các điều kiện để truy vấn dữ liệu. - Các điều kiện tìm kiếm không phụ thuộc thứ tự nhập và được xử lý song song trong quá trình lọc dữ liệu. - Người dùng có thể xóa từng điều kiện tìm kiếm hoặc xóa toàn bộ bộ lọc để quay lại danh sách file media mặc định. |
| BR04 | Quy tắc xem trước file media: - Hệ thống cho phép người dùng xem trước nội dung của file media trực tiếp trong hệ thống VMS thông qua chức năng View được hiển thị trong cột Action của danh sách file media. - Khi người dùng nhấn vào biểu tượng View, hệ thống sẽ mở cửa sổ xem trước (Media Preview / Viewer) để hiển thị nội dung của file media mà không cần tải file về thiết bị người dùng. - Hệ thống hỗ trợ xem trước đối với hai loại file media chính: - Đối với file ảnh (Image): - Hệ thống hiển thị ảnh ở chế độ preview trong cửa sổ xem trước. - Trong trường hợp ảnh có độ phân giải lớn, hệ thống sẽ tự động co giãn (scale) hình ảnh để phù hợp với kích thước màn hình. - Người dùng có thể phóng to (Zoom In) hoặc thu nhỏ (Zoom Out) để xem chi tiết hình ảnh nếu hệ thống hỗ trợ chức năng này. - Đối với file video (Video): - Hệ thống hiển thị video player để phát nội dung video trực tiếp trong giao diện xem trước. - Video player hỗ trợ các chức năng cơ bản bao gồm: Play – phát video, Pause – tạm dừng video, Seek / Timeline – tua nhanh hoặc tua lùi video theo thanh thời gian, Volume Control – điều chỉnh âm lượng (nếu video có âm thanh), Full Screen – xem video ở chế độ toàn màn hình. - Người dùng có thể đóng cửa sổ preview để quay lại danh sách file media. - Nếu hệ thống không thể tải hoặc hiển thị nội dung file media, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi: “Không thể hiển thị nội dung file media.” |

### Quản lý người dùng và phân quyền (User Management & Permission Assignment)

#### Quản lý phân quyền

###### A.1. Thông tin chung

| Tên màn hình | Quản lý quyền hệ thống (Permission Management / Permission List) |
| --- | --- |
| Mục đích | - Cung cấp giao diện cho phép quản trị viên xem và quản lý danh sách các quyền truy cập chức năng trong hệ thống VMS. - Hệ thống hiển thị toàn bộ các quyền chức năng đang có trong hệ thống dựa trên các module và chức năng được cấu hình trong VMS. - Các quyền này được hệ thống tự động tạo tương ứng với các chức năng của hệ thống như: Live View, Playback, Camera Management, Device Setting, Media Management, User Management… - Mỗi chức năng có thể bao gồm các quyền thao tác như: View (Xem), Add (Thêm mới), Edit (Chỉnh sửa), Delete (Xóa). - Danh sách quyền được sử dụng làm nguồn dữ liệu để cấu hình phân quyền cho người dùng hoặc nhóm người dùng trong hệ thống. - Hệ thống không cho phép tạo mới hoặc xóa quyền, các quyền được quản lý tự động dựa trên các chức năng của hệ thống. |
| Người sử dụng | - Quản trị hệ thống |
| Điều kiện trước | - Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống VMS. - Người dùng có quyền truy cập chức năng quản lý quyền hệ thống. - Hệ thống đã có danh sách các module và chức năng được cấu hình trong hệ thống VMS. |
| Điều kiện sau | - Hệ thống hiển thị danh sách toàn bộ các quyền chức năng hiện có trong hệ thống. - Danh sách quyền được phân loại theo từng chức năng hoặc module của hệ thống. - Các quyền này có thể được sử dụng để gán quyền cho tài khoản người dùng hoặc nhóm người dùng trong chức năng phân quyền. - Quản trị viên có thể xem danh sách quyền nhưng không thể chỉnh sửa, tạo mới hoặc xóa quyền. |

###### A.2. Mô tả chi tiết

| STT | Tên | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Header |  |  |  |
| 1.1 | Logo / Tên hệ thống | Image / Text | ✔ | - Hiển thị logo hoặc tiêu đề nhận diện hệ thống trên màn đăng nhập. |
| 1.2 | Thông tin tài khoản | Icon / Menu | ✔ | - Hiển thị thông tin người dùng đang đăng nhập. - Cho phép truy cập nhanh các chức năng như xem thông tin tài khoản, Đổi mật khẩu và Đăng xuất hệ thống. |
| 1.3 | Ngôn ngữ | Dropdown/Menu Item | ✔ | - Mặc định “ Việt Nam” - Hiển thị các lựa chọn: Việt Nam / English (có thể mở rộng). - Khi chọn 1 ngôn ngữ, hệ thống thay đổi toàn bộ text UI ngay lập tức. - Hệ thống lưu ngôn ngữ theo tài khoản người dùng. Khi đăng nhập lại, ngôn ngữ đã chọn được áp dụng tự động. |
| 2 | Thanh Menu: Người dùng click vào từng tab hệ thống điều hướng tới màn tương ứng |  |  |  |
| 2.1 | Live View | Tab | ✔ | - Cho phép người dùng truy cập chức năng giám sát video trực tiếp từ các camera trong hệ thống. - Hiển thị video từ một hoặc nhiều camera cùng lúc theo nhiều bố cục khác nhau. - Hỗ trợ các thao tác như phóng to/thu nhỏ video, chụp ảnh từ video trực tiếp và chuyển đổi giữa các luồng video (main stream / sub stream). - Cho phép người dùng click để điều hướng tới màn tương ứng |
| 2.2 | Play Back | Tab | ✔ | - Cho phép người dùng xem lại video đã được ghi hình từ camera. - Hỗ trợ tìm kiếm video theo thời gian, theo camera hoặc theo khoảng thời gian cụ thể. - Cho phép thực hiện các thao tác như tua nhanh, tạm dừng hoặc phát lại video. - Cho phép người dùng click để điều hướng tới màn tương ứng |
| 2.3 | Device setting | Tab | ✔ | - Cho phép quản lý và cấu hình các thiết bị camera trong hệ thống. - Hỗ trợ thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa camera. - Cho phép cấu hình các thông số của camera như địa chỉ IP, luồng video và trạng thái kết nối. - Cho phép người dùng click để điều hướng tới màn tương ứng |
| 2.4 | Media File Management | Tab | ✔ | - Cung cấp giao diện cho phép người dùng quản lý các file ảnh và video đã được chụp hoặc cắt từ dữ liệu camera trong hệ thống VMS. - Hiển thị danh sách các file media (ảnh và video) đã được lưu trong hệ thống. - Cho phép người dùng tìm kiếm và tra cứu các file media theo các tiêu chí như tên file, camera nguồn hoặc thời gian tạo. - Cho phép người dùng xem trước nội dung ảnh hoặc video trực tiếp trong hệ thống. - Cho phép người dùng tải xuống các file ảnh hoặc video để sử dụng bên ngoài hệ thống. - Cho phép người dùng xóa các file media khỏi hệ thống khi không còn nhu cầu sử dụng. |
| 2.5 | User Management & Permission Assignment | Tab | ✔ | - Cho phép quản trị viên quản lý tài khoản người dùng trong hệ thống. - Hỗ trợ tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa tài khoản người dùng. - Cho phép phân quyền truy cập cho từng người dùng để đảm bảo sử dụng hệ thống đúng quyền hạn. - Cho phép người dùng click để điều hướng tới màn tương ứng |
| 3 | Danh sách quyền hệ thống - Hiển thị danh sách toàn bộ các quyền chức năng hiện có trong hệ thống VMS. Các quyền này được hệ thống tạo tự động dựa trên các module và chức năng của hệ thống. - Quản trị viên có thể xem danh sách quyền để sử dụng khi cấu hình phân quyền cho người dùng hoặc nhóm người dùng. |  |  |  |
| 3.1 | Module | Tree Node | ✔ | - Trường này hiển thị tên module hoặc nhóm chức năng chính của hệ thống VMS trong danh sách phân quyền. - Module là cấp cao nhất trong cấu trúc cây phân quyền (Permission Tree) và đại diện cho một nhóm chức năng lớn của hệ thống. - Mỗi module bao gồm nhiều chức năng con (Feature / Function) và mỗi chức năng có thể chứa các quyền thao tác (Permission) như View, Add, Edit, Delete. - Các module được hiển thị dưới dạng node cha (Parent Node) trong cấu trúc cây và có thể mở rộng (expand) hoặc thu gọn (collapse) để hiển thị các chức năng và quyền tương ứng bên dưới. - Danh sách module được tạo tự động dựa trên các chức năng được cấu hình trong hệ thống VMS và không cho phép người dùng tạo mới hoặc chỉnh sửa trực tiếp từ màn hình phân quyền. - Mỗi module có thể chứa một hoặc nhiều chức năng con, và các chức năng này sẽ hiển thị ở cấp tiếp theo của cấu trúc cây. - Ví dụ các module phổ biến trong hệ thống VMS bao gồm: - Live View – Chức năng giám sát video trực tiếp từ camera. - Playback – Chức năng xem lại video đã được ghi hình. - Camera Management – Quản lý danh sách camera và cấu hình thiết bị. - Device Setting – Quản lý cấu hình thiết bị camera. - Media Management – Quản lý các file ảnh và video được tạo từ hệ thống. - User Management – Quản lý tài khoản người dùng và phân quyền truy cập. - Khi thực hiện phân quyền cho người dùng, quản trị viên có thể mở rộng module để xem và lựa chọn các quyền chi tiết thuộc module đó. |
| 3.2 | Feature / Function | Tree Node | ✔ | - Trường này hiển thị các chức năng cụ thể (Feature / Function) thuộc từng module của hệ thống VMS. - Đây là cấp thứ hai trong cấu trúc cây phân quyền (Permission Tree) và nằm dưới node Module. - Mỗi chức năng đại diện cho một tính năng hoặc màn hình cụ thể của hệ thống, nơi người dùng có thể thực hiện các thao tác nghiệp vụ. - Các chức năng này giúp phân tách rõ phạm vi quyền truy cập theo từng khu vực chức năng của hệ thống, giúp việc phân quyền trở nên chính xác và dễ quản lý hơn. - Trong cấu trúc cây, mỗi Feature / Function sẽ là node con của Module và có thể chứa các quyền thao tác (Permission) ở cấp tiếp theo như: View (Xem), Add (Thêm mới), Edit (Chỉnh sửa), Delete (Xóa), Configure (Cấu hình) - Người quản trị có thể mở rộng (expand) hoặc thu gọn (collapse) từng chức năng để xem các quyền thao tác chi tiết tương ứng. - Danh sách các Feature / Function được hệ thống tạo tự động dựa trên các chức năng đã được triển khai trong hệ thống VMS |
| 3.3 | Permission | Checkbox | ✔ | - Trường này hiển thị các quyền thao tác cụ thể đối với từng chức năng của hệ thống VMS. - Các quyền này xác định những hành động mà người dùng được phép thực hiện khi truy cập vào một chức năng hoặc màn hình trong hệ thống. - Permission là cấp thấp nhất trong cấu trúc cây phân quyền (Permission Tree) và nằm dưới các node Feature / Function. - Mỗi quyền được hiển thị dưới dạng checkbox để quản trị viên có thể dễ dàng lựa chọn hoặc bỏ chọn khi thực hiện phân quyền cho người dùng hoặc nhóm người dùng. - Các loại quyền phổ biến trong hệ thống có thể bao gồm: - View – Cho phép người dùng xem thông tin hoặc truy cập vào chức năng. - Add – Cho phép tạo mới dữ liệu hoặc thêm đối tượng trong hệ thống. - Edit – Cho phép chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin hiện có. - Delete – Cho phép xóa dữ liệu hoặc đối tượng trong hệ thống. - Configure – Cho phép thay đổi cấu hình hoặc thiết lập hệ thống. - Khi quyền được áp dụng đối với 1 user khi người dùng đăng nhập vào hệ thống. Hệ thống sẽ kiểm tra quyền của tài khoản và chỉ cho phép người dùng thực hiện các thao tác đã được cấp quyền. - Nếu một quyền không được cấp cho người dùng: Chức năng tương ứng không hiển thị trên giao diện - Danh sách quyền được tạo tự động dựa trên các chức năng đã được cấu hình trong hệ thống VMS và không thể chỉnh sửa trực tiếp từ màn hình phân quyền. |

###### A.3. Biểu đồ luồng xử lý

###### A.4. Mô tả dòng sự kiện

| Bước | Mô tả |
| --- | --- |
| Cách truy cập vào màn hình: | - Người dùng đăng nhập vào hệ thống VMS. - Người dùng truy cập chức năng User Management & Permission Assignment từ thanh menu của hệ thống. |
| Bước 1 | - Hệ thống hiển thị các tùy chọn trong chức năng User Management & Permission Assignment, bao gồm: • Quản lý người dùng (User Management) • Quản lý phân quyền (Permission Management) |
| Bước 2 | - Người dùng chọn chức năng Phân quyền (Permission Management). |
| Bước 3 | - Hệ thống tải và hiển thị danh sách toàn bộ quyền chức năng của hệ thống dưới dạng cấu trúc cây (Tree Structure) gồm: • Module • Feature / Function • Permission (View / Add / Edit / Delete). |
|  | Kết thúc quy trình |

###### A.5. Quy tắc nghiệp vụ

N/A

#### Quản lý người dùng

##### Quản lý người dùng

###### A.1. Thông tin chung

| Tên màn hình | Quản lý người dùng (User Management) |
| --- | --- |
| Mục đích | - Cung cấp giao diện cho phép quản trị hệ thống quản lý danh sách tài khoản người dùng trong hệ thống VMS. - Cho phép tạo và quản lý hai loại tài khoản người dùng gồm: User gốc (Root / Admin) và User phụ (Sub User). - User gốc (Root / Admin) là tài khoản có quyền quản trị cao nhất trong hệ thống, có thể thực hiện toàn bộ các chức năng quản lý người dùng và cấu hình hệ thống. - User gốc có quyền tạo mới, chỉnh sửa, phân quyền hoặc xóa các tài khoản User phụ trong hệ thống. - User phụ (Sub User) là tài khoản được tạo bởi User gốc và chỉ được phép truy cập các chức năng theo quyền được cấp. - Cho phép quản trị viên phân quyền truy cập chức năng cho từng tài khoản người dùng nhằm kiểm soát phạm vi sử dụng hệ thống. - Hỗ trợ quản lý người dùng giúp hệ thống đảm bảo an toàn, kiểm soát truy cập và phân quyền sử dụng hệ thống VMS một cách hiệu quả. |
| Người sử dụng | - Quản trị hệ thống (Root / Admin) - Người dùng phụ (Sub User – có quyền hạn theo phân quyền) |
| Điều kiện trước | - Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống VMS. - Người dùng có quyền truy cập chức năng User Management. - Hệ thống đã tồn tại tài khoản User gốc (Root / Admin) được tạo khi khởi tạo hệ thống. |
| Điều kiện sau | - Hệ thống hiển thị danh sách tất cả các tài khoản người dùng hiện có trong hệ thống. - User gốc có thể tạo mới, chỉnh sửa, phân quyền hoặc xóa tài khoản User phụ. - Các quyền truy cập của User phụ được áp dụng ngay sau khi cấu hình và lưu thông tin. - Khi User phụ đăng nhập vào hệ thống, hệ thống sẽ kiểm tra quyền truy cập và chỉ cho phép sử dụng các chức năng đã được cấp quyền. |

###### A.2. Mô tả chi tiết

| STT | Tên | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Header |  |  |  |
| 1.1 | Logo / Tên hệ thống | Image / Text | ✔ | - Hiển thị logo hoặc tiêu đề nhận diện hệ thống trên màn đăng nhập. |
| 1.2 | Thông tin tài khoản | Icon / Menu | ✔ | - Hiển thị thông tin người dùng đang đăng nhập. - Cho phép truy cập nhanh các chức năng như xem thông tin tài khoản, Đổi mật khẩu và Đăng xuất hệ thống. |
| 1.3 | Ngôn ngữ | Dropdown/Menu Item | ✔ | - Mặc định “ Việt Nam” - Hiển thị các lựa chọn: Việt Nam / English (có thể mở rộng). - Khi chọn 1 ngôn ngữ, hệ thống thay đổi toàn bộ text UI ngay lập tức. - Hệ thống lưu ngôn ngữ theo tài khoản người dùng. Khi đăng nhập lại, ngôn ngữ đã chọn được áp dụng tự động. |
| 2 | Thanh Menu: Người dùng click vào từng tab hệ thống điều hướng tới màn tương ứng |  |  |  |
| 2.1 | Live View | Tab | ✔ | - Cho phép người dùng truy cập chức năng giám sát video trực tiếp từ các camera trong hệ thống. - Hiển thị video từ một hoặc nhiều camera cùng lúc theo nhiều bố cục khác nhau. - Hỗ trợ các thao tác như phóng to/thu nhỏ video, chụp ảnh từ video trực tiếp và chuyển đổi giữa các luồng video (main stream / sub stream). - Cho phép người dùng click để điều hướng tới màn tương ứng |
| 2.2 | Play Back | Tab | ✔ | - Cho phép người dùng xem lại video đã được ghi hình từ camera. - Hỗ trợ tìm kiếm video theo thời gian, theo camera hoặc theo khoảng thời gian cụ thể. - Cho phép thực hiện các thao tác như tua nhanh, tạm dừng hoặc phát lại video. - Cho phép người dùng click để điều hướng tới màn tương ứng |
| 2.3 | Device setting | Tab | ✔ | - Cho phép quản lý và cấu hình các thiết bị camera trong hệ thống. - Hỗ trợ thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa camera. - Cho phép cấu hình các thông số của camera như địa chỉ IP, luồng video và trạng thái kết nối. - Cho phép người dùng click để điều hướng tới màn tương ứng |
| 2.4 | Media File Management | Tab | ✔ | - Cung cấp giao diện cho phép người dùng quản lý các file ảnh và video đã được chụp hoặc cắt từ dữ liệu camera trong hệ thống VMS. - Hiển thị danh sách các file media (ảnh và video) đã được lưu trong hệ thống. - Cho phép người dùng tìm kiếm và tra cứu các file media theo các tiêu chí như tên file, camera nguồn hoặc thời gian tạo. - Cho phép người dùng xem trước nội dung ảnh hoặc video trực tiếp trong hệ thống. - Cho phép người dùng tải xuống các file ảnh hoặc video để sử dụng bên ngoài hệ thống. - Cho phép người dùng xóa các file media khỏi hệ thống khi không còn nhu cầu sử dụng. |
| 2.5 | User Management & Permission Assignment | Tab | ✔ | - Cho phép quản trị viên quản lý tài khoản người dùng trong hệ thống. - Hỗ trợ tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa tài khoản người dùng. - Cho phép phân quyền truy cập cho từng người dùng để đảm bảo sử dụng hệ thống đúng quyền hạn. - Cho phép người dùng click để điều hướng tới màn tương ứng |
| 3 | Tìm kiếm |  |  |  |
| 3.1 | Tìm kiếm người dùng | Textbox |  | - Trường nhập liệu cho phép người dùng nhập từ khóa để tìm kiếm tài khoản trong danh sách người dùng của hệ thống. - Người dùng có thể nhập các thông tin liên quan đến tài khoản như: Username, Họ và tên hoặc Email để thực hiện tìm kiếm. - Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm theo từ khóa gần đúng (keyword search), cho phép tìm kiếm ngay cả khi người dùng chỉ nhập một phần thông tin của tài khoản. - Kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị các tài khoản có thông tin phù hợp với từ khóa đã nhập. - Nếu không có kết quả phù hợp, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Không tìm thấy người dùng phù hợp” - Khi người dùng xóa nội dung trong ô tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị lại toàn bộ danh sách người dùng. |
| 3.2 | Trạng thái | Dropdown |  | - Cho phép người dùng lựa chọn trạng thái hoạt động của tài khoản để lọc danh sách người dùng trong hệ thống. - Danh sách lựa chọn trong Dropdown bao gồm các giá trị sau: • Tất cả: Hiển thị tất cả các acc bao gồm (Active, Inactive) • Active – Hiển thị các tài khoản đang hoạt động và có thể đăng nhập hệ thống. • Inactive – Hiển thị các tài khoản đã bị vô hiệu hóa và không thể đăng nhập vào hệ thống. - Khi người dùng chọn một trạng thái trong danh sách, hệ thống sẽ thực hiện lọc dữ liệu và hiển thị các tài khoản người dùng có trạng thái tương ứng trong bảng danh sách người dùng. - Trạng thái của tài khoản được sử dụng để kiểm soát quyền truy cập vào hệ thống. Các tài khoản ở trạng thái Inactive sẽ không được phép đăng nhập hoặc thực hiện các thao tác trong hệ thống VMS. - Khi thay đổi giá trị trong Dropdown, danh sách người dùng sẽ được cập nhật ngay |
| 3.3 | Thêm người dùng | Button |  | - Nút chức năng cho phép quản trị viên tạo mới tài khoản người dùng trong hệ thống VMS. - Khi người dùng nhấn vào nút “Thêm người dùng”, hệ thống sẽ mở màn hình tạo mới người dùng (Create User). - Chức năng “Thêm người dùng” chỉ được hiển thị và sử dụng đối với những tài khoản có quyền Add User (Tạo người dùng) trong hệ thống. |
| 3.4 | Tìm kiếm | Button |  | - Nút chức năng cho phép người dùng thực hiện tìm kiếm danh sách tài khoản dựa trên các điều kiện đã nhập - Khi người dùng nhấn nút “Tìm kiếm”, hệ thống sẽ thu thập các giá trị đã nhập tại các trường lọc và thực hiện truy vấn dữ liệu trong danh sách người dùng. - Kết quả tìm kiếm sẽ được hiển thị trong bảng danh sách người dùng bên dưới, chỉ bao gồm các tài khoản phù hợp với điều kiện tìm kiếm. - Nếu không có kết quả phù hợp, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Không tìm thấy dữ liệu phù hợp” trong bảng danh sách. |
| 3.5 | Xóa bộ lọc | Button |  | - Nút chức năng cho phép người dùng xóa toàn bộ các điều kiện tìm kiếm đã nhập trên màn hình. - Khi người dùng nhấn nút “Xóa bộ lọc”, hệ thống sẽ thực hiện các thao tác sau: • Xóa toàn bộ nội dung đã nhập trong trường Tìm kiếm người dùng. • Đưa trường Trạng thái về giá trị mặc định (Tất cả). - Sau khi xóa bộ lọc, hệ thống sẽ hiển thị lại toàn bộ danh sách người dùng trong bảng dữ liệu. |
| 4 | Danh sách acc |  |  |  |
| 4.1 | Số thứ tự | Number | ✔ | - Trường hiển thị số thứ tự của từng bản ghi người dùng trong bảng danh sách người dùng. - Giá trị được hệ thống tự động đánh số tăng dần theo thứ tự hiển thị của các dòng dữ liệu trong bảng. - Số thứ tự bắt đầu từ 1 và tăng dần tương ứng với từng bản ghi trong danh sách. - Trường này chỉ có mục đích hiển thị để giúp người dùng dễ dàng theo dõi và xác định vị trí bản ghi, không cho phép chỉnh sửa hoặc nhập dữ liệu. - Khi người dùng thực hiện tìm kiếm, lọc dữ liệu hoặc phân trang, hệ thống sẽ cập nhật lại số thứ tự tương ứng với danh sách dữ liệu đang được hiển thị trên màn hình. - Trường Số thứ tự không được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu mà được hệ thống tạo ra động khi hiển thị dữ liệu trên giao diện. |
| 4.2 | Username | Text | ✔ | - Trường hiển thị tên đăng nhập của người dùng trong hệ thống VMS. - Username là định danh duy nhất của mỗi tài khoản và được sử dụng để người dùng đăng nhập vào hệ thống. - Giá trị của trường này được hiển thị dựa trên thông tin đã được khai báo khi tạo mới tài khoản người dùng. - Username không được phép trùng lặp giữa các tài khoản trong hệ thống. - Trường này được hiển thị dưới dạng text trong bảng danh sách người dùng và không cho phép chỉnh sửa trực tiếp tại bảng. Việc thay đổi Username (nếu được cho phép) phải thực hiện thông qua màn hình chỉnh sửa người dùng (Edit User). |
| 4.3 | Họ và tên | Text | ✔ | - Trường hiển thị họ và tên đầy đủ của người dùng trong hệ thống VMS. - Thông tin này được sử dụng để nhận diện người sử dụng tài khoản trong quá trình quản lý và vận hành hệ thống. - Giá trị của trường Họ và tên được nhập khi quản trị viên tạo mới tài khoản người dùng hoặc cập nhật thông tin tại màn hình chỉnh sửa người dùng (Edit User). - Trường này được hiển thị dưới dạng text trong bảng danh sách người dùng và không cho phép chỉnh sửa trực tiếp trên bảng. Việc thay đổi thông tin phải thực hiện tại màn hình chỉnh sửa người dùng. |
| 4.4 | Email | Text | ✔ | - Trường hiển thị địa chỉ email của người dùng được khai báo khi tạo tài khoản trong hệ thống VMS. - Email được sử dụng để liên hệ, nhận thông báo từ hệ thống hoặc hỗ trợ khôi phục tài khoản khi cần thiết. - Giá trị của trường Email được nhập khi tạo mới người dùng (Create User) hoặc cập nhật tại màn hình chỉnh sửa người dùng (Edit User). - Email phải tuân theo định dạng địa chỉ email hợp lệ (ví dụ: user@example.com). - Trường này được hiển thị dưới dạng text trong bảng danh sách người dùng và không cho phép chỉnh sửa trực tiếp trên bảng. Việc thay đổi thông tin phải thực hiện thông qua màn hình chỉnh sửa người dùng. |
| 4.5 | Loại tài khoản | Text | ✔ | - Trường hiển thị loại tài khoản của người dùng trong hệ thống VMS. - Giá trị của trường này được xác định khi tài khoản được tạo và phản ánh vai trò của tài khoản trong cấu trúc quản lý người dùng của hệ thống. - Hệ thống hỗ trợ hai loại tài khoản chính: • Tài khoản chính (Root User) – Là tài khoản gốc được cấp cho mỗi đơn vị sử dụng hệ thống, có quyền quản lý và tạo các tài khoản phụ thuộc phạm vi đơn vị của mình. • Tài khoản phụ (Sub User) – Là tài khoản được tạo bởi tài khoản chính và chỉ có quyền truy cập các chức năng được cấp quyền. - Trường này được hiển thị dưới dạng text trong bảng danh sách người dùng và giúp quản trị viên dễ dàng phân biệt giữa tài khoản chính và tài khoản phụ. - Thông tin Loại tài khoản không cho phép chỉnh sửa trực tiếp trên bảng danh sách mà chỉ có thể thay đổi khi cấu hình hoặc chỉnh sửa thông tin tài khoản tại màn hình quản lý người dùng (nếu hệ thống cho phép). |
| 4.6 | Tài khoản cha | Text | ✔ | - Trường hiển thị tên tài khoản gốc (Root User) đã tạo ra tài khoản người dùng hiện tại trong hệ thống VMS. - Thông tin này thể hiện mối quan hệ quản lý giữa các tài khoản, trong đó một tài khoản chính có thể tạo và quản lý nhiều tài khoản phụ. - Giá trị của trường Tài khoản cha được hệ thống tự động gán khi tài khoản người dùng được tạo bởi một tài khoản chính. - Đối với tài khoản chính (Root User), trường này có thể để trống hoặc hiển thị giá trị mặc định theo cấu hình của hệ thống. - Trường này được hiển thị dưới dạng text trong bảng danh sách người dùng nhằm giúp quản trị viên dễ dàng xác định tài khoản nào đang quản lý các tài khoản phụ. - Trường dữ liệu này chỉ hiển thị thông tin khi tài khoản là tài khoản phụ (Sub User). - Nếu tài khoản là tài khoản chính (Root User), hệ thống sẽ không hiển thị giá trị và để trống trường dữ liệu này. |
| 4.7 | Trạng thái | Status | ✔ | - Trường hiển thị trạng thái hoạt động của tài khoản người dùng trong hệ thống VMS. - Trạng thái của tài khoản được sử dụng để kiểm soát khả năng đăng nhập và sử dụng hệ thống của người dùng. - Các giá trị trạng thái bao gồm: • Active – Tài khoản đang hoạt động và người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống. • Inactive – Tài khoản đã bị vô hiệu hóa và người dùng không thể đăng nhập hoặc sử dụng hệ thống. - Trạng thái của tài khoản được thiết lập khi tạo mới hoặc chỉnh sửa thông tin người dùng, thay đổi trạng thái |
| 4.8 | Thời gian tạo | Datetime | ✔ | - Trường hiển thị thời điểm tài khoản người dùng được tạo trong hệ thống VMS. - Giá trị của trường này được hệ thống tự động ghi nhận tại thời điểm tài khoản được tạo và lưu trong cơ sở dữ liệu. - Dữ liệu được hiển thị theo định dạng HH:mm:ss DD/MM/YYYY HH:mm:ss. - Trường Thời gian tạo chỉ có chức năng hiển thị và không cho phép chỉnh sửa từ giao diện người dùng. |
| 4.9 | Thao tác | Action Button | ✔ | - Trường hiển thị các nút thao tác cho từng tài khoản người dùng trong bảng danh sách người dùng. Các thao tác này cho phép quản trị viên thực hiện các hành động quản lý đối với tài khoản tương ứng. - Các nút thao tác bao gồm: • Edit (Chỉnh sửa người dùng) – Cho phép quản trị viên mở màn hình chỉnh sửa thông tin người dùng • Delete (Xóa người dùng) – Cho phép quản trị viên xóa tài khoản người dùng khỏi hệ thống. Khi thực hiện thao tác này, hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại xác nhận (Confirmation Dialog) để đảm bảo người dùng xác nhận trước khi xóa. • Đổi trạng thái – Cho phép quản trị viên thay đổi trạng thái hoạt động của tài khoản giữa Active và Inactive. Khi thực hiện thao tác này, hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại xác nhận (Confirmation Dialog) để đảm bảo người dùng xác nhận trước khi đổi trạng thái. - Các nút thao tác chỉ hiển thị đối với người dùng có quyền tương ứng trong hệ thống (Edit User, Delete User, Change Status). |
| 4.11 | Số lượng Sub user | Number / Link |  | - Hiển thị tổng số tài khoản phụ (Sub User) thuộc quyền quản lý của một Root User trong hệ thống VMS. - Giá trị này được hệ thống tự động tính toán dựa trên số lượng Sub User đang được gán cho Root User tương ứng. - Trường này chỉ hiển thị đối với tài khoản Root User. - Nếu tài khoản là Sub User, trường này sẽ không hiển thị hoặc để trống. - Giá trị hiển thị có thể click được. Khi người dùng nhấn vào số lượng Sub User, hệ thống sẽ mở màn hình hoặc popup hiển thị danh sách chi tiết các Sub User thuộc Root User đó. - Danh sách Sub User hiển thị các thông tin cơ bản như: Username, Họ và tên, Email, Trạng thái và Thời gian tạo. - Tại màn hình này, người dùng có thể thực hiện các thao tác quản lý tiếp theo như xem chi tiết, chỉnh sửa hoặc thay đổi trạng thái Sub User (nếu được cấp quyền). - Trường Số lượng Sub User không cho phép chỉnh sửa trực tiếp và sẽ tự động cập nhật khi có Sub User được thêm mới hoặc bị xóa khỏi Root User. |
| 4.11 | Phân trang | Table Control. |  | - Khi tổng số camera lớn hơn 20 bản ghi, hệ thống sẽ hiển thị thanh phân trang (Pagination). - Người dùng có thể chuyển trang bằng các nút Next / Previous hoặc chọn trực tiếp số trang để truy cập dữ liệu tương ứng. - Khi người dùng chuyển trang, hệ thống sẽ tải và hiển thị danh sách camera của trang đã chọn. |

###### A.3. Biểu đồ luồng xử lý

###### A.4. Mô tả dòng sự kiện

| Bước | Mô tả |
| --- | --- |
| Cách truy cập vào màn hình: | - Người dùng đăng nhập vào hệ thống VMS. - Người dùng truy cập chức năng User Management & Permission Assignment từ thanh menu của hệ thống. |
| Bước 1 | - Hệ thống hiển thị các tùy chọn trong chức năng User Management & Permission Assignment, bao gồm: • Quản lý người dùng (User Management) • Quản lý phân quyền (Permission Management) |
| Bước 2 | - Người dùng chọn chức năng Quản lý người dùng (User Management). - Hệ thống hiển thị màn hình Quản lý người dùng, bao gồm các chức năng tìm kiếm và danh sách người dùng. |
| Bước 3 | - Người dùng nhập điều kiện tìm kiếm (ví dụ: Username, Họ tên, Email hoặc Trạng thái) hoặc nhấn nút Tìm kiếm để tra cứu dữ liệu. |
| Bước 4 | - Hệ thống kiểm tra điều kiện tìm kiếm được nhập. - Nếu điều kiện tìm kiếm không hợp lệ hoặc không có dữ liệu phù hợp, hệ thống trả về dữ liệu trống. - Nếu điều kiện tìm kiếm hợp lệ, hệ thống hiển thị kết quả danh sách người dùng phù hợp với điều kiện tìm kiếm. |
|  | Kết thúc quy trình. |

###### A.5. Quy tắc nghiệp vụ

| BR | Mô tả |
| --- | --- |
| BR01 | Quy tắc hiển thị danh sách mặc định: - Khi người dùng truy cập vào chức năng Quản lý người dùng, hệ thống sẽ tự động hiển thị toàn bộ danh sách tài khoản người dùng đang được quản lý trong hệ thống VMS. - Danh sách người dùng được hiển thị theo cơ chế phân trang, với tối đa 20 bản ghi trên mỗi trang. - Danh sách người dùng được sắp xếp theo thời gian tạo tài khoản (mới nhất → cũ nhất) |
| BR02 | Quy tắc tìm kiếm kết hợp nhiều điều kiện: - Hệ thống cho phép người dùng tìm kiếm tài khoản bằng cách kết hợp nhiều điều kiện tìm kiếm cùng lúc. - Khi người dùng nhập từ hai điều kiện trở lên, hệ thống sẽ lọc dữ liệu theo nguyên tắc AND, nghĩa là người dùng phải thỏa mãn tất cả các điều kiện tìm kiếm. - Ví dụ: • Điều kiện 1: Trạng thái = Active • Điều kiện 2: Username chứa từ khóa “admin” → Hệ thống chỉ hiển thị các tài khoản Active và có Username chứa “admin”. |
| BR03 | Quy tắc ưu tiên điều kiện tìm kiếm: - Khi người dùng nhập nhiều điều kiện tìm kiếm, hệ thống sẽ áp dụng đồng thời tất cả các điều kiện để truy vấn dữ liệu. - Các điều kiện tìm kiếm không phụ thuộc thứ tự nhập và được xử lý song song trong quá trình lọc dữ liệu. - Người dùng có thể xóa từng điều kiện hoặc xóa toàn bộ bộ lọc để quay lại danh sách mặc định. |
| BR04 | Quy tắc phân loại tài khoản: - Hệ thống hỗ trợ hai loại tài khoản người dùng: • Tài khoản chính (Root User) – Tài khoản quản trị cấp cao, có quyền tạo và quản lý các tài khoản phụ. • Tài khoản phụ (Sub User) – Tài khoản được tạo bởi tài khoản chính và chỉ có quyền truy cập các chức năng được cấp quyền. - Mỗi tài khoản phụ sẽ được gắn với một tài khoản cha (Root User) trong hệ thống. |
| BR05 | Quy tắc kiểm soát trạng thái tài khoản: - Khi tài khoản ở trạng thái Inactive, người dùng không thể đăng nhập vào hệ thống VMS. - Việc thay đổi trạng thái tài khoản chỉ được thực hiện bởi người dùng có quyền quản lý người dùng (User Management Permission). |

##### Thêm người dùng

###### B.1. Thông tin chung

| Tên màn hình | Thêm người dùng (Add User) |
| --- | --- |
| Mục đích | - Cho phép người dùng có quyền quản trị tạo mới tài khoản người dùng trong hệ thống VMS. - Tài khoản được tạo có thể là tài khoản gốc (Root User) hoặc tài khoản phụ (Sub User) tùy theo quyền của người tạo. - Người tạo tài khoản có thể cấu hình thông tin người dùng và phân quyền truy cập cho tài khoản mới. |
| Người sử dụng | - System Admin tạo tài khoản gốc (Root User) - Root User sau đó tự tạo các tài khoản phụ (Sub User) |
| Điều kiện trước | - Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống VMS. - Người dùng có quyền truy cập chức năng User Management. |
| Điều kiện sau | - Hệ thống tạo thành công tài khoản người dùng mới và lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu. - Tài khoản mới được hiển thị trong danh sách người dùng (User List). - Nếu tài khoản được tạo là Sub User, hệ thống sẽ gán tài khoản cha (Parent User) là tài khoản đã tạo ra nó. - Các quyền truy cập được cấu hình cho tài khoản sẽ được áp dụng ngay sau khi lưu. - Khi người dùng mới đăng nhập, hệ thống sẽ kiểm tra quyền truy cập và chỉ cho phép sử dụng các chức năng đã được phân quyền. |

###### B.2. Mô tả chi tiết

| STT | Tên | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thông tin người dùng |  |  |  |
| 1.1 | Username | Text | ✔ | - Cho phép người dùng nhập tên đăng nhập (Username) của tài khoản người dùng cần tạo trong hệ thống VMS. - Trường bắt buộc khi thực hiện tạo mới người dùng. - Username được sử dụng làm định danh duy nhất của tài khoản và được dùng để đăng nhập vào hệ thống. - Username phải duy nhất trong toàn bộ hệ thống và không được trùng với bất kỳ tài khoản nào đã tồn tại. - Độ dài Username phải nằm trong khoảng từ 3 đến 50 ký tự. - Chỉ cho phép nhập chữ cái (a–z, A–Z), chữ số (0–9) và ký tự đặc biệt “_”. - Không cho phép nhập khoảng trắng hoặc các ký tự đặc biệt khác. - Khi người dùng nhập Username, hệ thống có thể kiểm tra tính hợp lệ theo thời gian thực (real-time validation) để đảm bảo Username chưa tồn tại trong hệ thống. - Nếu người dùng để trống trường Username, hệ thống hiển thị thông báo: “Vui lòng nhập Username.” - Nếu Username không đúng định dạng hoặc đã tồn tại, hệ thống hiển thị thông báo: “Username không hợp lệ hoặc đã tồn tại.” |
| 1.2 | Họ và tên | Number | ✓ | - Cho phép người dùng nhập họ và tên đầy đủ của người sử dụng tài khoản trong hệ thống VMS. - Đây là trường thông tin bắt buộc khi thực hiện tạo mới người dùng. - Thông tin họ và tên được sử dụng để hiển thị và nhận diện người dùng trong hệ thống, phục vụ cho việc quản lý và phân biệt các tài khoản. - Nội dung nhập có thể bao gồm chữ cái và khoảng trắng. - Độ dài tối đa của trường không vượt quá 100 ký tự. - Nếu người dùng để trống trường này, hệ thống sẽ hiển thị thông báo: “Vui lòng nhập họ và tên người dùng.” |
| 1.3 | Email | Text |  | - Cho phép người dùng nhập địa chỉ email của tài khoản người dùng khi tạo mới trong hệ thống VMS. - Đây là trường bắt buộc khi tạo người dùng. - Email được sử dụng để liên hệ với người dùng hoặc gửi các thông báo từ hệ thống (nếu có). - Email phải tuân theo định dạng địa chỉ email hợp lệ, ví dụ: user@example.com. - Độ dài tối đa của email không vượt quá 100 ký tự. - Mỗi địa chỉ email chỉ được sử dụng cho một tài khoản trong hệ thống (nếu hệ thống áp dụng quy tắc không trùng email). - Nếu người dùng để trống trường Email, hệ thống hiển thị thông báo: “Vui lòng nhập địa chỉ email.” - Nếu email không đúng định dạng, hệ thống hiển thị thông báo: “Email không đúng định dạng.” |
| 1.4 | Loại tài khoản | Dropdown | ✔ | - Cho phép người dùng lựa chọn loại tài khoản cần tạo trong hệ thống VMS. - Đây là trường bắt buộc khi tạo mới người dùng. - Danh sách lựa chọn được hiển thị dưới dạng Dropdown. - Các giá trị bao gồm: • Root User (Tài khoản chính): Là tài khoản quản trị của một đơn vị sử dụng hệ thống. Có quyền quản lý và tạo các tài khoản phụ (Sub User) trong phạm vi đơn vị của mình. • Sub User (Tài khoản phụ) - Là tài khoản được tạo bởi Root User hoặc System Admin Chỉ được truy cập và sử dụng các chức năng trong hệ thống theo phân quyền được cấp. - Hệ thống sẽ kiểm soát loại tài khoản có thể tạo dựa trên quyền của người đang đăng nhập: - System Admin có thể tạo Root User hoặc Sub User. - Root User chỉ được phép tạo Sub User. - Nếu người tạo tài khoản là Root User, hệ thống sẽ chỉ hiển thị lựa chọn Sub User trong danh sách và không cho phép tạo Root User. |
| 1.5 | Tài khoản cha | Text | ✔ | - Trường hiển thị tài khoản quản lý trực tiếp của tài khoản đang được tạo trong hệ thống VMS. - Trường này được sử dụng để xác định mối quan hệ phân cấp giữa các tài khoản người dùng trong hệ thống. - Trường dữ liệu chỉ hiển thị khi tạo tài khoản Sub User: - System Admin: Khi System Admin tạo tài khoản Sub User, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các Root User dưới dạng Dropdown. Danh sách này cho phép tìm kiếm nhanh theo từ khóa để lựa chọn Root User quản lý tài khoản Sub User. - Root User (Tài khoản gốc): Khi Root User tạo tài khoản Sub User, trường này sẽ tự động gán giá trị mặc định là tài khoản Root User đang đăng nhập. Người dùng không được phép chỉnh sửa giá trị này. - 1 Sub User thuộc 1 root user cố định |
| 1.7 | Mật khẩu | Text | ✔ | - Cho phép người dùng nhập mật khẩu đăng nhập cho tài khoản người dùng mới trong hệ thống VMS. - Đây là trường bắt buộc khi tạo mới người dùng. - Mật khẩu được sử dụng để xác thực khi người dùng đăng nhập vào hệ thống. - Giá trị mật khẩu phải đảm bảo các yêu cầu bảo mật của hệ thống. - Quy tắc mật khẩu bao gồm: - Độ dài mật khẩu từ 8 – 32 ký tự. - Phải bao gồm ít nhất: chữ cái viết hoa (A–Z), chữ cái viết thường (a–z), chữ số (0–9), 1 ký tự đặc biệt (ví dụ: ! @ # $ % ^ & *). - Khi người dùng nhập mật khẩu: - Hệ thống sẽ ẩn ký tự mật khẩu để đảm bảo bảo mật thông tin. - Người dùng có thể hiển thị/ẩn mật khẩu thông qua biểu tượng hiển thị mật khẩu (nếu có). - Nếu người dùng để trống trường mật khẩu, hệ thống hiển thị thông báo: “Vui lòng nhập mật khẩu.” - Nếu mật khẩu không đáp ứng quy tắc bảo mật, hệ thống hiển thị thông báo: “Mật khẩu không đúng định dạng. Vui lòng kiểm tra lại. |
| 1.8 | Trạng thái | Dropdown | ✔ | - Cho phép người dùng lựa chọn trạng thái hoạt động của tài khoản. - Các giá trị bao gồm: • Active – Tài khoản có thể đăng nhập và sử dụng hệ thống. • Inactive – Tài khoản bị vô hiệu hóa và không thể đăng nhập hệ thống. - Giá trị mặc định khi tạo tài khoản là Active. |
| 2 | Phân quyền |  |  |  |
| 2.1 | Sơ đồ phân quyền | Tree / Checkbox | ✔ | - Cho phép người tạo tài khoản thiết lập quyền truy cập hệ thống cho người dùng mới. - Danh sách quyền được hiển thị dưới dạng cấu trúc cây (Permission Tree) để thể hiện rõ mối quan hệ giữa các module, chức năng và quyền thao tác. - Mỗi quyền được hiển thị dưới dạng Checkbox, cho phép người tạo tài khoản tích chọn hoặc bỏ chọn quyền tương ứng. - Người tạo tài khoản có thể: - Chọn toàn bộ quyền của một Module. - Chọn quyền cụ thể của từng Feature / Function. - Mở rộng (expand) hoặc thu gọn (collapse) từng node trong cây để xem chi tiết các quyền. - Các quyền được chọn sẽ được lưu lại và áp dụng cho tài khoản người dùng sau khi tạo thành công. - Khi người dùng đăng nhập vào hệ thống: - Hệ thống sẽ kiểm tra quyền của tài khoản. - Chỉ các module và chức năng được cấp quyền mới được hiển thị và sử dụng. - Nếu người dùng không được cấp quyền cho một chức năng, chức năng đó có thể: Không hiển thị trên giao diện |
| 3 | Tạo người dùng | Button | ✔ | - Cho phép người dùng lưu thông tin tài khoản mới vào hệ thống sau khi nhập đầy đủ thông tin. - Khi người dùng nhấn nút Tạo người dùng, hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của các trường thông tin như: Username, Email, loại tài khoản và phân quyền. - Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống sẽ tạo tài khoản người dùng mới và lưu vào hệ thống. - Sau khi tạo thành công, hệ thống hiển thị tài khoản mới trong danh sách người dùng. - Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi: “Thông tin không hợp lệ. Vui lòng kiểm tra lại thông tin.” |

###### B.3. Biểu đồ luồng xử lý

###### B.4. Mô tả dòng sự kiện

| Bước | Mô tả |
| --- | --- |
| Cách truy cập vào màn hình: | - Người dùng đăng nhập vào hệ thống VMS. - Người dùng truy cập chức năng User Management & Permission Assignment từ thanh menu của hệ thống. |
| Bước 1 | - Hệ thống hiển thị các tùy chọn trong chức năng User Management & Permission Assignment, bao gồm: • Quản lý người dùng (User Management) • Quản lý phân quyền (Permission Management) |
| Bước 2 | - Người dùng chọn chức năng Quản lý người dùng (User Management). - Hệ thống hiển thị màn hình Quản lý người dùng, bao gồm danh sách người dùng và các chức năng thao tác. |
| Bước 3 | - Người dùng nhấn nút Tạo người dùng (Add User / Create User) để thêm mới tài khoản người dùng trong hệ thống. |
| Bước 4 | - Hệ thống hiển thị màn hình Thêm mới người dùng (Add User). - Người dùng nhập các thông tin cần thiết |
| Bước 5 | - Sau khi nhập thông tin, người dùng nhấn nút Tạo người dùng để lưu dữ liệu. |
| Bước 6 | - Hệ thống thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin đã nhập. • Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi để người dùng chỉnh sửa lại. • Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống thực hiện tạo mới tài khoản người dùng trong hệ thống. |
| Bước 7 | - Sau khi tạo thành công, hệ thống hiển thị thông báo “Thêm mới thành công” và cập nhật tài khoản mới vào danh sách người dùng. |
|  | Kết thúc quy trình. |

###### B.5. Quy tắc nghiệp vụ

| BR | Mô tả |
| --- | --- |
| BR01 | Quy tắc quyền tạo người dùng: - Chỉ những tài khoản có quyền User Management / Add User mới được phép thực hiện chức năng thêm mới người dùng. - System Admin có quyền tạo Root User và Sub User. - Root User chỉ được phép tạo Sub User thuộc phạm vi quản lý của mình. |
| BR02 | Quy tắc phân quyền: - Khi tạo người dùng, người tạo có thể thiết lập quyền truy cập hệ thống thông qua Permission Tree. - Người dùng mới chỉ được phép truy cập các module và chức năng được cấp quyền. |

##### Xem chỉnh sửa nhóm camera

###### C.1. Thông tin chung

| Tên màn hình | ### Xem chi tiết người dùng (View User Detail) |
| --- | --- |
| Mục đích | - Cung cấp giao diện cho phép người dùng xem thông tin chi tiết của một tài khoản người dùng trong hệ thống VMS. - Hiển thị các thông tin của người dùng bao gồm: Username, Họ và tên, Email, Loại tài khoản, Tài khoản cha, Trạng thái, Thời gian tạo và quyền truy cập hệ thống. - Cho phép người dùng kiểm tra nhanh thông tin tài khoản và các quyền truy cập được cấp. - Hệ thống cho phép chỉnh sửa thông tin người dùng và cập nhật phân quyền khi cần thiết. |
| Người sử dụng | - Quản trị hệ thống (System Admin) - Tài khoản gốc (Root User) - Người dùng được cấp quyền quản lý người dùng (User Management Permission) |
| Điều kiện trước | - Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống VMS. - Người dùng có quyền truy cập chức năng User Management. - Tài khoản người dùng đã tồn tại trong hệ thống. |
| Điều kiện sau | - Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của tài khoản người dùng đã chọn. - Người dùng có thể xem các thông tin như: Username, Họ tên, Email, loại tài khoản, trạng thái và quyền truy cập. - Người dùng có thể chỉnh sửa thông tin người dùng hoặc cập nhật quyền truy cập nếu được cấp quyền. - Sau khi cập nhật thành công, hệ thống lưu thông tin mới và cập nhật lại trong danh sách người dùng. |

###### C.2. Thông tin chung

| STT | Tên | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thông tin người dùng |  |  |  |
| 1.1 | Username | Text | ✔ | - Hiển thị tên đăng nhập (Username) của tài khoản người dùng trong hệ thống VMS. - Username là định danh duy nhất của tài khoản và được sử dụng để đăng nhập hệ thống. - Trường này không cho phép chỉnh sửa sau khi tài khoản đã được tạo. |
| 1.2 | Họ và tên | Number | ✓ | - Hiển thị họ và tên đầy đủ của người sử dụng tài khoản. - Thông tin này được dùng để nhận diện người dùng trong hệ thống. - Người dùng có quyền quản lý người dùng có thể chỉnh sửa thông tin này khi cần thiết. - Độ dài tối đa 100 ký tự. |
| 1.3 | Email | Text |  | - Hiển thị địa chỉ email của tài khoản người dùng. - Email được sử dụng để liên hệ hoặc nhận thông báo từ hệ thống. - Người dùng có quyền quản trị có thể chỉnh sửa email nếu cần. - Email phải đúng định dạng email hợp lệ. |
| 1.4 | Loại tài khoản | Dropdown | ✔ | - Hiển thị loại tài khoản của người dùng. - Giá trị bao gồm: • Root User – tài khoản quản lý các tài khoản phụ. • Sub User – tài khoản phụ thuộc Root User. - Trường này chỉ hiển thị để tham chiếu và không cho phép chỉnh sửa sau khi tài khoản được tạo. |
| 1.5 | Tài khoản cha | Text | ✔ | - Hiển thị tài khoản Root User quản lý tài khoản hiện tại. - Trường này chỉ hiển thị khi tài khoản là Sub User. - Nếu tài khoản là Root User, trường này để trống. - Trường này không cho phép chỉnh sửa. |
| 1.7 | Mật khẩu | Text | ✔ | - Cho phép đặt lại mật khẩu cho tài khoản người dùng khi cần thiết. - Nếu người quản trị nhập mật khẩu mới, hệ thống sẽ cập nhật mật khẩu cho tài khoản tương ứng. - Mật khẩu phải tuân theo chính sách bảo mật của hệ thống. |
| 1.8 | Trạng thái | Dropdown | ✔ | - Hiển thị trạng thái hoạt động của tài khoản người dùng. - Các giá trị bao gồm: • Active – tài khoản có thể đăng nhập hệ thống. • Inactive – tài khoản bị vô hiệu hóa và không thể đăng nhập. - Người dùng có quyền quản lý có thể thay đổi trạng thái tài khoản. |
| 2 | Phân quyền |  |  |  |
| 2.1 | Sơ đồ phân quyền | Tree / Checkbox | ✔ | - Hiển thị danh sách quyền truy cập của người dùng dưới dạng Permission Tree. - Người quản trị có thể chỉnh sửa quyền truy cập của tài khoản bằng cách tích chọn hoặc bỏ chọn các quyền tương ứng. - Cấu trúc phân quyền gồm: • Module • Feature / Function • Permission (View / Add / Edit / Delete / Configure). |
| 3 | Danh sách user: - Hiển thị danh sách các tài khoản Sub User thuộc quyền quản lý của Root User trong hệ thống VMS. Trường này chỉ hiển thị khi tài khoản đang đăng nhập là Root User. Nếu tài khoản là Sub User, hệ thống không hiển thị danh sách này. - Danh sách được hiển thị dưới dạng bảng (table) và bao gồm các thông tin cơ bản của Sub User như: Username, Họ và tên, Email, Trạng thái và Thời gian tạo. - Root User có thể thực hiện các thao tác quản lý đối với Sub User trong danh sách như: xem chi tiết, chỉnh sửa thông tin, thay đổi trạng thái hoặc xóa tài khoản - Danh sách sẽ tự động cập nhật khi có Sub User được thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa. - Dữ liệu trong bảng có thể hỗ trợ tìm kiếm, lọc và phân trang để giúp Root User dễ dàng quản lý khi số lượng Sub User lớn. |  |  |  |
| 4 | Chỉnh sửa | Button |  | - Cho phép người dùng chuyển màn hình từ chế độ xem chi tiết sang chế độ chỉnh sửa - Khi người dùng nhấn nút Chỉnh sửa các trường thông tin sẽ được mở khóa để người dùng có thể cập nhật. - Sau khi hoàn tất chỉnh sửa, người dùng có thể nhấn Cập nhật/Lưu để lưu lại các thay đổi. - Nếu người dùng không muốn tiếp tục chỉnh sửa, có thể hủy thao tác để quay lại chế độ xem chi tiết ban đầu. |
| 5 | Lưu thay đổi | Button | ✔ | - Cho phép lưu các thay đổi thông tin người dùng sau khi chỉnh sửa. - Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi lưu. - Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật thông tin người dùng và hiển thị thông báo “Cập nhật thành công.” - Nếu không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng. |

###### C.3. Biểu đồ luồng xử lý

###### C.4. Mô tả dòng sự kiện

| Bước | Mô tả |
| --- | --- |
| Cách truy cập vào màn hình: | - Người dùng đăng nhập vào hệ thống VMS. - Người dùng truy cập chức năng User Management & Permission Assignment từ thanh menu của hệ thống. |
| Bước 1 | - Hệ thống hiển thị các tùy chọn trong chức năng User Management & Permission Assignment, bao gồm: • Quản lý người dùng (User Management) • Quản lý phân quyền (Permission Management) |
| Bước 2 | - Người dùng chọn chức năng Quản lý người dùng (User Management). - Hệ thống hiển thị màn hình Quản lý người dùng, bao gồm danh sách người dùng và các chức năng thao tác. |
| Bước 3 | - Người dùng chọn tài khoản người dùng cần xem chi tiết hoặc chỉnh sửa từ danh sách người dùng. |
| Bước 4 | - Hệ thống hiển thị màn hình Xem chi tiết người dùng, bao gồm các thông tin của tài khoản như: Username, Họ và tên, Email, Loại tài khoản, Trạng thái, mật khẩu và các quyền truy cập. - Người dùng có thể chỉnh sửa các thông tin được phép thay đổi. |
| Bước 5 | - Sau khi chỉnh sửa thông tin, người dùng nhấn nút Lưu (Save) để cập nhật dữ liệu. |
| Bước 6 | - Hệ thống thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin đã chỉnh sửa. • Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi để người dùng chỉnh sửa lại. • Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống cập nhật thông tin người dùng trong hệ thống. |
| Bước 7 | - Sau khi cập nhật thành công, hệ thống hiển thị thông báo “Chỉnh sửa thành công” và cập nhật lại thông tin người dùng trong danh sách. |
|  | Kết thúc quy trình. |

###### C.5. Quy tắc nghiệp vụ

| BR | Mô tả |
| --- | --- |
| BR01 | Quy tắc quyền xóa người dùng: - Chỉ người dùng có quyền User Management / Delete User mới được phép xóa tài khoản Sub User. - System Admin có thể xóa tất cả các tài khoản Sub User/ Root User trong hệ thống. - Root User chỉ được phép xóa các Sub User thuộc phạm vi quản lý của mình. |
| BR02 | BR phân trang danh sách người dùng (Pagination) - Khi số lượng camera trong danh sách vượt quá giới hạn hiển thị trên một trang, hệ thống phải tự động chia danh sách người dùng thành nhiều trang để tối ưu việc hiển thị và hiệu suất hệ thống. - Mặc định, hệ thống hiển thị 20 camera trên mỗi trang. - Hệ thống phải hiển thị thanh phân trang (pagination bar) ở cuối danh sách camera, bao gồm các chức năng: • Chuyển sang trang tiếp theo (Next page) • Chuyển về trang trước (Previous page) • Chuyển đến trang đầu tiên (First page) • Chuyển đến trang cuối cùng (Last page) • Hiển thị số trang hiện tại / tổng số trang. - Người dùng có thể nhấp trực tiếp vào số trang để chuyển đến trang tương ứng. - Khi người dùng thực hiện tìm kiếm người dùng, hệ thống phải áp dụng phân trang trên kết quả tìm kiếm. - Khi người dùng thêm hoặc xóa người dùng khỏi nhóm, hệ thống phải tự động cập nhật lại danh sách người dùng và số trang tương ứng. - Trong trường hợp danh sách người dùng không vượt quá giới hạn hiển thị của một trang, hệ thống không hiển thị thanh phân trang. |

##### Xóa tài khoản người dùng

| Trigger | Người dùng nhấn vào icon Xóa (Delete) tại cột Hành động (Action) của một tài khoản người dùng trong danh sách Quản lý người dùng (User Management). |
| --- | --- |
| Thông tin chung | - Chức năng cho phép người dùng xóa một tài khoản người dùng khỏi hệ thống VMS khi tài khoản không còn nhu cầu sử dụng. - Hệ thống cho phép xóa tài khoản Sub User và Root User theo quyền được cấp. - Khi một tài khoản người dùng bị xóa, tài khoản đó không còn tồn tại trong hệ thống và không thể đăng nhập lại. - Việc xóa tài khoản người dùng không làm ảnh hưởng đến các dữ liệu khác của hệ thống. |
| Mô tả chi tiết | - Tại màn hình Quản lý người dùng (User Management), mỗi tài khoản người dùng trong danh sách có cột Hành động (Action) cho phép thực hiện các thao tác quản lý. - Người dùng nhấn vào icon Xóa (Delete) tương ứng với tài khoản cần xóa. - Khi người dùng nhấn Xóa, hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận (Confirmation Dialog) với nội dung:“Bạn có chắc chắn muốn xóa tài khoản người dùng này không?” - Hộp thoại xác nhận bao gồm hai lựa chọn: • Xác nhận (Delete) • Hủy (Cancel) - Trường hợp người dùng chọn Hủy (Cancel) - Hệ thống đóng hộp thoại xác nhận. - Không thực hiện thao tác xóa tài khoản người dùng. - Danh sách người dùng giữ nguyên. - Trường hợp người dùng chọn Xác nhận (Delete) - Hệ thống thực hiện xóa tài khoản người dùng khỏi hệ thống. - Hệ thống cập nhật lại danh sách người dùng. - Sau khi xóa thành công, hệ thống hiển thị thông báo: “Xóa người dùng thành công.” - Tài khoản người dùng đã xóa sẽ không còn hiển thị trong danh sách người dùng |
| Quy tắc nghiệp vụ | - Quy tắc xóa người dùng • Người dùng chỉ có thể xóa tài khoản người dùng đã tồn tại trong hệ thống. • System Admin có quyền xóa: Root User, Sub User • Root User chỉ được phép xóa: Các Sub User thuộc quyền quản lý của mình. • Không cho phép Sub User thực hiện xóa tài khoản người dùng. - Quy tắc ràng buộc khi xóa Root User - Khi xóa Root User, hệ thống phải kiểm tra các Sub User thuộc Root User đó. Nếu Root User vẫn còn Sub User đang tồn tại, hệ thống không cho phép xóa và hiển thị thông báo: “Không thể xóa tài khoản Root User khi vẫn còn Sub User thuộc quyền quản lý.” - Người dùng phải xóa hoặc chuyển các Sub User sang Root User khác trước khi xóa Root User. - Quy tắc cập nhật dữ liệu: Sau khi xóa tài khoản người dùng: - Hệ thống phải tự động cập nhật lại danh sách người dùng. - Nếu xóa Sub User, hệ thống phải cập nhật lại số lượng Sub User của Root User tương ứng. |

##### Chuyển trạng thái tài khoản

| Trigger | Người dùng nhấn vào icon Chuyển trạng thái (Change Status) tại cột Hành động (Action) của một tài khoản người dùng trong danh sách Quản lý người dùng (User Management). |
| --- | --- |
| Thông tin chung | - Chức năng cho phép người dùng thay đổi trạng thái hoạt động của tài khoản người dùng trong hệ thống VMS. - Trạng thái tài khoản xác định người dùng có được phép đăng nhập và sử dụng hệ thống hay không. - Hệ thống hỗ trợ hai trạng thái tài khoản: - Active – Tài khoản đang hoạt động và có thể đăng nhập hệ thống. - Inactive – Tài khoản bị vô hiệu hóa và không thể đăng nhập hệ thống. - Việc thay đổi trạng thái tài khoản không làm thay đổi thông tin hoặc phân quyền của tài khoản người dùng. |
| Mô tả chi tiết | - Tại màn hình Quản lý người dùng (User Management), mỗi tài khoản trong danh sách có cột Hành động (Action) cho phép người dùng thực hiện các thao tác quản lý. - Người dùng nhấn vào icon Chuyển trạng thái (Change Status) tương ứng với tài khoản cần thay đổi trạng thái. - Khi người dùng nhấn vào chức năng này, hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận (Confirmation Dialog) với nội dung: “Bạn có chắc chắn muốn thay đổi trạng thái của tài khoản này không?” - Hộp thoại xác nhận bao gồm hai lựa chọn: Xác nhận (Confirm), Hủy (Cancel) - Trường hợp người dùng chọn Xác nhận (Confirm) - Hệ thống thực hiện cập nhật trạng thái của tài khoản người dùng. - Nếu tài khoản đang ở trạng thái Active, hệ thống sẽ chuyển sang Inactive. - Nếu tài khoản đang ở trạng thái Inactive, hệ thống sẽ chuyển sang Active. - Sau khi thay đổi trạng thái thành công, hệ thống: Cập nhật lại trạng thái tài khoản trong danh sách người dùng. Hiển thị thông báo: “Cập nhật trạng thái tài khoản thành công.” ### Trường hợp người dùng chọn Hủy (Cancel) - Hệ thống đóng hộp thoại xác nhận. - Không thực hiện thay đổi trạng thái tài khoản. - Trạng thái tài khoản giữ nguyên như trước |
| Quy tắc nghiệp vụ | - Quy tắc thay đổi trạng thái tài khoản - Chỉ người dùng có quyền User Management / Edit User mới được phép thay đổi trạng thái tài khoản. - System Admin có thể thay đổi trạng thái của: Root User, Sub User - Root User chỉ được phép thay đổi trạng thái của Sub User thuộc quyền quản lý của mình. - Sub User không được phép thay đổi trạng thái của tài khoản khác. - Quy tắc đăng nhập hệ thống - Nếu tài khoản ở trạng thái Inactive, người dùng không thể đăng nhập vào hệ thống VMS. - Nếu tài khoản bị chuyển sang Inactive khi đang đăng nhập, hệ thống có thể: mKết thúc phiên đăng nhập hiện tại - Quy tắc cập nhật dữ liệu: Sau khi thay đổi trạng thái tài khoản: - Hệ thống phải tự động cập nhật lại trạng thái hiển thị trong danh sách người dùng. |

### Quản lý cấu hình hệ thống

<<<<< Chưa hoàn thiện>>>>>

## Mô tả yêu cầu phi chức năng

| STT | Nhóm yêu cầu | Mô tả chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hiệu năng hệ thống (Performance) | - Độ trễ phát trực tiếp ≤ 2 giây đối với luồng video trong mạng LAN. - Hệ thống hỗ trợ tối thiểu 1.000 luồng video đồng thời (bao gồm ghi hình và phát trực tiếp) - Tốc độ phản hồi tìm kiếm video ≤ 3 giây đối với dữ liệu trong vòng 7 ngày |
| 2 | Khả năng mở rộng (Scalability) | - Hỗ trợ mở rộng theo chiều ngang (thêm server) và chiều dọc (nâng cấp phần cứng) mà không làm gián đoạn hệ thống. - Có thể mở rộng từ 500 lên ≥ 2.000 camera và tương ứng số lượng luồng, người dùng |
| 3 | Tính sẵn sàng (Availability) | - Hệ thống đảm bảo hoạt động liên tục trong thời gian dài nhằm phục vụ nhu cầu giám sát 24/7. - Các thành phần chính của hệ thống phải có khả năng hoạt động ổn định và giảm thiểu tối đa thời gian gián đoạn dịch vụ. |
| 4 | Tính bảo mật (Security) | - Xác thực người dùng bằng tên đăng nhập/mật khẩu, hỗ trợ token, LDAP, OAuth2. o Mã hóa dữ liệu truyền qua mạng bằng HTTPS, SRTP. - Hỗ trợ phân quyền truy cập theo vai trò và nhóm người dùng. o Có cơ chế giới hạn IP, phát hiện truy cập bất thường. |
| 5 | Khả năng tương thích (Compatibility) | - Tương thích với các thiết bị camera hỗ trợ ONVIF Profile S/G/T/M. - Profile S (Streaming): Truyền video qua RTSP; Điều khiển PTZ; Gửi sự kiện chuyển động cơ bản; Cấu hình stream (Bitrate, Codec, Resolution). Profile S phổ biến nhất, bắt buộc các camera phải có. - Profile G (Recording): Quản lý ghi hình trên Camera / NVR; Phát lại video; Tìm kiếm theo thời gian; Điều khiển lịch ghi (Schedule, Motion-triggered, ...); Được dùng khi Camera / NVR có chức năng lưu trữ riêng mà IOC / VMS muốn điều khiển. - Profile T (Streaming nâng cao, hỗ trợ AI): Hỗ trợ H.265, HDR, Multiple streams; Gửi metadata (AI tags, Bounding Box...); Phát hiện sự kiện thông minh hơn. Đây là profile phù hợp với camera AI cần nhận diện vật thể, nhúng chức năng phân tích trên camera. - Profile M (Metadata hỗ trợ phân tích AI): Truyền metadata từ phân tích AI như: Vật thể, người, phương tiện, ID, bounding box; Hỗ trợ dịch vụ AI bên ngoài lấy dữ liệu theo thời gian thực (Ví dụ: camera phát hiện biển số xe, đẩy metadata ra ngoài để IOC xử lý). - Hỗ trợ giao tiếp với các phần mềm khách qua RESTful API, WebSocket. - Tương thích trình duyệt phổ biến (Firefox, Chrome, Edge) và hệ điều hành (Windows, Android, iOS). |
| 6 | Khả năng lưu trữ (Storage Management) | - Hệ thống quản lý hiệu quả dữ liệu video được ghi từ camera. Hệ thống phải hỗ trợ thiết lập chính sách lưu trữ (retention policy) để tự động xóa hoặc ghi đè dữ liệu cũ khi dung lượng lưu trữ đạt giới hạn. |
| 7 | Khả năng phục hồi sau sự cố | - Hệ thống có khả năng tự động phục hồi sau khi mất điện, mất kết nối hoặc lỗi phần mềm. - Dữ liệu video không bị mất trong các tình huống đột ngột nhờ cơ chế ghi đệm hoặc ghi song song. |